##### Nemocnice Vyškov, p.o.

##### Centrum přirozeného porodu

##### – SO 02 – Stavební úpravy 1.NP křídla C3

# D.1.02.6 - INTERIER –

# příloha č. 1- ZPRÁVA, STANDARDY

ÚVOD

Předmětem této samostatné části projektové dokumentace INTERIER je vybavení částí 1.NP křídla C3 Nemocnice Vyškov (dotčených projektem) nábytkovými a doplňkovými prvky.

V dané etapě tvoří obsah návrhu pět základních skupin prvků, a to: sedací nábytek, pracovní linky, skříně a jejich sestavy, stoly a kontejnery a doplňkové prvky mobiliáře.

Výkresové přílohy jsou rozčleněny do 3 podčástí podle jednotlivých plánovaných fází postupu realizačních prací. Textové části jsou pro všechny fáze společné, ale rovněž zohledňují posloupnost prací.

Rozhodnutím investora byly některé z prvků zařazeny do dodávky zhotovitele stavby – tyto prvky jsou nadále začleněny v dokumentaci interieru, nebudou ale dodavatelem interieru naceněny a dodávány.

Jedná se o tyto položky:

- Pol. 101a	Pracovní linka se skříní		1 ks

- Pol. 101b	Pracovní linka se skříní		1 ks

- Pol. 401a	Obklad stěny			            1 ks

- Pol. 401b	Obklad stěny			            1 ks

----------------------------------------------------------------------

- Pol. 102	Pracovní linka			1 ks

----------------------------------------------------------------------

- Pol. 103	Pracovní linka s lékárnami	            1 ks

- Pol. 104	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 303	Pult stanoviště sester		            1 ks

- Pol. 405	Obklad stěny			            1 ks

Podkladem pro zpracování dokumentace byl prováděcí projekt stavby, koncept interieru zpracovaný v předešlých stupních PD a konzultace s uživatelem. Umístění a charakter všech prvků byly koordinovány s vybavením lékařskou technologií a jsou předkládány v podobě tak, jak byly projednány s investorem.

Důraz je kladen na vhodnost jednotlivých prvků dle typů konkrétních místností.

Vzhledem  ke skutečnosti, že stavba je připravována v režimu veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, není možné v dokumentaci uvádět jakékoliv konkrétní výrobky (pouze s exaktně zdůvodněnými výjimkami) ani specifikace, které by zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky. Z tohoto důvodu byla pro stavbu zpracována pouze základní dokumentace „Koncept barevného řešení“ (na niž naváže konkrétní barevné řešení v době po uzavření výběru dodavatele a vymezení konkrétních výrobních řad dodávaných stavebních výrobků) a návazně tedy nelze ani obecně stanovit

barevnost interierových prvků - ta musí být se stavební částí provázána tak, aby výsledkem byl harmonický, bezkolizní celek. Volba konkrétních materiálů interierového vybavení a jejich barevnosti bude stanovena výběrem architekta a zástupců nemocnice

před realizací z fyzických vzorníků vybraného subdodavatele. V případě osazení celých typových výrobků nebo typových částí atypických výrobků je také nezbytné jejich vyvzorkování a odsouhlasení.

Požadované technické parametry materiálů a typových prvků jsou uváděny v následujících kapitolách, popř. popisem ve výkresové části.

Odchylky od této dokumentace (ať už z důvodu výrobních zvyklostí vybraného dodavatele, rozporu mezi předpokládanými rozměry a skutečností na stavbě, či možnostmi aktuální nabídky na trhu) je nutné před realizací konzultovat s architektem a zástupci nemocnice.

Poznámky:

- Součástí dokumentace jsou schemata nábytkových sestav v měřítku 1:50, jednoduché prvky jsou popsány slovně. Detaily exponovaných prvků, směr dekorů dřevodezénu laminovaných desek a jiné podrobnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem dokumentace.

- Rozměry všech prvků je nutné ověřit doměřením na stavbě.

- Součástí dokumentace jsou rovněž vybraná instalační schemata určená mj. jako podklad pro stavební přípravu.

- Součástí dodávky interieru je finální komplexní očištění všech interierových prvků a dotčených prostor, odvoz obalového materiálu a příprava předávaných prvků pro užívání

- Dodavatel interieru je povinen při zaměření a instalaci prvků poskytnout součinnost s generálním dodavatelem stavby.

- Veškerá dodavatelská dokumentace musí být odsouhlasena zástupci nemocnice a architektem zakázky.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Všechny sestavy a prvky truhlářských výrobků pro jednotlivé místnosti budou zakázkovou výrobou s využitím rozměrově atypických prvků (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).

- součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; u sestav a komponent vybavení obsahujících připojované prvky (elektrospotřebiče, osvětlení, vypínače, vodovodní

baterie...) musí být součástí ceny i jejich montáž včetně potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti tří metrů

- je-li to platnými předpisy vyžadováno (elektrorozvody ...), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení, návazně také plán revizí

Materiály nábytkových sestav a prvků

- základní materiál – DTD laminovaná tl. min. 18 mm (v dokumentaci kótováno a popisováno zaokrouhleně – 20 mm), ABS hrany (na čelech korpusů, hranách dvířek a zásuvek tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm) lepené PUR lepidly, odstín a dezén hran vždy shodný se základním materiálem.

- DTD laminované budou použity buď v odstínech tzv. unibarev (s velmi jemnou nebo zcela hladkou povrchovou strukturou), s podílem sytých odstínů cca 50 %, nebo v tzv. dřevodekorech ( s realistickou, s dekorem synchronizovanou povrchovou strukturou, event. se strukturou kartáčovaného dřeva).

- pracovní desky – postforming, tl. cca 38 mm, boční hrany tl. 2 mm

- zádové desky/zástěny k pracovním deskám – na bázi dřevotřískové desky, potažené oboustranně laminátem, dekorová shoda s pracovními deskami, tl. cca 8-10 mm, lepeno na stěnu, spoj pracovní a zádové desky bez těsnící lišty (pouze těsnící hmota – silikon)

- výjimečně (pouze pro část obkladů stěn a pult stanoviště sester) použity HPL lamináty a lakovaná MDF (je požadováno vysoce kvalitní tvrzené lakování, odolné proti oděru a poškrábání na MDF deskách s hustotou 800-900kg/m3)

- desky stolů – tloušťka desek 25-28 mm

- dvířka i odpovídající viditelné části korpusů vždy ze shodného materiálu

- záda skříní a skříněk – pohledová DTD laminovaná tl. min. 8 mm

- prosklená dvířka – hliníkové profily umožňující umístění úchytek a zámku

- nábytkové kování (závěsy dvířek, výsuvy zásuvek…) – s tlumením pro tiché zavírání, závěsy dvířek s otevíráním min. 95°, zásuvky plně výsuvné, záruka kování na celou životnost nábytku

- skříně a spodní skříňky na rektifikačních nohách v. 100 mm

- sokly – plně omyvatelné, konstrukčně samostatná část, v. 100 mm, fixované k rektifikačním nohám,  povrchová úprava broušený hliník, včetně rohů a koncovek

příklad nábytkového soklu

- nábytkové úchytky – hliník, rozteč cca 160 mm, dle tvarového příkladu

tvarové příklady nábytkové úchytky

- některé skříně, skříňky a zásuvky uzamykatelné - zámky jazýčkové, od výšky skříní 1200 mm zámky trojcestné, vyměnitelná vložka zámku, v rámci každého jednoho podlaží všechny dané prvky uzamykatelné stejným klíčem (!)

- kabelové průchodky v deskách stolů v barvě blížící se odstínu desky

- šatní háčky nástěnných věšáků – matný nerez, alt. hliník, cca 34/34/35 mm

tvarový příklad háčku – Tulip Fera satin chrom

Stolové podnože

Podnože pracovních stolů – kovové kancelářské stolové konstrukce se skrytým vertikálním i horizontálním vedením kabeláže, tvořené spodními a horními ližinami, excentrickými postranními nohami (bočnicemi) š. cca 200 mm a spojovacím mostem, fixní výška,  povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná

tvarový příklad podnože pracovních stolů

Podnože odkládacích stolků – centrální podnože z broušené nerezi, základna d = 450 mm, pro desku stolku d = 500 mm, výška stolku 500 mm

tvarový příklad podnože odkládacích stolků

Dřezy a umyvadla

Vestavné jednodřezy - čtvercové či obdélníkové, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, rozměr cca 400x400 mm, hloubka cca 170 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

Vestavná umyvadla -  kruhová, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, průměr cca 400 mm, hloubka cca 170-180 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

- vodovodní baterie a sifony – dodávka stavby

Elektrospotřebiče

Vestavné chladničky malé – pod pracovní desku, do skříňky š. 600 mm, jednodveřové, s mrazícím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladící části, vnitřní police, možnost záměny směru otevírání (pravé/levé), hlučnost max. 38 dB, energetická třída min. E.

LED osvětlení pracovní plochy linek

- osvětlení LED pásky ve vestavných hliníkových profilech s mléčným difuzorem, teplota chromatičnosti světla 4000 K (neutrální bílá)), osazení do vyfrézované drážky na spodní straně horních skříněk, provedení na celou délku řady horních skříněk, dodávka včetně zdroje/trafa, jednopólový spínač dodávkou EL SIL

TYPOVÉ PRVKY

Držáky na PC

Kovové držáky na PC skříň, určené k montáži pod desku stolu, subtilní konstrukce, výškově i šířkově stavitelné, barva stříbrná dle RAL 9006, alt. černá. Potřebnou nosnost nutno konzultovat s investorem.

Tvarový příklad držáku na PC

Kabelový svod

– pro vedení kabelů od desky pultu k výstupu z podlahy, plast s povrchovou úpravou ve stříbrné nebo černé barvě (dle budoucího barevného řešení nábytku)

Tvarové příklady kabelových svodů

Zástěny

- skládací zástěny ze vzájemně spojených segmentových dílů š. 250 mm (počet dílů a výška dle jednotlivých položek), s kovovými nožkami s kolečky (s obousměrnou brzdou), s držadlem na posledním dílu, plné výplně v barvě bílé, montáž k závěsu na stěně

Příklad zástěny – Silentia (na vyobrazení zástěna s větší délkou)

SEDACÍ NÁBYTEK

Pro sedací nábytek není specifikována barevnost čalounění – bude upřesněna před realizací výběrem architekta z nabídky subdodavatele (dle fyzických vzorníků) – níže uvedená vyobrazení jsou ilustrací tvaru, nikoliv požadované barevnosti.

Čalounění koženkou – čalounická koženka vhodná pro použití ve zdravotnických provozech (snadno udržovatelná, odolná proti biologickým materiálům a dezinfekčním prostředkům, antibakteriální), odolnost v otěru min. 100 000 otáček Martindalle, stálobarevnost na světle st. min. 7, výběr min. z 10 odstínů

Čalounění ekokůží – materiál tvořený spodní vrstvou z bavlněného úpletu a vrchní vrstvou z polyuretanu imitující přírodní kůži

Čalounění textilní – syntetická potahová látka, kategorie min. B dle ČSN EN 14465 (80 4206), odolnost v otěru min. 110 000 otáček Martindalle, odolná proti žmolkování/pilling – min. st. 5, stálobarevnost na světle min. st. 5

Křeslo relaxační (koženka)

Pol. 001

Celočalouněné křeslo s vysokým opěrákem, s područkami, čalounění koženkou, kvalitní pěna s vysokou životností, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku na otočném čepu, kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 130 kg.

Tvarový příklad křesla

Židle čekárenská (plast)

Pol. 002

Židle s plastovým sedákem a opěrákem, plastovými kryty sedáku a opěráku, bez područek, čtyřnohá ocelová podnož v úpravě chrom, stohovatelná, plastové kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 120 kg, výběr z min. 6 odstínů plastu, záruka min. 3 roky

Tvarový příklad židle

Židle pracovní (ekokůže)

Pol. 003

Židle s čalouněním prošívanou ekokůží v barvě černé, vysoký opěrák, otočná, výškově stavitelná plynovým pístem, synchronní s houpáním, s nastavením tuhosti sedu, pevné chromované  područky s částečným čalouněním, chromovaný kříž, kolečka pro PVC podlahu, nosnost min. 120 kg

Tvarový příklad židle

Židle jednací (plast)

Pol. 004

Židle s plastovým sedákem a opěrákem v barvě černé, s plastovými černými kryty sedáku a opěráku, bez područek, čtyřnohá ocelová podnož v úpravě chrom, stohovatelná, plastové kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 120 kg, záruka min. 3 roky

Tvarový příklad židle

Zdravotnická stolička pevná

Pol. 005

Zdravotnická stolička pevná, čalouněná koženkou, kostra kovová v provedení chrom, nosnost min. 120 kg, výška cca 45 cm, průměr sedáku cca 35-40 cm.

Tvarový příklad stoličky

Křeslo (koženka)

Pol. 006

Komfortní křeslo s ocelovou podnoží v povrchové úpravě práškovou barvou v černém odstínu, celočalouněný korpus s čalouněním koženkou, bez područek, plastové kluzáky na PVC podlahu

Tvarový příklad křesla