##### Nemocnice Vyškov, p.o.

##### Centrum přirozeného porodu

##### – SO 03 – Stavební úpravy 2.NP křídla C1

# D.1.03.6 - INTERIER –

# příloha č. 1- ZPRÁVA, STANDARDY

ÚVOD

Předmětem této samostatné části projektové dokumentace INTERIER je vybavení 2.NP křídla C1 Nemocnice Vyškov nábytkovými a doplňkovými prvky.

V dané etapě tvoří obsah návrhu šest základních skupin prvků, a to: sedací nábytek, pracovní linky, skříně, skříňky a jejich sestavy, stoly a kontejnery, doplňkové prvky mobiliáře a typové prvky.

Rozhodnutím investora byly některé z prvků zařazeny do dodávky zhotovitele stavby – tyto prvky jsou nadále začleněny v dokumentaci interieru, nebudou ale dodavatelem interieru naceněny a dodávány.

Jedná se o tyto položky:

- Pol. 101	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 102	Pracovní linka nízká		            1 ks

- Pol. 103	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 104	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 105	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 106	Pracovní linka nízká		            1 ks

- Pol. 107	Pracovní linka			1 ks

- Pol. 108	Pracovní linka rohová		1 ks

- Pol. 304	Pult stanoviště sester		            1 ks

- Pol. 306	Pult stanoviště sester		            1 ks

- Pol. 402A	Obklad stěny se skříní		1 ks

- Pol. 402B	Obklad stěny se skříní		2 ks

- Pol. 403	Obklad stěny se skříní		3 ks

- Pol. 406	Obklad stěny			            1 ks

- Pol. 407	Obklad stěny			            1 ks

Podkladem pro zpracování dokumentace byl prováděcí projekt stavby, koncept interieru zpracovaný v předešlých stupních PD a konzultace s uživatelem. Umístění a charakter všech prvků byly koordinovány s vybavením lékařskou technologií a jsou předkládány v podobě tak, jak byly projednány s investorem.

Důraz je kladen na vhodnost jednotlivých prvků dle typů konkrétních místností.

Vzhledem  ke skutečnosti, že stavba je připravována v režimu veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby, není možné v dokumentaci uvádět jakékoliv konkrétní výrobky (pouze s exaktně zdůvodněnými výjimkami) ani specifikace, které by zvýhodňovaly nebo znevýhodňovaly určité dodavatele nebo výrobky. Z tohoto důvodu byla pro stavbu zpracována pouze základní dokumentace „Koncept barevného řešení“ (na niž naváže konkrétní barevné řešení v době po uzavření výběru dodavatele a vymezení konkrétních výrobních řad dodávaných stavebních výrobků) a návazně tedy nelze ani obecně stanovit

barevnost interierových prvků - ta musí být se stavební částí provázána tak, aby výsledkem byl harmonický, bezkolizní celek. Volba konkrétních materiálů interierového vybavení a jejich barevnosti bude stanovena výběrem architekta a zástupců nemocnice

před realizací z fyzických vzorníků vybraného subdodavatele. V případě osazení celých typových výrobků nebo typových částí atypických výrobků je také nezbytné jejich vyvzorkování a odsouhlasení.

Požadované technické parametry materiálů a typových prvků jsou uváděny v následujících kapitolách, popř. popisem ve výkresové části.

Odchylky od této dokumentace (ať už z důvodu výrobních zvyklostí vybraného dodavatele, rozporu mezi předpokládanými rozměry a skutečností na stavbě, či možnostmi aktuální nabídky na trhu) je nutné před realizací konzultovat s architektem a zástupci nemocnice.

Poznámky:

- Součástí dokumentace jsou schemata nábytkových sestav v měřítku 1:50, jednoduché prvky jsou popsány slovně. Detaily exponovaných prvků, směr dekorů dřevodezénu laminovaných desek a jiné podrobnosti je nutné konzultovat se zpracovatelem dokumentace.

- Rozměry všech prvků je nutné ověřit doměřením na stavbě.

- Součástí dokumentace jsou rovněž vybraná instalační schemata určená mj. jako podklad pro stavební přípravu.

- Součástí dodávky interieru je finální komplexní očištění všech interierových prvků a dotčených prostor, odvoz obalového materiálu a příprava předávaných prvků pro užívání.

- Dodavatel interieru je povinen při zaměření a instalaci prvků poskytnout součinnost s generálním dodavatelem stavby.

- Veškerá dodavatelská dokumentace musí být odsouhlasena zástupci nemocnice a architektem zakázky.

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Všechny sestavy a prvky truhlářských výrobků pro jednotlivé místnosti budou zakázkovou výrobou s využitím rozměrově atypických prvků (ne pouze sestava standardních modulů dle skladebného systému výrobce).

- součástí dodávky je doprava, montáž a instalace; u sestav a komponent vybavení obsahujících připojované prvky (elektrospotřebiče, osvětlení, vypínače, vodovodní

baterie...) musí být součástí ceny i jejich montáž včetně potřebného instalačního materiálu a připojení na přípojné místo do vzdálenosti tří metrů

- je-li to platnými předpisy vyžadováno (elektrorozvody ...), je součástí dodávky i revizní zpráva pro realizovanou část připojení, návazně také plán revizí

Materiály nábytkových sestav a prvků

- základní materiál – DTD laminovaná tl. min. 18 mm (v dokumentaci kótováno a popisováno zaokrouhleně – 20 mm), ABS hrany (na čelech korpusů, hranách dvířek a zásuvek tl. 2 mm, ostatní hrany tl. 0,5 mm) lepené PUR lepidly, odstín a dezén hran vždy shodný se základním materiálem.

- DTD laminované budou použity buď v odstínech tzv. unibarev (s velmi jemnou nebo zcela hladkou povrchovou strukturou), s podílem sytých odstínů cca 50 %, nebo v tzv. dřevodekorech ( s realistickou, s dekorem synchronizovanou povrchovou strukturou, event. se strukturou kartáčovaného dřeva).

- pracovní desky – postforming, tl. cca 38 mm, boční hrany tl. 2 mm

- zádové desky/zástěny k pracovním deskám – na bázi dřevotřískové desky, potažené oboustranně laminátem, dekorová shoda s pracovními deskami, tl. cca 8-10 mm, lepeno na stěnu, spoj pracovní a zádové desky bez těsnící lišty (pouze těsnící hmota – silikon)

- desky stolů a v některých případech zesílené horní krycí desky skříněk – tloušťka desek 25-28 mm

- dvířka i odpovídající viditelné části korpusů vždy ze shodného materiálu

- záda skříní a skříněk – pohledová DTD laminovaná tl. min. 8 mm

- prosklená dvířka – hliníkové profily umožňující umístění úchytek a zámku, sklo čiré

- roletová dvířka – plastové profily š. 20-25 mm s folií v dekoru hliník, zafrézované vodící lišty, posun horizontální či vertikální do zád nebo do šneku (dle jednotlivých položek)

- nábytkové kování (závěsy dvířek, výsuvy zásuvek…) – s tlumením pro tiché zavírání, závěsy dvířek s otevíráním min. 95°, zásuvky plně výsuvné, záruka kování na celou životnost nábytku

- skříně a spodní skříňky na rektifikačních nohách v. 100 mm

- sokly – plně omyvatelné, konstrukčně samostatná část, v. 100 mm, fixované k rektifikačním nohám,  povrchová úprava broušený hliník, včetně rohů a koncovek

příklad nábytkového soklu

- nábytkové úchytky – hliník, rozteč cca 160 mm, dle tvarového příkladu

tvarové příklady nábytkové úchytky

- mřížky v deskách stolů nad tělesy ÚT - hliník

- některé skříně, skříňky a zásuvky uzamykatelné - zámky jazýčkové, od výšky skříní 1200 mm zámky trojcestné, vyměnitelná vložka zámku, v rámci každého jednoho podlaží všechny dané prvky uzamykatelné stejným klíčem (!)

- kabelové průchodky v deskách stolů v barvě blížící se odstínu desky

Stolové podnože

Podnože pracovních stolů – kovové kancelářské stolové konstrukce se skrytým vertikálním i horizontálním vedením kabeláže, tvořené spodními a horními ližinami, excentrickými postranními nohami (bočnicemi) š. cca 200 mm a spojovacím mostem, fixní výška,  povrchová úprava v odstínu RAL 9006 stříbrná

tvarový příklad podnože pracovních stolů

Konzoly sklopných jídelních stolů – sklopné konzoly 400x270 mm, materiál hliník nebo ocel s povrchovou úpravou komaxitem (RAL 9006), s bezpečnostními zámky pro zafixování polohy

tvarový příklad sklopné konzoly

Podnože odkládacích stolků – kovové rámové podnože ze subtilních profilů cca 20x20 mm, půdorysné rozměry dle jednotlivých položek, pro výšku stolku 600 mm, výběr barevného provedení povrchové úpravy

tvarový příklad podnože odkládacích stolků

Dřezy, umyvadla a vaničky

Vestavné jednodřezy - čtvercové či obdélníkové, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, rozměr cca 400x400 mm, hloubka cca 170 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

Vestavná umyvadla -  kruhová, nerez, tl. materiálu 0,8 mm, průměr cca 400 mm, hloubka cca 170-180 mm, bez otvoru pro baterii, bez přepadového otvoru

- vodovodní baterie a sifony – dodávka stavby

Kojenecké vaničky – zápustné nerezové vaničky, jemný matový povrch, tl. materiálu min. 1,2 mm, spád dna k odtoku, bez přepadu, rozměry cca 915x550x15 mm

tvarový příklad kojenecké vaničky

Elektrospotřebiče

Vestavné chladničky malé – pod pracovní desku, do skříňky š. 600 mm, jednodveřové, s mrazícím prostorem, celkový objem cca 120-130 l, osvětlení vnitřního prostoru, automatické odmrazování chladící části, vnitřní police, možnost záměny směru otevírání (pravé/levé), hlučnost max. 38 dB, energetická třída min. E.

Minichladničky – tzv. hotelové chladničky nebo minibary, absorbční nebo termoelektrické – bezhlučné, pro umístění v nábytkové skříňce lůžkového pokoje, objem cca 35-40 litrů, jednodveřové, možnost záměny otevírání dvířek. Požadavek na umístění 1,5 l PET lahve. Volba vhodného typu dle rozměrů skříňky.

příklad minichladničky

Svítidla za lůžky – kompaktní nástěnná svítidla podlouhlého hranatého tvaru, vhodná pro dané použití v lůžkových pokojích, rozměry cca 550x55x40 mm, bez vypínače, integrovaný LED zdroj, cca 1000 lm

tvarový příklad svítidla

LED osvětlení pracovní plochy linek

- osvětlení LED pásky ve vestavných hliníkových profilech s mléčným difuzorem, teplota chromatičnosti světla 4000 K (neutrální bílá)), osazení do vyfrézované drážky na spodní straně horních skříněk, provedení na celou délku řady horních skříněk, dodávka včetně zdroje/trafa, jednopólový spínač dodávkou EL SIL

Integrovaný odpadkový koš

Vestavný, dvoudílný (cca 2x 18 l), čelně výsuvný s tlumením pro tichý dojezd, s víkem, umístění v dolní skříňce linky š. 600 mm.

tvarový příklad integrovaného odpadkového koše

TYPOVÉ PRVKY

Držáky na PC

Kovové držáky na PC skříň, určené k montáži pod desku stolu, subtilní konstrukce, výškově i šířkově stavitelné, barva stříbrná dle RAL 9006, alt. černá. Potřebnou nosnost nutno konzultovat s investorem.

Tvarový příklad držáku na PC

Nástěnné přebalovací pulty

- nástěnné, sklopné a zavírací přebalovací pulty, zaoblený tvar, dřevodekor z vnější strany, vnitřní strana březová překližka, vnitřní integrované poličky, nosnost 15 kg, systém na jednoduché zavěšení, včetně přebalovací podložky umístitelné dovnitř zavřeného pultu

tvarový příklad přebalovacího pultu

Přebalovací podložky

Typ 1 – atypická přebalovací podložka o rozměrech 860x680 mm nebo 760x680 mm nebo 660x680 mm (dle jednotlivých položek), měkká, bez zvýšených podélných hran, molitanová výplň, omyvatelný povrch z bezftalátového PVC nebo jiného vhodného omyvatelného materiálu, event. potisk potravinářskou barvou, atest pro použití pro děti do 3 let. Výběr barevnosti konzultovat s uživatelem a zpracovatelem dokumentace interieru na základě vzorníku vybraného výrobce.

Typ 2 - přebalovací podložka o rozměrech 500x700 mm, měkká, se zvýšenými podélnými hranami v. cca 80 mm, výplň měkkou pěnou, omyvatelný povrch z bezftalátového PVC, event. potisk potravinářskou barvou, atest pro použití pro děti do 3 let. Výběr barevnosti konzultovat s uživatelem a zpracovatelem dokumentace interieru na základě vzorníku vybraného výrobce.

SEDACÍ NÁBYTEK

Pro sedací nábytek není specifikována barevnost čalounění – bude upřesněna před realizací výběrem architekta z nabídky subdodavatele (dle fyzických vzorníků) – níže uvedená vyobrazení jsou ilustrací tvaru, nikoliv požadované barevnosti.

Čalounění koženkou – čalounická koženka vhodná pro použití ve zdravotnických provozech (snadno udržovatelná, odolná proti biologickým materiálům a dezinfekčním prostředkům, antibakteriální), odolnost v otěru min. 100 000 otáček Martindalle, stálobarevnost na světle st. min. 7, výběr min. z 10 odstínů

Čalounění ekokůží – materiál tvořený spodní vrstvou z bavlněného úpletu a vrchní vrstvou z polyuretanu imitující přírodní kůži

Čalounění textilní – syntetická potahová látka, kategorie min. B dle ČSN EN 14465 (80 4206), odolnost v otěru min. 110 000 otáček Martindalle, odolná proti žmolkování/pilling – min. st. 5, stálobarevnost na světle min. st. 5

Židle jídelní (plast)

Pol. 001

Celoplastová skořepinová židle ze vstřikovaného polypropylenu zesíleného skleněnými vlákny, oblý tvar s integrovanými područkami a čtyřmi nohami, vysoká tuhost a odolnost, nosnost min. 120 kg, stohovatelnost min. 6 ks

Tvarový příklad židle

Židle pracovní (ekokůže)

Pol. 002

Židle s čalouněním prošívanou ekokůží, vysoký opěrák, otočná, výškově stavitelná plynovým pístem, synchronní s houpáním, s nastavením tuhosti sedu, pevné chromované  područky s částečným čalouněním, chromovaný kříž, kolečka pro PVC podlahu, nosnost min. 120 kg

Tvarový příklad židle

Křeslo (textilní čalounění)

Pol. 003

Komfortní křeslo s ocelovou podnoží v povrchové úpravě práškovou barvou v černém odstínu, celočalouněný korpus s textilním čalouněním, bez područek, plastové kluzáky na PVC podlahu

Tvarový příklad křesla

Židle skládací

Pol. 004

Kompaktní skládací/sklápěcí židle s kovovou čtyřnohou podnoží ve stříbrné barvě a plastovým sedákem a opěrákem (vstřikovaný polypropylen), bez područek, výběr z více barevných variant

Tvarový příklad židle

Židle jídelní (plast) – typ 2

Pol. 005

Celoplastová židle, bez područek, materiál vstřikovaný polypropylen se skelnými vlákny, zaoblený tvar se 4 nohami, stohovatelná, nosnost 120 kg, výběr z min. 7 odstínů

Tvarový příklad židle

Křeslo relaxační (koženka)

Pol. 006

Celočalouněné křeslo s vysokým opěrákem, s područkami, čalounění koženkou, kvalitní pěna s vysokou životností, čtyřramenný kříž z leštěného hliníku na otočném čepu, kluzáky na PVC podlahu, nosnost min. 130 kg.

Tvarový příklad křesla