Předmět veřejné zakázky

Název zakázky: 		Výměna serverové infrastruktury

Předmět zakázky: 		Kompletní výměna serverové infrastruktury včetně SW a práce

Popis předmětu zakázky:

Předmětem zakázky je dodávka serverové infrastruktury v budově VIDA science centra a to HW, operačních systémů a příslušenství. Dodané zboží musí být nové a určeno pro český trh. Níže uvedené parametry a požadavky jsou minimální, všechna dílčí kritéria musí být splněna. Doplnění technikou je plánováno jako investiční akce. Součástí je instalace serverů, přemigrování dat ze starých serverů na nové a následné zprovoznění a nastavení co nejpodobnější stávajícímu provozu.

Technická specifikace zakázky:

Technická specifikace je závazná, musí splnit nejméně uvedené požadavky. Lze nabídnout kvalitativně lepší parametry, horší parametry jsou důvodem k vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek. Objednatel preferuje komplexní vzájemně kompatibilní řešení jednotlivých součástí vzhledem k záruce, servisu, údržbě a systémovému použití. Záruka všech položek musí být min. 36 měsíců.

Virtualizační server                                                                                                                                            2 ks

Velikost, tvar a vnitřní uspořádání:

- 2U, varianta rack, pro přístup ke všem komponentám serveru by nemělo být nutné nářadí, barevně značené hot-plug vnitřní komponenty

- Posuvné kolejnice pro uchycení serveru v racku s ramenem pro vedení kabelů

CPU: min. jednosocketový systém, osazený procesorem min. 16 fyzickými jádry, základní takt min. 3GHz, L3 cache min. 128MB. Výkon minimálně 41000 bodů benchmark dle www.cpubenchmark.net

RAM: na MB min. 16 slotů, podpora pamětí typu DDR4 min. 3200MT/s RDIMM/LRDIMM

Osazená kapacita paměti min. 256GB

Diskový subsystém: min. 2x M.2 SSD, hotplug sloty, zapojené v RAID1 s vlastním hw řadičem (sw řešení nebude akceptováno). Min. kapacita 2x240GB SSD. Diskový řadič podporující min RAID 0 a 1

Flash/USB Drive:

- možnost interního USB rozhraní s podporou zavádění hypervisoru.

- možnost osadit duální SD drive s podporou RAID1 na úrovni hardware pro zavádění hypervisoru na úrovni hardware (navíc oproti internímu USB).

- TPM čip 2.0

Interface:

- min. 4x externí USB, z toho min. 2x USB 3.0

- dedikovaný USB management port

- min. 2x VGA port

- sériový port

- stavové LED na čelním panelu (disky, teplota, napájení, paměť, PCIe)

- dedikovaný interní PCIe slot pro diskový řadič

Napájecí zdroje:

- Dva napájecí zdroje, každý min. 750W, v režimu 1+1 (plná redundance, bez omezení výkonu serveru v případě výpadku jednoho zdroje). Minimální účinnost zdrojů 96% při 50% zatížení.

Rozšiřující sloty: min. 4 externí PCIe x8/x16 slot Gen4

Síťové porty:

- min. 2x Ethernet 1Gbit, nezabírající žádný rozšiřující PCIe slot

- min. 4x optický Ethernet 25Gbit, kompatibilní s 10Gbit SFP+

Další porty: 2 porty SAS 12Gbps HBA

Kompatibilita s:

- Canonical® Ubuntu® Server LTS

- Citrix® Hypervisor®

- Microsoft® Windows Server® with Hyper-V

- Red Hat® Enterprise Linux

- SUSE® Linux Enterprise server

- VMware® ESXi®

Management a vzdálená správa:

- Vyžadována je schopnost monitorovat a spravovat server out-of-band (OOB) bez nutnosti instalace agenta do operačního systému

- dedikovaný management Ethernet a USB port

- možnost vzdáleného přístupu přes dedikovaný nebo sdílený Ethernet port

- webové rozhraní HTML5

- konfigurace a monitorování přes mobilní aplikaci přes rozhraní BLE a/nebo WiFi

- přístup na OOB management pomocí protokolů IPMI 2.0, DCMI 1.5, CLI, SSH, Telnet, SMASH-CLP, WSMAN, Redfish, COM port

- přímé připojení OOB do operačního systému přes interní LAN nebo USB

- vzdálený update systému přes NFS v4, SMB 3.0 (NTLMv1 a NTLMv2)

- zabezpečení uživatelů, integrace s LDAP, Active Directory

- podpora zabezpečení přihlášení uživatelů pomocí dvoufaktorové autorizace (2FA)

- bezpečný boot s podporou Secure UEFI včetně správy certifikátů

- možnost uzamčení systému proti instalaci upgradů

- uživatelsky konfigurovatelné logo úvodní stránky

- možnost spravovat více serverů z jednoho místa bez nutnosti instalace dalšího software

- přístup na konzoli serveru přes IP s podporou HTML5

- připojení vzdálených médií včetně share nebo image

- správa napájení včetně omezení příkonu

- automatické zasílání upozornění přes SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3 a email

- monitorování stavu hardware (napájení, ventilátory, CPU, paměti, řadiče diskových polí, síťové porty, disky)

- import a export serverových profilů

- vestavěná diagnostika

- bezpečné resetování všech komponent serveru a uvedení do počáteční konfigurace, včetně vymazání dat na discích

- logování na vzdálený server (Syslog)

- konfigurace, update software, instalace operačního systému, diagnostika pomocí jediného nástroje bez nutnosti instalace dalších aplikací

- možnost správy více serverů z jedné konzole (1-to-many) bez nutnosti instalace dalších softwarových nástrojů

- automatický update z ftp serveru výrobce hardware

- nastavení konfigurace operační paměti RAM v BIOSu musí umožňovat Fault Resilience mod pro dodatečnou ochranu před poškozením obsahu paměti ve virtuální prostředí.

- bezpečnostní funkce Secure Boot OS (MS Windows, Vmware)

Podpora a servis:

- podpora na 3Y, servisní zásah následující pracovní den

- oprava v místě instalace serveru

- servis poskytován výrobcem serveru

- jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému

- možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách

- zdarma aktualizace firmware min. po dobu platné podpory

- možnost automatického generování servisního incidentu přímo u výrobce hardware

- možnost napojení na analytický portál výrobce

- Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené zboží je určeno pro český trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce

Součástí každého serveru je požadován Software/Licence:

- Windows Server 2022 Standard,16CORE,FI,No Med,No CAL, Multi Language                2 ks

- Windows Server 2022/2019 User CALs                                                                                 25 ks

Diskové pole                                                                                                                                                       1 ks

Architektura: modulární, minimálně dvou řadičové diskové pole active-active designu založené na 12Gbit SAS3.0, řešení by mělo být koncipováno jako HW, SW a FW od jednoho výrobce

Výkonnost: škálování výkonnosti a kapacit je možné přidáváním dalších řadičů minimálně do čtyř řadičové konfigurace a dále pomocí expanzních jednotek

Rozšiřitelnost, podporované HDD:

- celková velikost cache/RAM v jednom řadiči minimálně 16GB

- celková rozšiřitelnost minimálně 500 disků

- podpora 2,5” a 3,5” disků, SAS 7,2/10/15tis. ot. a SSD disků včetně enterprise úrovně tzn. eMLC, SLC nebo eSLC nebo enterprise flash modulů

- podpora následujících režimů RAID - 0, 1, 5, 6, 10 a distribuovaný RAID 5 a 6

Minimální požadovaná hrubá kapacita:

- Tier 0: minimálně 9,6TB na SSD / Flash variantě (velikost jednoho disku / modulu maximálně 1.92TB, DWPD nabízených disků musí být minimálně 1 nebo více)

- Tier 1: minimálně 60TB na 10tis. ot. nebo 7,2k NL-SAS discích v 2,5“ / 3,5” velikosti (velikost jednoho disku maximálně 12TB)

Konektivita k hostitelským serverům (front-end):

- diskové pole musí obsahovat připojení diskového pole blokovým přístupem pomocí 8x 12Gbit SAS a 4x 10Gbit iSCSI

Funkcionality pro efektivní ukládání a správu dat:

- vytváření virtuálních logických disků

- thin provisioning (včetně detekce a reklamace prázdného prostoru)

- komprese dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků

- deduplikace dat v reálném čase bez nutnosti dedikování dodatečného diskového prostoru pro post-processing pro celou nabízenou kapacitu bez ohledu na typy disků

- šifrování dat bez nutnosti přítomnosti speciálních pevných disků. Pokud nabízené řešení neumožňuje šifrování dat nad úrovní disků, jsou požadovány SED disky pro všechny nabízené kapacity

- inteligentní správa výkonnostních charakteristik (pro minimálně 3 tiery) virtualizovaných diskových prostorů (automatická migrace více utilizovaných dat na rychlejší disky nebo SSD)

- Microsoft VSS podpora

- VMware VAAI, VASA a VVOL podpora

Typ přístupu k datům:

- blokový, standard FCP a iSCSI

Kopírovací funkce:

- zrcadlení virtuálního disku tzn. ochrana virtualizovaných dat v režimu RAID1 (s možností zdvojení dat virtuálního disku i na dvě pole)

- možnost vytváření snapshotů a klonů v následujících režimech:

  - snapshot se po určité době může automaticky stát klonem

  - inkrementální snapshoty, tzn. kopírují se jen rozdílová data mezi dvěma okamžiky iniciace klonu

  - reverzní snapshoty - lze provést zpětné přesunutí dat z klonu do původního originálního Volume

  - lze udržovat až 4 inkrementálně pořizované klony z jednoho originálu (s možností reverzních snapshotů)

- interní/externí zrcadlení logického (virtuálního) disku z jednoho zdroje do dvou cílů pro zvýšení dostupnosti v případě výpadku jednoho cíle

Zajištění kontinuální dostupnosti dat (DR a HA řešení):

- upgrade software a hardware u řadičů musí být proveditelné za chodu a bez ztráty přístupu hostitelských serverů k datum

- jednotlivá disková pole musí být možné spojit do clusteru, který umožňuje vytvoření jednoho funkčního celku, zrcadlení dat mezi jednotlivými poli apod.

- zrcadlení mezi diskovými poli na synchronní nebo asynchronní bázi po FC nebo IP s možností vytváření konzistentních skupin

- vytvoření HA řešení s automatickým failover bez dalších vícenákladů, které je navíc nezávislé na OS nebo virtualizační platformě

- SW pro redundantní datové cesty v ceně řešení

- Nabízené řešení musí být plně kompatibilní s VMware Metro Storage Cluster funkcionalitou, tzn. musí být dohledatelné v matici kompatibility na stránkách VMware

Migrace dat:

- transparentní migrace (tzn. možnost zdarma migrovat data ze stávajících diskových polí na nová disková úložiště) s možností rozšíření o synchronní a asynchronní zrcadlení logických (virtuálních) disků v případě více lokalit

Počet hostitelských serverů připojovaných k diskovému poli:

- řešení musí obsahovat licence na neomezený počet připojení hostitelských serverů

Správa diskového pole a další dostupné funkcionality:

- SW pro plnohodnotnou správu diskového pole a diskových subsystémů, možnost ovládání přes CLI, GUI (ze std. web browseru)

- Remote Service (call home) v ceně řešení

- Příkazy prováděné v GUI uchovávány v tzv. "AuditLogu" v podobě standardních CLI příkazů, které lze později snadno zkopírovat a aplikovat při programování uživatelských skriptů např. pro podporu automatizace zálohování atd.

- Je požadováno potvrzení od lokálního zastoupení výrobce, že nabízené zboží je určeno pro český trh a bude servisním střediskem výrobce plně podporováno. Servisní podpora výrobce bude v českém jazyce

- Záruka je požadována na 3 roky s pokrytím NBD v režimu 9x5

- servis poskytován výrobcem pole

- jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému

Zadavatel uvádí specifické označení zboží, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tento program vyškoleni a použití jiného software by příjemci působilo mimořádné obtíže, což by mělo za následek další přídavné náklady. Navíc jen toto vybavení je kompatibilní se stávajícím vybavením zadavatele.