TABULKA SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

na veřejnou zakázku s názvem:

„REACT EU – břišní rozvěrač“

Účastník v technické specifikaci předmětu dodávky uvede obchodní název a typ nabízeného plnění.

Zadavatel dále určuje účastníkům speciální technické podmínky pro předmět veřejné zakázky. Zadavatel technickými podmínkami vymezuje charakteristiku poptávaného předmětu plnění, které musí splňovat nabízený předmět plnění dodavatelů.

Účastník v technických podmínkách dodávky uvede, zda jím nabízené plnění splňuje požadavky uvedené ve sloupcích tak, že ve sloupci „Splňuje“, vybere hodící se variantu, „Ano“ v případě, že nabízené plnění splňuje tento požadavek a „Ne“ v případě, že nabízené plnění tento požadavek nesplňuje. V případě, že dodavatel uvede v technických podmínkách alespoň jednou „Ne“ bude vyloučen z důvodu jejich nesplnění. V případě, že dodavatel uvede „Ano“ a při posouzení nabídek bude zjištěno, že nabízené zboží tento požadavek nesplňuje, může být vyloučen z důvodu jeho nesplnění a porušení zadávacích podmínek. V případě, že účastník nevyplní ani variantu „Ano“ ani variantu „Ne“ může být vyloučen pro nesplnění zadávacích podmínek (neplatí u hodnoticích kritérií).

Do sloupce „Účastník nabízí“ pak uvede konkrétní hodnotu parametru (ve stejných jednotkách, v jakých je stanoven požadavek) nebo bližší specifikaci jím nabízeného plnění ve vztahu k požadavku. V případě, že účastník nevyplní sloupec „Účastník nabízí“ a ve sloupci „Splňuje“ zaškrtne variantu „Ano“ má se za to, že účastníkem nabízené plnění přesně odpovídá požadavku Zadavatele, stanoveném ve sloupci „Zadání“. Dodavatel vyplní technické podmínky dle instrukcí v nich uvedených včetně druhu a typu zboží. Vyplnění těchto druhů a typů zboží je pro dodavatele závazné a bude přílohou kupní smlouvy, to znamená, že dodavatel bude povinen dodat přesně to plnění, ke kterému se zavázal v nabídce.

Předmětem veřejné zakázky je pořízení břišního rozvěrače v kompletním vybavení dle níže uvedené specifikace.

| Stolní retraktor pro břišní chirurgii | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - stojan s upevněním na lištu operačního stolu (univerzální upevnění) 1 ks |  |  |
| - rychloupínací mechanismus | ANO / NE |  |
| - lehká váha (cca 0,5 kg) | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelná | ANO / NE |  |
| - součástí 1 svorka pro uchycení příčných tyčí (spojovacích ramen) | ANO / NE |  |
| - délka cca 46 cm | ANO / NE |  |
| - příčná tyč zahnutá (spojovací rameno) s kloubem na aretaci umožňující uhlovou variabilitu 1 ks |  |  |
| - kompatibilní se stojanem na eurolištu operačního stolu RAMED | ANO / NE |  |
| - součástí 2 svorky pro uchycení dalších ramen nebo lopat | ANO / NE |  |
| - délka cca 61 cm | ANO / NE |  |
| - upínací rameno zahnuté k upínání dalších komponent háků 2 ks |  |  |
| - kompatibilní s ostatními prvky nabízeného rozvěrače | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelné | ANO / NE |  |
| - délka cca 51 cm | ANO / NE |  |
| - svorka = Držák + dřík pro hák |  |  |
| - kompatibilní s ostatními prvky nabízeného rozvěrače | ANO / NE |  |
| - autoklávovatelné | ANO / NE |  |
| - nasazovací rychloupínací svorka – z vrchu svorka uzavřená pro dřík – min 5 ks svorek | ANO / NE |  |
| - dřík 180 mm, který umožňuje rychloupínání háku a jeho pohyb v přídatnému kloubu – min 3 ks dříku | ANO / NE |  |
| - dřík 240 mm, který umožňuje rychloupínání háku a jeho pohyb v přídatnému kloubu – min 2 ks dříku | ANO / NE |  |
| - instrumentárium, které je nezbytné k upevnění či dotahování komponent retraktoru (klíč, imbus,….) | ANO / NE |  |
| - doba záruky za jakost a doba pro uplatnění práv z vadného plnění činí min. 48 měsíců | ANO / NE |  |

| - Háky (lopaty) včetně dříků, pokud dříky nejsou součástí svorek | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - hák typu sedlo (Balfour lips, Fritsch,…) – retraktor břišní stěny 2 ks, cca 80x70 mm (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - hák zahnutý (Deaver) 1 ks, cca 70x120 mm (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - hák (Harrington) 1 ks, cca 60x150 mm (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |
| - hák pánevní (rektální) 1 ks, cca 60x170 mm | ANO / NE |  |
| - lopatka tvarovatelná 1 ks, cca 50x200 mm | ANO / NE |  |
| - hák krabičkový (Langenbeck) 1 ks, cca 30x150 mm (nebo jiné, rovnocenné řešení) | ANO / NE |  |

| Sterilizační kontejner, 1 ks | Obchodní název a typ nabízeného plnění: (doplní účastník) |  |
| --- | --- | --- |
| zadání | splňuje | účastník nabízí |
| - ventilový systém bez filtrů | ANO / NE |  |
| - vnitřní rozměr kontejnerové vany cca 585 x 274 x 188 mm | ANO / NE |  |
| - součástí dodávky kontejneru bude: | ANO / NE |  |
| - 1 x víko sterilizačního kontejneru | ANO / NE |  |
| - 2 x síto (rozměr cca 535 x 250 x 70 mm) do kontejnerové vany | ANO / NE |  |
| - 2 x silikonová podložka do síta | ANO / NE |  |

Já (my) níže podepsaný (podepsaní) čestně prohlašuji (prohlašujeme), že výše uvedené údaje jsou pravdivé, a že dodavatel v případě jeho výběru zadavatelem v předmětné veřejné zakázce dodá zboží přesně dle technických a obchodních podmínek ve své nabídce.

V     		dne

…………..………………………….

(Jméno, příjmení, podpis a pozice osoby oprávněné jednat za dodavatele)