Technická specifikace

Předmětem zakázky je dodávka a montáž plastových oken v západní fasádě v modulu 1000 mm. V těchto modulových osách budou v okenním pásu osazeny rozšiřovací profily pro ukončení příček na vnitřním líci okenních prvků. Okna jsou navržena otvíravá a sklopná, v místě železobetonových sloupů s pevným neprůhledným panelem vnějším smaltovaným sklem. Vnější rámy okenních výplní v bavě modré, vnitřní bílé, zasklení dvojsklem , součinitel tepelného prostupu minimálně 1,1 W/m2K. Skladebný rozměr stavebního otvoru je 6000 mm x 1800 mm – v dodávce celkem 8 x, celkem tedy 48 m, 86,40 m2. Dilatační rozdělení minimálně u pevné meziokenní vložky š. 450 mm, další dle požadavku dodavatele oken. Materiál pro profily sedmikomorový systém s uzavřenou ocelovou pozinkovanou výztuhou. Třída zvukové izolace 3 (35 – 39 dB).

Kování systémové celoobvodové OS kování s čtyřpolohovým ovládáním, kliky hliníkové RAL 9003, na každém OS křídle bude klika se zámkem s jedním typem klíče a dětskou pojistkou.  Součástí dodávky bude příprava na exteriérové hliníkové horizontální žaluzie včetně krycí obdélníkové galerie a přípravu pro zateplení fasády.

Pryžové těsnění v dilatačních spojích překrýt lištou v barvě křídla.

Součástí dodávky bude zateplení připojovacích spár a jejich dotěsnění zevnitř parotěsnou páskou.

Jednotlivá okna budou kotvena pomocí systémových kotev do zděného parapetu a železobetonového průvlaku.