SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY

VozidlO

| Nákladní vozidlo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ANO/NE | Poznámka |
| Vznětový motor o objemu minimálně 1.850 ccm |  |  |
| Minimální výkon 75 kW |  |  |
| Vybavení a provedení v souladu se směrnicí 2007/46/ES , dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. a zákona č. 56/2001 sb. |  |  |
| Další technické požadavky na vozidlo |  |  |
|  | ANO/NE | Poznámka |
| Celková hmotnost do 3.500 kg |  |  |
| Maximální spotřeba nafty motorové pro kombinovaný provoz 7,0 l /100 km |  |  |
| Norma emisních limitů EURO 6 |  |  |
| Aktivní bezpečnostní prvky min. ABS, EDS, ASR, ESP |  |  |
| Airbag řidiče |  |  |
| Výškově a podélně nastavitelný volant |  |  |
| Posilovač řízení |  |  |
| Imobilizér |  |  |
| Sedadlo řidiče výškově nastavitelné |  |  |
| Dvojsedadlo spolujezdce |  |  |
| Zadní křídlové dveře se zajištěním při otevření o více než 180° |  |  |
| Na pravé straně nákladového prostoru posuvné dveře |  |  |
| Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zrcátka |  |  |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a s 2 ks plnohodnotného klíče |  |  |
| Karoserie bílé barvy |  |  |
| Zvukový výstražný signál couvání (ne akustická žárovka) |  |  |
| Popisy na vozidle dle osobního upřesnění – firma, telefon |  |  |
| Zdvihací plošina s minimálními parametry: |  |  |
|  | ANO/NE | Poznámka |
| Nosnost 600 kg |  |  |
| Šířka 1.300 mm, na bocích bezpečnostní lišta - výška 50 mm |  |  |
| Délka 1.600 mm, ve cca 4/5 plošiny protipojezdová vyklápěcí lišta |  |  |
| Ovládání vně na karoserii vozidla a na přípojném kabelu |  |  |
| Event. umístění pracovní hydrauliky, v nákladovém prostoru (konzultovat se zadavatelem) |  |  |
| Nájezdový, ručně překlápěcí, plech pro překonání prostoru mezi plošinou a nákladovým prostorem |  |  |
| Vnitřní rozměry nákladového prostoru minimálně |  |  |
|  | ANO/NE | Poznámka |
| Délka 2700 mm |  |  |
| Celková šířka 1500 mm |  |  |
| Výška 1800 mm |  |  |
| Stěny a strop obloženy omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem |  |  |
| Mezistěna zateplena |  |  |
| Podlaha vyrobena z protiskluzového, omyvatelného a dezinfikovatelného materiálu (ne vodovzdorná překližka) |  |  |
| Všechny spáry zatmeleny omyvatelným a dezinfikovatelným tmelem |  |  |
| Stěny obloženy do výšky 250 mm „okopovým“ plechem z nerezového materiálu |  |  |
| Na mezistěně nákladového prostoru a prostoru řidiče, ve výšce cca 1500 mm, dorazová lišta z elastického materiálu |  |  |
| Po bocích nákladového prostoru ve výšce cca 1.500 mm „gle- gle“ lišty, pro uchycení zajišťujících prvků přepravovaného materiálu. |  |  |
| Na stropě, uprostřed nákladového prostoru, osvětlení s prostorovým čidlem |  |  |

V ………………., dne …………………..

…………………………………………………….