Příloha č. 1 ke kupní smlouvě

Technická specifikace

Centrifuga nechlazená   (min.30ks zkumavek) 	-  3 ks

Laboratorní multifunkční centrifuga   -    2 ks

- výkyvný rotor

Laboratorní multifunkční centrifuga   -    1 ks -

- úhlový rotor (možnost točení skleněných zkumavek)

- IVD certifikace

- výkyvný rotor alespoň 4 500 xg

- minimální výkon centrifugy 24 000 x g

- nejméně 9 stupňů pro akceleraci a deceleraci

- alespoň 6 uživatelských programů včetně paměti posledního nastavení a přímým vstupem

- přepočet rpm/ xg

- možnost ovládání v rukavicích

- zvukové hlášení na konci procesu

- nerezové provedení komory, celokovový rotor i kyvety

- hlučnost max 55 dB

- výkyvný rotor alespoň 4 500 xg

- součástí bude příslušenství pro centrifugaci:

- Min 30 zkumavek o průměru 16 mm a délce cca 113 mm, kulaté dno

Technická specifikace

Centrifuga velkoobjemová chlazená  (min.12 krevních vaků) -  1ks

Velkoobjemová centrifuga určená pro centrifugaci vaků s plnou krví

- Minimální kapacita 12 vaků s objemem 500 ml

- Výkyvný rotor

- Minimální RCF 6 000 xg

- Minimálně 9 rychlostí rozběhu a brždění

- Chlazení v rozsahu minimálně 0°C - 37° C

- Paměť pro minimálně 20 programů

- Dvoukomorové závěsy na vaky s pevnou kovovou přepážkou

- ACE (integrátor) – garance reprodukovatelnosti

- Ovládání v českém jazyce

Příslušenství:

adaptory na trojvaky, čtyřvaky  s filtrem

vyvažovací adapter jako náhrada vaku

dokumentační software včetně veškerého příslušenství pro kompletní monitorování stavu centrifugace a správu naměřených dat (barcode čtečka)

Pozn.:  součástí dodávky bude připojení do NIS