Situační plán střech S1, S2 a S3

střecha S1 – plocha				320,34 m2

střecha S2 – plocha				648,40 m2

střecha S3 – plocha				449,00 m2

celková plocha střech S1+S2+S3		1 417,74 m2

Materiálové složení střech S1, S2 a S3

| materiálové složení střechy | pás na bázi PVC „SARNAFIL S15“ | 1,5mm |
| --- | --- | --- |
|  | separační geotextilie (300g/m2) |  |
|  | dřevěné bednění (š. prken max. 160mm) | 25mm |
|  | kontralatě 40/50 |  |
|  | difúzní folie |  |
|  | dřevěné krokve 100/120 | 120mm |
|  | vzduchová vrstva |  |
|  | tepelná izolace „ISOVER“ | 200mm |
|  | parozábrana |  |
|  | nová stropní konstrukce |  |