Tabulka klempířských výrobků

| Ozn. | Popis - schema | R. Š. /mm/ | Délka /bm/ | Ks | Poznámka celkem /bm/ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1/K | Oplechování atiky tl.0,7mm | 400 | 19,50 24,20 17,20 12,00 6,00 8,50 3,10 |  | 90,50 |
| 2/K | Oplechování atiky tl.0,7mm | 500 | 18,00 5,80 14,50 14,50 14,50 |  | 67,30 |
| 3/K | Oplechování atiky tl. 0,7mm | 750 | 1,00 |  |  |
| 4/K | Oplechování atiky tl. 0,7mm | 330 | 18,00 |  |  |
| 5/K | Oplechování atiky tl. 0,7mm | 550 | 7,30 |  |  |
| 6/K | Oplechování atiky tl. 0,7mm | 600 | 18,00 |  |  |
| 7/K | Oplechování atiky tl. 0,7mm | 300 | 30,50 |  |  |
| 8/K | Zaatikový žlab š. 275mm | 900 | 18,60 |  |  |
| 9/K | Lemování zdiva u atiky (poplastovaný plech) + dilatační lišta (Rheinzink) | 330 | 18,60 18,00 24,20 24,20 18,00 7,60 11,70 18,00 5,60 7,80 3,10 34,70 |  | 173,50 |
| 10/K | Oplechování zdiva s dilatační lištou (napojení na krytinu z poplastovaného plechu) | 330/250 | 11,20 11,20 |  | 22,40 |
| 11/K | Oplechování zdiva s dilatační lištou (napojení na krytinu z poplastovaného plechu) | 450/250 | 18,70 11,50 |  | 30,20 |
| 12/K | Oplechování VZT 560x560mm | 330 | 2,30 | 10 |  |
| 13/K | Oplechování VZT 800x800mm | 330 | 3,50 | 1 |  |
| 14/K | Oplechování prostupu VZT 800x560mm | 330 | 300 | 1 |  |
| 15/K | Oplechování prostupu VZT 710x500mm | 330 | 2,60 | 1 |  |
| 16/K | Oplechování prostupu VZT 500x250mm | 330 | 7,00 | 1 |  |
| 17/K | Podokapní žlab  160mm, tl. 0,70mm Včetně žlabových háků | 330 | 95,00 |  |  |
| 17a/K | Okapní ukončovací lišta z poplastovaného plechu | 330 | 95,00 |  |  |
| 18/K | Kruhový dešťový svod  125 včetně zděří a horních kolen, tl. 0,7mm | 400 | 10,00 | 6 |  |
| 19/K | Kruhový dešťový svod  125 včetně zděří a horních kolen, tl. 0,7mm | 400 | 1,00 | 1 |  |
| 20/K | Komínek pro odvětrání výtahové šachty 300/300 mm, včetně lemování z poplastovaného plechu pro napojení na krytinu |  |  | 1 |  |