III/37365 Bukovinka – Račice, vpravo ve směru staničení / SO 101

- výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)

- provozní staničení km 9,247 – 9,479

- délka úseku 232 m, opravovaná délka svodidel 232 m

- v km 9,247 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- v km 9,479 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- osazení do skalnatého podloží

- osazení svodidlových odrazek po 20 m – 12 ks

- projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: 30.11.2023