III/37365 Bukovinka – Račice, vlevo ve směru staničení / SO 103

- výměna ocelových svodidel (zadržitelnost N2)

- provozní staničení km 9,919 – 9,991

- délka úseku 72 m, opravovaná délka svodidel 72 m

- v km 9,919 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- v km 9,991 zaústěny do terénu na jednu pásnici

- osazení do skalnatého podloží

- osazení svodidlových odrazek cca po 20 m – 4 ks

- projektová dokumentace dopravního značení částečné uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- termín dokončení: 30.11.2023