Příloha č. 1 výzvy k podání nabídek

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

NÁZEV ZAKÁZKY:      Dodání Válcové zkušebny brzd, včetně montáže

### ZADAVATEL:  Střední škola André Citroëna Boskovice, příspěvková organizace

náměstí 9. května 2153/2a,
                         680 11 Boskovice

IČO: 00056324
                         DIČ: CZ00056324 (plátce DPH)

PŘEDMĚT A POPIS ZAKÁZKY:

Předmětem veřejné zakázky je dodání válcové zkušebny brzd. Včetně montáže.

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA ZAKÁZKY

Do 300 000,- Kč včetně DPH

SPECIFIKACE A ROZSAH PŘEDMĚTU ZAKÁZKY

- Válcová zkušebna brzd pro osobní automobily s maximálním nápravovým zatížením do 3,5 t, délka válců minimálně 700 mm

- možnost výtisku protokolů

- možnost archivace výsledků zkoušení, výtisk zkušebních protokolů

- možnost zobrazení hodnot měření, např.: na LCD/LED monitoru, přenosný monitor

- možnost ukazatele brzdných sil ve formě analogových ručiček s digitálním i analogovým vyhodnocením nesouměrnosti kol a barevné vyhodnocení překročení rozsahu nesouměrnosti

- Stojan (rameno) pro TV monitor / displej

- možnost dálkového ovládaní válcové zkušebny

- snadná možnost umístění ovládacího zařízeni kdekoliv v prostoru

- snadno přístupný hlavní vypínač s funkcí nouzového vypnutí

- povrch válců kryje odolná vrstva (např. plast-korund) s vysokým koeficientem tření při suchém i mokrém povrchu

- usnadněný výjezd z válců, například brzda válce zablokuje..

- dostupný servis v ČR

- záruka na válcovou zkušebnu brzd 24. měsíců

- žádná část zabudované válcové zkušebny by neměla přesahovat rovinu podlahy, o více než 2 cm

- pedometr – snímač síly na brzdovém pedálu, bez kabelové verze

- neomezená licence softwaru

- Sada pro kalibraci válcových zkušeben brzd – pokud je potřeba

- měřené (vypočítané) parametry: brzdná síla na kolech přední a zadní nápravy, diference / rozdíl brzdných sil na jedné nápravě, brzdná síla a diference brzdných sil parkovací brzdy zbrzdění na nápravě, celkové zbrzdění, neokrouhlost / ovalita, jízdní odpor, tlak na brzdový pedál, celková hmotnost, zatížení na nápravu..

GRAFICKÝ ZÁZNAM:

-    závislosti brzdných sil na ovládacím tlaku s posilovačem i bez posilovače do jednoho grafu se záznamem prokluzu každého kola

-    vyhodnocení maximálních brzdných sil během měření

-    vyhodnocení dosažené brzdné síly parkovací brzdy, záznam bloku kola a celkové vyhodnocení účinku parkovací brzdy:

- závislost brzdných sil levé a pravé nápravy pro snadné vyhodnocení nesouměrnosti

- závislost dosažených brzdných sil na čase pro snadné vyhodnocení ovality brzd

PARAMETRY:

- napájení 3 x 400 V / 50Hz

- minimální jmenovitý výkon elektromotorů 2 x 3 kW

- minimální nápravové zatížení 3,5 t

- minimální přejezdové zatížení 4,0 t

- měřící rozsah brzdné síly min. 800 N

- min. délka válců 700 mm

- součinitel tření za sucha min.  0,7 – 0,8

- součinitel tření za mokra min. 0,6 – 0,7

- stupeň krytí min. IP 54 pro zapuštěnou část v podlaze

ROZMĚRY PŮVODNÍ VÁLCOVÉ ZKUŠEBNY BRZD:

Hloubka 35cm

320cm

150cm

FOTO DÍLNY S UMÍSTĚNÍM VÁLCOVÉ ZKUŠEBNY: