# Příloha č. 2 -Technická specifikace - k zakázce s názvem:

# Serverová technologie a konektivita pro budovy Vranovská a Pionýrská

# Požadavky na zpracování nabídky

K prokázání skutečnosti, že nabídka odpovídá požadované kvalitě a nabízené dílo/zboží je v souladu s požadavky zadavatele, předloží Uchazeč ve své nabídce popis díla/zboží, ve kterém uvede obchodní název výrobku, specifikaci jednotlivých položek a detailní specifikaci rozsahu nabízených služeb tak, aby bylo možné jednoznačně určit, zda nabídka splňuje požadavky Zadavatele či nikoliv. Deklarované funkce a technické parametry musí být ověřitelné prostřednictvím oficiálních datasheetů, release notes či manuálů vydaných výrobcem. Veškeré deklarované funkce a technické parametry nabízeného zboží musí být dostupné nejpozději dnem podání nabídky.

Veškeré nabízené zboží včetně jeho všech použitých vnitřních součástí musí být originální, nově vyrobené, nepoužité, určené pro český trh a Zadavatele. V databázi výrobce, pokud taková existuje, musí být Zadavatel veden jako první a jediný uživatel zboží.

Je-li součástí produktů SW či FW, pak se musí jednat o verze, které jsou standardní, běžně dostupné a určené k produkčnímu použití. Není dovoleno použití beta verzí, neoficiálních verzí ani SW/FW se zákaznickými úpravami.

Zařízení bude registrováno po celou dobu trvání servisního kontraktu v systému výrobce a servisní služby související bude zajišťovat jeho výrobce.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK Pozn. zadavatele: Uchazeč uvede název a typ/model nabízeného plnění a podrobný popis, ze kterého bude jasně zřejmé, že nabízené plnění splňuje výše uvedené technické požadavky nebo pokud předmět plnění splňuje popsaný požadavek, stačí vyplnit do pole pouze „ano“ (obdobně v dalších polích tohoto dokumentu, které dodavatel vyplňuje)

Servisní zásahy budou prováděny vždy v místě instalace zařízení. Nabízené zboží musí být pokryto oficiální podporou výrobce tak, aby v případě závady, kterou není Uchazeč schopen odstranit, mohl Zadavatel tuto závadu eskalovat přímo k technické podpoře výrobce zařízení. Zadavatel musí mít možnost si sám legálně stahovat bezpečnostní záplaty i nové verze SW/FW přímo ze stránek výrobce, na základě zaregistrování čísla aktivovaného servisního kontraktu.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Z pohledu zjednodušení správy požadujeme infrastrukturu skládající se z diskového pole, serverů a LAN/SAN switchů od jednoho dodavatele, s jednotnou technickou podporou na L1 v českém jazyce, s dostupností 24/7 na jednom kontaktním čísle.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

Dodávka diskového pole, serverů a switchů, musí tvořit jeden komplexně funkční celek.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# 1ks primárního diskové pole

- Výrobce umístěný za poslední tři roky stabilně v kvadrantu Leaders, Gartner Magic Quadrant for General-Purpose Disk Arrays.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Formát určený pro montáž do 19“ racku, maximální rozměr zařízení 2U (v poptávané konfiguraci).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí mít minimálně dva, současně aktivní, diskové řadiče.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Klíčové komponenty musí být redundantní a pole odolné proti výpadku jednoho napájecího zdroje, řadiče, disku nebo propojovacího kabelu.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Minimální konfigurace každého řadiče:

- 16 GB paměti RAM (nikoliv SSD cache)

- 8 ks front-end portů 25 Gb iSCSI

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Osazení disky:

- Min 10 ks disků SAS 3.84TB SSD SAS, Read Intensive up to24Gbps

- Všechny disky musí být vyměnitelné za běhu (hot swap).

- Možno osadit minimálně 270 disků celkem – s využitím expanzních shelfů

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Licence pro níže uvedené funkcionality pole musí být zahrnuty v cenové nabídce. Licence musí být pro maximální celkový objem instalované kapacity pole (nejméně však pro 1PiB per controller) a maximální počet připojitelných serverů (nejméně však pro 128 serverů).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí umožnit konfigurovat SSD disky jako minimálně Read cache pro akceleraci Read operací.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí obsahovat funkci eliminace zápisu nulových bloků (zero-detection) a thin provisioning.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat automatický tiering mezi nejméně 3 výkonnostními diskovými tiery. Pole musí umožňovat automatizovaný přesun dat mezi různými typy disků v závislosti na jejich typu a rychlosti, aby byla dosažena maximální efektivita. Méně využívaná data jsou automaticky umístěna na méně výkonných discích.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat minimálně asynchronní zrcadlení po 10Gbit/s síti mezi různými modely polí ze stejné produktové řady.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí umožnit vytváření snapshotů, dále minimálně – snapshotů ze snapshotů (řetězení), read-only snapshotů a více paralelních snapshotů z jednoho zdroje

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí být certifikované pro VMWARE Site Recovery Manager a obsahovat veškerý potřebný SW pro řešení disaster recovery s využitím VMWARE SRM

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pole musí podporovat bez doplatků následující technologie: Volume Copy, Encryption (SED) drives, PowerVault Manager, CloudIQ

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Součástí řešení musí být plugin modul pro VMWARE vCenter pro management z prostředí VMWARE

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Je požadován záruční servis 7 let, SLA 4 hodiny pro kritickou infrastrukturu. Servis musí být pokryt adekvátním typem servisu poskytovaným výrobcem zařízení.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Pro každé opotřebené či vadné flash médium je požadována jeho bezplatná záruční výměna.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

- Požadujeme dodání včetně veškeré potřebné kabeláže (LAN kabely, SFP28 kabely, napajecí kabely …)

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# 4ks serverů pro virtualizaci a VDI/AI

Požadujeme dodávku 4 identických serverů pro virtualizaci, VDI/AI. Pro každý server požadujeme konektivitu 2x25Gbit SAN a 2x25Gbit LAN.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška serveru max. 2U (volně stojící variantu serveru nepřipouštíme), požadujeme možnost vysunutí serveru z „racku“ za provozu bez nutnosti úpravy kabeláže pro tento úkon | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet socketů | Minimálně 2 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Procesor (server bude osazen 2x CPU) | Nejméně 24 jader / 48 threads Základní frekvence nejméně 2.89 GHz Spotřeba (jmenovitá) max. 201W L3 Cache minimálně127MB Procesor musí být plně kompatibilní s VMWare ESXi 8.0 U1 Uvedení procesoru na trh: Q1/2022 nebo novější | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM | Min. 512 GB Registered DDR5-4800 minimální velikost jednoho modulu 64GB podpora advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby paměti) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost instalovatelné RAM | Min. 2,9 TB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora TPM | Alespoň verze 2.0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Úložiště pro hypervisor | Alespoň 1* 460 GB SSD s podporou propojení pomocí RAID 1 v možné konfiguraci 2* osazené úložiště. Úložiště je určeno pro běh hypervizoru, podpora boot OS Windows Server aktuální verze a Hypervisoru VMWARE ESXi v aktuální verzi na trhu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| HDD (interní disky) | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ HDD | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet HDD slotů | 0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Řadič disků | Server bude bez osazení disků | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kompatibilita s OS | MS Windows 2019 Server a vyšší Linux VMware vSphere 8.0 a vyšší | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující porty | Alespoň 6 x8 FH + 2 x16 LP (Generace 4 nebo vyšší) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující karty | Karta pro podporu VDI/AI alespoň 24GB GDDR6 maximální spotřeba 72W rozhraní PCIe Gen 4, x16 lanes chlazení – pasivní propustnost pamětí – alespoň 299 GB/s počet výstupů na monitor – nepožadujeme minimální výkon - FP32 30.2 TFLOPS, TF32 Tensor Core 119 TFLOPS, FP16 Tensor Core 241 TFLOPS, BFLOAT16 Tensor Core 242 TFLOPS, FP8Tensor Core 484 TFLOPS, INT8 Tensor Core 485 TOPS | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet Ethernet připojení | Min. 6 porty | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Síťová konektivita | Min. 4x25GBps SFP28, 2x 1Gbit RJ45 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| USB porty, VGA | Min. 3xUSB, z toho alespoň 1 port USB 3.0 Alespoň 1 x USB 2.0 1 x VGA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Redundantní prvky | Ventilátory i zdroje vyměnitelné za provozu serveru | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Napájecí zdroj (server bude osazen dvěma zdroji) | Minimální výkon jednoho zdroje 1399W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Operační systém | Ne | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Dálková správa serveru | vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní ochrana heslem zabezpečení komunikace SSL vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní) virtuální KVM konsole podpora viruálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Veškerý dodávaný hardware je nový a doposud nepoužitý | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serveru (powercord, SFP28 kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# 1ks serveru pro management

Požadujeme dodávku 1ks serveru pro management prostředí. Požadujeme konektivitu 2x 10Gbit do LAN.

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška serveru min. 1U (volně stojící variantu serveru nepřipouštíme), požadujeme možnost vysunutí serveru z „racku“ za provozu bez nutnosti úpravy kabeláže pro tento úkon | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet socketů | Minimálně 1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Procesor | Nejméně 8 jader / 16 threads Základní frekvence nejméně 2.59 GHz Spotřeba (jmenovitá) max. 66W Cache minimálně 15,9MB Procesor musí být plně kompatibilní s VMWare ESXi 8.0 U1 Uvedení procesoru na trh: Q2/2021 nebo novější | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM | Min. 64 GB DDR4 minimální velikost jednoho modulu 32GB podpora advanced ECC (nebo obdobná technologie opravy více bitové chyby paměti) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost instalovatelné RAM | Min. 128GB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora TPM | Alespoň verze 2.0 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Úložiště pro hypervisor | Bez úložiště | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| HDD (interní disky) | Podpora SSD/HDD | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ HDD | Minimálně 2* 480GB SSD v konfiguraci RAID 1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet HDD slotů | Minimálně 8 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Řadič disků | Podpora alespoň RAID 0, 1, 10 Podpora SAS/SATA , rychlost 12Gbps / 6 Gbp | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kompatibilita s OS | MS Windows 2019 Server a vyšší Linux VMware vSphere 8.0 a vyšší | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující porty | Alespoň 2x PCIe x8 Gen4 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Rozšiřující karty | nepožadujeme | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet Ethernet připojení | Min. 4 porty | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Síťová konektivita | Min. 2x10GBps SFP+, 2x 1Gbit RJ45 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| USB porty, VGA | Min. 3xUSB, z toho alespoň 1 port USB 3.0 Alespoň 1 x USB 2.0 1 x VGA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Redundantní prvky | Ventilátory i zdroje vyměnitelné za provozu serveru | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Napájecí zdroj (server bude osazen dvěma zdroji) | Minimální výkon jednoho zdroje 599W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Prediktivní analýza poruch | Pevné disky, procesory, paměť | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Operační systém | Ne | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Dálková správa serveru | vzdálený přístup přes dedikované ethernet rozhraní ochrana heslem zabezpečení komunikace SSL vzdálený přístup umožňuje provést tyto operace se serverem: power on/off, reset, remote control, update BIOS, výběr bootovacího zařízení remote control umožňuje sledovat start serveru (bios), start OS a běh OS (grafické i textové rozhraní) virtuální KVM konsole podpora viruálních médií (CD, DVD, ISO image, USB disk) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Veškerý dodávaný hardware je nový a doposud nepoužitý | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serveru (powercord, SFP+ kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# LAN/SAN switche

Požadujeme dodání 4 identický LAN/SAN switchů.

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | K montáži do 19" „racku“, výška prvku max 1U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet napájecích zdrojů | Minimálně 2 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet a typ portů | Minimálně 12x portů s podporovanou rychlostí 10/25Gbit nebo vyšší Minimálně 3 porty s podporovanou rychlostí alespoň 10/25/40/50/100 Gbit | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| RAM / úložiště / packet buffer | Min. 8GB RAM Min. 16GB SSD Min. 32MB | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Spotřeba | Maximální spotřeba nepřesáhne 1600W | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Management | Alespoň WebManagement a CLI | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka / podpora FW (OS) | Minimálně 60 měsíců s podporou typu NBD Požadujeme podporu na bezplatný upgrade a update FW (OS) po dobu platnosti záruky Požadujeme podporu na funkcionality HW ale i FW (OS) od dodavatele po dobu platnosti podpory Z pohledu bezpečnosti nesouhlasíme s dodávkou OS / FW ve formě opensource | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serverů a pole (powercord, SFP+ kabely, SFP28 kabely, QSFP kabely, LAN kabely…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Switch pro management

Požadujeme dodávku 1ks switche pro management prostředí včetně všech potřebných prvků pro montáž do RACKu, propojovací kabelů (LAN, SFP+), napájecího kabelu.

| Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Minimální požadavky |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení a typy portů |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Třída zařízení | L2/L3 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Formát zařízení | Rack mount | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Velikost zařízení | Max 1U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet 1 gigabit portů RJ-45 | Min 24 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Počet portů 10Gbit/s porty s možností převodníku SFP+ | Min 4 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Plná propustnost portů (wirespeed) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Celková propustnost přepínače | Min. 176Gbps | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora standardu pro napájení portů 802.3af a 802.3at | Není vyžadována | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| L2 vlastnosti přepínaní |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Značkování VLAN dle standardu 802.1Q (VLAN tagging) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ochranní mechanismu detekce jednosměrné komunikace (UDLD) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1s (MSTP) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1w (RSTP) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Standardní výbava ochrany portů protokolu STP pomocí konfigurace BPDU, Loop a Root guard mechanizmů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora VLAN | Alespoň 4096 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora privátních VLAN anebo izolace komunikace koncového zařízení v dané VLAN | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora mapování VLAN | Ano VLAN 1:1 | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora dvojitého značkováni VLAN pro vytvoření páteřní logické segmentace s možností připojování pracovišť bez potřeby rekonfigurace stávajících LAN segmentů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podporovaná velikost paketů | Až 9000 bajtů (jumbopacket) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| L3 vlastnosti |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora statického směrováni | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost nastavit IPv4 adresu na fyzický port, agregovaný port a přepínaný virtuální port | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora IPv6 směrování | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Vlastnosti stohování |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podporovaný počet přepínačů ve stohu | Min 4 zařízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kapacita stohovacího propojení podle počtu portů a prvků v stohu | Alespoň 20Gb | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přepojení stohu pomocí standardního kabelu pro ethernet komunikaci. | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Kterýkoli prvek ve stohu může být řídícím prvkem | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Jednotná konfigurace stohu | IP adresa, správa, konfigurační soubor | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Seskupení portů IEEE 802.3ad mezi různými prvky stohu (Multichassis LAG) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Minimální 8 portů v jedné skupině dle standardu IEEE 802.3ad | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Alespoň 8 skupin pro seskupování portů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Stoh funguje jako jedno L3 zařízení (router, gateway, peer) minimálně pro statické směrování | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Zabezpečení a řízení komunikace |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora QoS, 8 hardwarových front, klasifikace provozu do tříd | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost omezovat rychlost přenosu dat | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora 802.1x včetně automatického přiřazování VLAN | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora web autentifikace pro řízení přístupu do sítě | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora ochrany DHCP serveru (DHCP snooping) a včetně podpory filtrace provozu na základě zdrojové adresy | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora ochrany proti posílání neplatných ARP dotazů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Integrovaná ochrana zařízení proti DoS | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní požadavky |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora zrcadlení portů (SPAN) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora zrcadlení VLAN na port (analýza komunikace v dané VLAN) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora správa přes web a SSH protokol pomocí CLI (příkazové řádky) | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora SNMP v1,2 a 3, Syslog | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Přístup ke konzolovému portu z přední strany přepínače | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora RADIUS a TACACS autentifikace | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Požadavky na záruku a servis |  | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost bezplatný upgrade firmware dostupný přes web výrobce. Minimální záruku a podpora produktu | Minimálně 60 měsíců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Záložní zdroje a příslušenství

Požadujeme dodávku 2 identických kusů záložních zdrojů včetně management karty a senzoru prostředí a

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Provedení | Volně stojící záložní zdroj bez pevného přívodu ( | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Výkon | Alespoň 2999VA | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Grafický display s možností zobrazení základní parametrů | Ano | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Baterie a jejich management | Bateriový management, možnost autotestu (vazba na komunikační display) Možnost výměny baterii bez nutnosti odstavení záložního zdroje | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Výstup | 2 samostatné skupiny výstupních zásuve | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Podpora virtualizace | Ano, pomocí bezplatného SW pro platformu Windows a VmWare | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Možnost nouzového vypnutí | Podporou kontaktu pro nouzové vypnutí | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| SW pro jednotný management | Ano, bezplatný pro minimálně 10 zařízení | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nutná kompatibilita se stávajícím řešení | Ano, se SW pro management zařízení Eaton (je provozováno na stávající infrastruktuře) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Konektivita management karty | Podpora rychlosti alespoň 1Gbit na portu RJ45 s podporou auto sense | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Senzory prostředí | Alespoň jeden kombinovaný senzor prostředí pro měření veličin vlhkost a teplota s integrovaným alespoň dvěma kontakty NO/NC Možnost připojení alespoň 3 kombinovaných senzorů | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Komunikační protokoly | Minimálně následující: HTTP, HTTPS 1.1, TLS 1.2, SNMP V1, SNMP V3, NTP, SMTP, SMTPS BOOTP/DHCP IPv6, CLI, SSH, ARP | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Příslušenství | 4ks rozvodnic 1U s minimálně 6 zásukami IEC s montáží do RACKu | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Ostatní | Veškerá potřebná kabeláž, redukce a jiné příslušenství nutné pro zprovoznění, zapojení a následný běh serverů, pole a switchů (powercord, propojovací přívodní kabel mezi rozvodnice a záložní zdroj, propojovací silové kabely, LAN kabely, kabely pro připojení senzorů…) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Záruka | Požadujeme minimální záruku po dobu 24 měsíců | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Rozvaděčová skříň pro instalaci serverů a diskového pole

Požadujeme dodávku 1ks instalační rozvaděčové skříně pro instalaci serverů, diskového pole, switchů a příslušenství

| Parametr | Minimální požadavek |  |
| --- | --- | --- |
| Výška rozvaděče | Alespoň 42U | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Šířka rozvaděče | Alespoň 800mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Hloubka rozvaděče | Alespoň 1200mm | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ instalace | Pevná (nepřipouštíme mobilní skříň na kolečkách) | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Nosnost | Alespoň 1200kg | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |
| Typ dveří | Perforované | DOPLNÍ ÚČASTNÍK |

# Virtualizační SW

Upgrade stávajícího virtualizačního podkladu VmWare Essential 6.0 na VmWare Essential Plus 8 s podporou na období 72 měsíců. Licence musí zahrnovat podporu pro 3 HW nody, SW podporu a možnosti bezplatného upgrade na nové verze po celou dobu podpory.

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# SW licence

Požadujeme dodávku zcela nových doposud nepoužitých licencí pokrývajících veškerý výše uvedený HW (pokrývat počet socketů a počty jader). Pro virtualizované servery požadujeme dodávku serverového OS s možností neomezeného běhu virtuálních strojů na každém HW serveru. Pro management server požadujeme dodávku serverového OS s možností běhu alespoň 2 virtuálních strojů. Požadujeme plnou kompatibilitu s MS AD (stávajícím systémem Windows 2012 R2), požadujeme dodání posledních verzí daného operačního systému.

Celkem tedy:

4ks	serverový OS s neomezeným počtem virtuálních strojů

1ks	serverový OS s možností běhu alespoň 2 virtuálních strojů

Veškeré licencování musí být v plném souladu s licenčními ujednáními výrobce. Nepřipouštíme dodávku OEM licencí nebo ROK licencí s vazbou na konkrétního výrobce HW.

Požadujeme dodávku licencí vázaných na zařízení k výše uvedenému operačnímu systému.

Celkem tedy:

560ks 	licence přístupu vázaná na HW pro serverový operační systém uvedený výše

150ks	licence vzdáleného přístupu – vázaná na HW pro serverový operační systém uvedený výše

Veškeré licence požadujeme dodat v poslední verzi udávané výrobce. Příklad: pro systém Windows server se jedná o verzi 2022 a to pro všechny licence (tedy jak Device CAL, tak RDS Device CAL).

DOPLNÍ ÚČASTNÍK

# Instalace a implementace

Součástí dodávky je instalace v serverovně v 1.NP v areálu SPŠ chemická, Vranovská 65, 614 00, Brno-Husovice v následujícím rozsahu:

Osazení nového datového rozvaděče do serverovny

Instalace veškerého HW do datového rozvaděče

Konfigurace a instalace SAN infrastruktury pro 4 HW servery, diskové pole

Instalace a konfigurace VmWare včetně vCenter serveru

Konfigurace diskového pole (RAID 6)

Napojení diskového pole do nainstalovaného VmWare

Přenos stávajícího řešení do nové infrastruktury a její následná náhrada dle dalších bodů

Instalace a konfigurace 20 virtuálních strojů se serverovým OS

Instalace a konfigurace MS AD, MS NPS, konfigurace domeny, vytvoření vhodné struktury pro školské zařízení

Přenos uživatelských účtů včetně dat (účty studentů, učitelů a neškolských zaměstnanců)

Provedení vazbu na CISCO CT3504 pro přístup studentů pomocí WiFi

Provedení vazby AD na tiskové řešení

Provedení vazby AD na firewall Watchguard (VPN, AD autorizace)

Provedení instalace a převodu systému s MS SQL

Provedení instalace a převodu systému Bakaláři

Provedení instalace a převodu systému Perm

Provedení instalace a převodu systému ACE ÚČTO

Provedení instalace a převodu systému ACE EMA

Provedení instalace a převodu systému Z-WARE

Provedení instalace a převodu systému pro start bezdiskových stanic

Instalace terminálových serverů pro studenty

Instalace terminálových serverů pro vyučující a pracoviště ve třídách

Provedení vazby AD na přístup do switchů

Vytvoření struktury VLAN a jejich přiřazování na bázi MAC bas autority

Zaškolení obsluhy

DOPLNÍ ÚČASTNÍK