Minimální požadavky na CCTV software:

- Aplikační cluster – V případě výpadku jednoho serveru druhý a další server převezme správu kamer a tím je zajištěna vyšší dostupnost systému vč. AI – neuronové sítě

- Nativní napojení s integrační nadstavbou C4, možnost ovládání funkce videostěny z C4

- Vývoj na území ČR

- Nativní vývoj v CZ jazyce, soulad s UOOU ČR

- Podpora až 4K rozlišení

- Kompresní kodeky h.264, h.265, MPEG4, MJPEG , MP4 kontejner pro video

- Podpora Multi-Streamingu

- Až 256 kamer na jednom serveru

- Ovládání PTZ kamer s latencí do 150ms

- Podpora Funkce Video-Stěna – Z jednoho PC lze ovládat monitory přidělené dalším PC až 140 monitorů

- Synchronní přehrávání záznamu z až 16 kamer

- Pevný klient až pro 16 monitorových oken

- Kombinace živého videa a práce se záznamem na jednom monitoru

- Inteligentní vyhledávání Smart-Search na základě metadat, nikoliv pomocí zpětné analýzy obrazu ze záznamu.

- Export videa do AVI nebo nativního formátu, který je možné digitálně podepsat certifikátem pro ověření pravosti videa.

- Podpora uložení jednotlivých snímků s možností vložení digitálního podpisu pro ověření pravosti snímku

- Podpora ovládání PTZ kamer pomocí Joysticku

- Detekce pohybu na serveru nebo na kamerách

- Podpora ONVIF profile S , T, M, G

- Nativní podpora zařžízení AXIS

- Podpora protokolů Multicast, Unicast

- Neomezený množství klientských přístupů nebo kamerových licencí ( v závislosti na edici SW)

- Podpora automatického startu aplikace – automatické přihlášení uživatele do windows, automatické spuštění klienta, automatický start pracovního prostoru

- Záznamová oblast je limitována pouze HW, software není limitován délkou záznamu ani počtem uložených snímků

- Podpora Windows 8 a 8.1, Windows 10 pro klientské pracoviště

- Podpora Windows Server 2012 a R2, Windows server 2016, Windows server 2019

- Podpora 64 bitové aplikace

- Podpora funkce vyčítání SPZ (rozšiřitelný modul), LPR lze spustit na stejném serveru jako kamerový server, počet detekčních kamer je dán limitem HW.

Podpora a možnost aktivace neomezeného počtu detekovaných systémů zemí dle limitů HW , Gramatika všech zemí je součástí licence bez dalších poplatků. Podpora vlastních SPZ pro země ČR a SK + podpora EL značek. Neuronová síť pro zlepšení kvality rozpoznávání RZ.

- Mobilní aplikace Apple iOS, Android

- Funkce mobilní aplikace zahrnuje živý náhled, práce se záznamem, ovládání IO kamer, ovládání PTZ, přehrávání událostí, příjem událostí na mobilním telefonu do notifikační lišty.

- Využití mobilní kamery jako klasické IP kamery

- Nouzové tlačítko pro aktivaci mobilní kamery s možností pop-up okna na centrále

- Podpora zachytávání plochy na monitoru klientské stanice na kamerový server pro evidenci záznamu např. pokladních systémů

- Otevřená API komunikace (z) a (do) systému

- Podpora vlastní integrace SW pomocí .NET SDK

- Podpora editace vlastních pohledů pomocí nástroje editor pohledů

- Podpora plynulého záznamu a živého videa ve 120fps

- Podpora komplexních událostí – podmínkové řešení komplexní úlohy z různých vstupních zdrojů

- Integrace mapových podkladů OpenStreetMap

- GPS lokalizace telefonu v OpenStreetMap

- GPU akcelerace videa

- Integrace s Active Directory

- DeWarp 360° kamer na serveru

- Podpora H.264 kodeku na iOS a iPad s grafickou akcelerací, Podpora H.265 pro iOS 11

- Funkce mluvení do více kamer najednou pomocí vylepšené funkce Push to talk

- Podpora SW na 2 roky v ceně licence

- Integrace transakčních dat (POS) vč. meta vyhledávání

- Funkce logování napřič různými systémy

- Podpora RTSP driveru

- Šifrování AES – volitelné nastavení úrovně šifrování pro záznam, živé video a export.

- Integrace analytické grafiky do videa

- Oprávnění uživatelů na základě dynamického plánu

- Funkce náhledu přehrávání záznamu přímo v dohledovém okně

- Podpora zvuku v CD kvalitě až 48kHz

- 16 současně přehrávaných kamer na mobilním klientu

- Podpora IPv6 protokolu

- Podpora CUDA akcelerace na klientské stanici i na serveru

- Možnost připojení externích dokumentů

- Nová funkce odkládání událostí

- Nativní podpora android TV

- Cloudový režim je nezávislý na nastavení adres, portů, firewallu

- Generický ovladač AXIS kamer

- Možnost zamykání vybraných částí záznamu

- Podpora DLNA

- Možnost použití Android TV jako součást funkce video-stěna

- Dynamické neuronové sítě (AI – Deep Learning) s podporou detekce směru pohybu, počítání objektů, tagování objektů vč. záznamu, detekce a rozpoznávání  obličejů, anonymizace videa

- Integrovaná databáze vzorů obličeje pro spuštění poplachu v reálném čase.

- Hledání obličeje na základě vizuální shody podle dat v záznamu

- Hledání obličeje na základě vizuální shody dle importovaného obrázku.

- Hledání osob dle jména či skupiny v nástroji video vyhledávání.

- Hledání osob dle jména či skupiny v metadatech událostí.

- Speciální oprávnění pro deanonymizaci videa.

- Možnost kombinovat neuronové sítě na jednom GPU

- Grafy pro neuronové sítě

- Možnost exportu agregovaných dat grafů do CSV a import do MS Excel.

- Podpora standardů SYSLOG

- Forenzní vyhledávání nad metadaty (vyhledávání dle směru, barvy objektu apod.)

- Neuronové sítě jdou napojit na daný preset otočné kamery

- Integrace s FF GROUP CAMMRA LPR

- Integrace JSON

- Podpora grabovacích karet

- Integrace AI metadat z kamer pomocí ONVIF M

- Umožnuje záznam plochy PC, možnost ovládání PC.

- Integrace čítačů metadat a jejich vizualizace.

- Samostatný přehrávač záznamu bez nutnosti instalace tlustého klienta pro nativní soubory

- HTML klient v rámci dohledového okna

- Možnost nastavit nutnost autorizace dvěma uživateli

- Integrace AXIS BodyWorn kamer

- Automatická synchronizace záznamu z SD karet kamer

- Možnost emulovat kameru ze souboru videa

- Možnost integrace ALVIS-SNMP