Minimální požadavky na výrobce kamer:

- Výrobce zařízení garantuje plnou záruku 5 let bez ohledu na dodavatelský řetězec. Výrobce umožňuje využití technické záruční i pozáruční podpory přímo koncovým zákazníkem.

- Výrobce zajišťuje po celou dobu života produktu a minimálně 6 let po ukončení výroby produktu jeho plnou podporu na straně HW (záruční a pozáruční opravy) i SW (aktualizace FW i funkcí zařízení).

- Výrobce poskytuje po celou dobu života produktu a minimálně 6 let po ukončení výroby produktu samostatné náhradní díly, které umožňují běžné servisní opravy a údržbu i po vypršení záruční doby čímž se prodlužuje funkční životnost zařízení.

- Výrobce zajišťuje kontinuitu designu, vzhledu, rozměrů, konektorů a způsobu montáže zařízení, pokud změna není nezbytná z důvodu významného technického pokroku zařízení.

- Výrobce zařízení má lokální zastoupení v zemi realizace a celý dodavatelský řetězec realizace má možnost využití technické podpory v lokálním jazyce. Zastoupení pouze distributorem či obchodním partnerem je z pohledu podpory nedostatečné.

- Výrobce poskytuje ke svým zařízení takzvaný LTS (long-term support) firmware, který aktualizuje pouze základní funkce zařízení a úroveň jeho zabezpečení.

- V případě změny verze LTS firmware o této změně výrobce informuje s předstihem minimálně 3 měsíců a nabízí možnost poslední objednávky zařízení s původní verzí firmware pro zachování kontinuity a jednotnosti realizace.

- Výrobce při aktualizaci firmware a operačního systému svých zařízení garantuje jeho zpětnou kompatibilitu se všemi svými zařízeními, a to po celou dobu jejich života včetně doby minimálně 6ti let po ukončení výroby těchto zařízení.

- Zařízení musí být kompatibilní se standardy ONVIF a musí být uvedeny na seznamu produktů splňující specifikaci ONVIF, včetně aktuální verze FW pro daný produkt (https://www.onvif.org/conformant-products/)

- Zařízení musí mít otevřené aplikační rozhraní pro instalaci inteligentních aplikací a to i třetích stran (tzv. edge) s cílem budoucího vylepšování a zhodnocování systému bez závislosti pouze na jednom výrobci.

Kybernetická bezpečnost:

- Zařízení musí obsahovat digitálně podepsaný firmware a mít automatický systém pro jeho kontrolu – pokud je detekována manipulace s firmwarem, je zařízení obnoveno na původní ověřenou verzi firmwaru (funkce bezpečného spuštění)

- Zařízení musí mít zabezpečený kryptoprocesor, na kterém mohou být uloženy šifrovací klíče pro ochranu informací – Trusted Platform Modul (podle mezinárodní normy ISO/IEC 11889:2015)

- Video pořizované kamerami pro účel záznamu musí být výrobcem podepsané již na úrovni kamery a to tak, aby bylo možné zpětně ověřit autentičnost pořízeného záznamu a odhalit případnou manipulaci s nahrávkou

- Produkty výrobce musí mít centralizovaný software pro správu zařízení v síti, který by měl umožňovat:

  - Řízení hlavních instalačních, bezpečnostních a provozních procesů zařízení v síti

  - Rychlá a snadná konfigurace zařízení s možnostmi zálohování a obnovy

  - Efektivní instalace a aktualizace firmwaru a všech vestavěných aplikací

  - Aplikace prvků kybernetické bezpečnosti, jako jsou certifikáty HTTPS a IEE 802.1x

  - Možnost zobrazení stavu a platnosti záruky u zařízení

  - Možnost zobrazení detailů jednotlivých zařízení vč sériových čísel a datumů výroby

  - Možnost exportovat informace o všech zařízeních v rámci CCTV sítě

- U produktů výrobce musí být možné pravidelně aktualizovat firmware (několikrát ročně) obsahující záplaty nově objevených zranitelností bez zásahu do funkcí firmwaru (tzv. LTS firmware) a to i po dobu minimálně 6 let po ukončení výroby produktu. Vydávané aktualizace firmwaru i bezpečnostní záplaty musí být zdarma.

- Výrobce musí u svých produktů dodržovat „Osvědčené postupy při řízení a reagování na zranitelnosti“ (Best practices in cybersecurity) tak, aby minimalizoval riziko ohrožení svých zákazníků. Součástí těchto postupů je včasné zveřejňování možných zranitelností včetně doporučení pro jejich snížení (Vulnerability Management Policy) a rovněž rychlá náprava zranitelností formou aktualizace firmwaru zařízení (Security Notification Services).

- Produkty a procesy společnosti musí být v souladu s budoucí evropskou směrnicí NIS2, respektive její lokální implementací, která vstoupí v platnost v roce 2024. Detaily jsou již nyní dostupné na webu NUKIB.

- Produkty a procesy společnosti musí být v souladu s budoucí směrnicí Cyber Resilience Act a příslušenou certifikací.

Funkční vlastnosti řešení:

- Zařízení detekují narušení a spouštějí alarm na základě klasifikace objektu. Zařízení je vybaveno objektovou analýzou, která je schopna rozlišit minimálně osobu, vozidlo a jiný objekt. Cílem detekce na základě objektové analýzy je snížit počet falešných alarmů.

- Zařízení by měla být schopna vzájemné přímé komunikace tzv. Edge-to-edge pro zrychlení a zjednodušení systémový návazností (řízení PTZ, přehrávání audia)

- Zařízení by měla být schopna pomocí vlastního výpočtového výkonu generovat metadatový stream podle standardu ONVIF, profilu M pro následné zjednodušení vyhledávání v záznamu a snižovat tak nároky na výpočtový výkon záznamového zařízení (rekordér, server). Ideálním případem je takzvaný hybridní model, kdy kamera sama generuje maximální možné množství metadat a záznamové zařízení pak tato ukládá a dopočítává pouze chybějící informace popisují záznam.

- Součástí řešení by měl být nástroj pro snadné ověření stavu a funkčnosti zařízení včetně možnosti hromadných akcí, jako například instalace aplikací, aktualizace FW, nastavení bezpečnostních pravidel nebo kontrolu stavu záruky zařízení

- Výrobce musí umožňovat využití poprodejní podpory formou helpdesku přímo koncovému uživateli bez nutnosti využití prodejního kanálu / původního dodavatele

- Výrobce musí nabízet službu dopředné výměny vadného zařízení (tzv. Advanced replacement) pro vyloučení nutnosti demontáže vadného zařízení bez náhrady. Cílem je minimalizovat náklady na řešení nefunkčnosti zařízení.

- Všechny zařízení od jednoho výrobce pro zajištění kompatibility

Perimetrická ochrana objektů:

- Řešení perimetrické ochrany by mělo umožňovat využít specializovaný software v podobě aplikace instalované přímo do kamery, která bude zajišťovat detekci narušení s možností klasifikace objektů

- Řešení perimetrické ochrany musí splňovat standard definovaný normou CPNI určenou pro liniové detekční systémy