- Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav ….

- … provádí  průzkum trhu na dodávku meteostanice dle následující  specifikace:

Minimální povinné parametry:

Technické parametry
Velký podsvícený LCD displej 9 × 15 cm, až 100 údajů na displeji najednou, 
software s další možností analýz naměřených dat v mnoha variantách (s českým firmware), denní rostoucí míra a sluneční energie

Rychlá aktualizace dat -  každé 2,5 vteřiny

Možnost nastavení zeměpisné šířky a délky umístění meteostanice

Bezdrátový přenos dat ze stanice do konzoly až do vzdálenosti 300 metrů 
množství srážek za posledních 15 minut, 1 hodinu, měsíc

doplňkové informace o větru – směr maximálního nárazu větru, 10 minutovou průměrnou rychlost větru a desetiminutové dominantní směry větru za poslední hodinu,

pocitové teploty jako „heat index“ (kombinace vlivu teploty a vlhkosti) a THSW index (vliv teploty, vlhkosti, rychlosti větru a solárního záření). 

Konzola s venkovní víceúčelovou integrovanou senzorovou stanici (dále jen ISS), která kombinuje srážkoměr s čidlem teploty a relativní vlhkosti vzduchu a anemometrem do jednoho funkčního bloku.

Evapo transpirace: denní 0 - 999,9 mm, měsíční a roční: 0 - 1999,9 mm
Vlhkost půdy: 0 cb – 200 cb
Teplota půdy nebo vody: -40 až +65°C
Vzestup stupňů za den 220 G-dnů, celkem do 19999 G-dnů
Sluneční světlo (solární radiace): 0 do 1800 W/m2
Vlhkost listů: 0 - 15
Rozsah měření vnitřní vlhkosti vzduchu: 10 –  90 %
Rozsah měření venkovní vlhkosti vzduchu: 0 –  100 %
Maximální dosah bezdrátového vysílače ve volném prostoru:  300 m 
Index venkovní teploty a teploty vzduchu: -40 až + 57°C
Rozsah měření venkovní teploty: -40 až +65°C
Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
Měřící rozsah srážek: 0 do 9999 mm, (rok: 0 do 19999 mm)
Rozsah měření tlaku vzduchu: 660 do 810 mm Hg, 880 do 1080 mb, 880 do 1080 hPa
Maximální počet senzorů: 8
Napájení stanice: síťový zdroj
Napájení senzoru: Baterie CR123
Rozsah měření rychlosti větru: 1 do 67 m/s, 3 do 241 km/h
Směr větru: 0 ° - 360 °
Wind chill: -79 až +54 °C
Solární energie: PC:1999.9 J/cm²
Index teploty vzduchu a větru: -68 až + 64 °C
Dávka UV: 0 MEDs - 199 MEDs
UV index: 0 - 16

Vybavení:
– 24 hodinový aspirační radiační štít
– Senzory UV indexu a slunečního záření
– datalogger
– FHSS technologie
– Konzole se síťovým adaptérem
– Jednotka senzoru se srážkoměrem, teploměrem, vlhkoměrem a anemometrem
– Vyhřívání srážkoměru
– Vysílač napájený solární energií se záložní baterií
– Detektor slunečního záření
– Detektor UV záření
– Držák na upevnění snímačů

- Vlastnosti:
– Solární napájení venkovního senzoru
– Indikace v režimu 24 h
– Datum
– Východ a západ slunce
– Nastavitelné proměnné počasí
– Vývoj tlaku vzduchu
– Srážky den/měsíc/rok
– 5 symbolů počasí
– Max/min hodnoty pro den/měsíc/rok
– 70 programovatelných upozornění
– 4 speciální alarmy
- odborná INSTALACE meteostanice firmou

- Průzkum trhu bude proveden na základě informací z dostupných nabídkových katalogů a informací dohledaných na internetu v době od 5. 2. 2015 do 20. 2. 2015.

- Do 20. 2. 2015 12.00 hod. mohou zájemci o realizaci této dodávky také doručit svoji nabídku osobně do kanceláře školy, doporučenou poštou na adresu: Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Břeclav, sady 28. října 1, 690 21 Břeclav nebo elektronicky na info@gbv.cz

- Případné dotazy na tel. č. 602 840 908 Mgr. Krejčí  nebo 606682114 p. Nešpor.

Termín realizace dodávky do 6. 3. 2015

Zadavatel požaduje:

- technickou specifikaci, která bude obsahovat parametry dodávaného materiálu

- možnosti záručního i pozáručního servisu

- položkový ceník příslušenství

- dodání kvalitních pomůcek s délkou záruky minimálně 36 měsíců.

Příslušenství bude nakoupeno podle finančních možností zadavatele.

GBV si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným účastníkem průzkumu trhu.