Přístřešky pro osobní automobily -  technická specifikace

- dodání a montáž 4 ks obloukového přístřešku pro stání osobních automobilů, včetně montáže

  - 1 ks přístřešku – Blansko

  - 1 ks přístřešku – Vyškov

  - 1 ks přístřešku – Břeclav

  - 1 ks přístřešku – Znojmo

- stavební příprava základů přístřešku na základě předaných podkladů v režii zadavatele

- přístřešek / šířka min. 5,8 m, min. délka 5,9 m / pro dva osobní automobily stojící vedle sebe

- přístřešky pro stání OA budou řešeny volně stojící

- konstrukce ocelová s úpravou žárového zinkování všech částí

- obloukový tvar s fixací do betonového základu bez zavětrování

- konstrukce s průjezdnou výškou 2 200 mm ale maximální výškou vrcholu střechy 3 100 mm

- konstrukce s nízkou světlostí do 200 mm

- speciální nosník odlehčený otvory v profilu

- konstrukce bez napínacích vodorovných lan nebo nosníku pro zvýšený průjezd ve vrcholu oblouku

- na střechu použití německých desek (např. „Marlon“) / polykarbonát bronz dutinka tloušťka 10 mm

- odolnost proti větru min. 120 km/hod.

- dimenzován na zatížení (sněhem) min. 130 kg/m2

- výroba nosných částí v CZ + poprodejní servis české firmy

- bez okapových žlabů a svodů

Ilustrační – orientační  obrázek přístřešku: