Technická specifikace:

Generální oprava vozidla Mercedes Benz Unimog U 1650:

- vozidlo Mercedes Benz Unimog U 1650 WDB 427115 speciální nákladní automobil, univerzální nosič nářadí rok výroby 1998, RZ: BVH 92-74 VIN: WDB 4271151W192203

- provedení generální opravy vozidla dle ČSN 300033 (rám, spojka, převodovka, nápravy, brzdy, karoserie atd.)

- motor:

  - provést přetěsnění viditelných úniků provozních kapalin, osadit nové vstřikovače, vodní oběhové čerpadlo a alternátor, provést celkové seřízení motoru, včetně vstřikovacího čerpadla paliva, výměna vodní pumpy (demontovaná pumpa bude vrácena zpět zadavateli)

- v rámci GO bude zachován kompresor !!!

- provedení kontroly, vyčištění startéru, případně nahradit novým

- kompletní výměna výfukového potrubí

- renovace a nástřik podvozku:

  - pískování

  - mechanické dočistění

  - odrezení

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku – barva černá

- nástřik podvozku – ochranná vrstva (např. VOSKTRANSP)

- renovace a nástřik disků kol

  - pískování

  - provedení základního nástřiku

  - provedení vrchního antikorozního nástřiku (barva stříbrná)

  - v případě, že nebude možné po opískování provést renovaci disků dodá zadavatel 4 ks nových disků

- kompletní výměna elektroinstalace a rozvodů vzduchu, včetně vzduchojemů a rozvodů brzdové kapaliny

  - v rámci výměny elektroinstalace musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky, zásuvky apod. přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány

- nahrazení stávajících zadních sdružených svítilen novými o větších rozměrech a v LED provedení

- kompletní výměna hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) po pohon a ovládání jednotlivých přídavných zařízení (nářadí) včetně rychlospojek

  - v rámci výměny hydraulických okruhů (komunální hydrauliky) musí být zachovány / nově zapojeny veškeré ovládací prvky přídavných zařízení, které jsou na vozidle provozovány

- kompletní oprava kabiny, včetně přídavných pravých dveří

  - barva karoserie – RAL 2011

- zajistit plnou funkčnost veškerých palubních přístrojů

- provést kompletní renovaci čalounění kabiny, včetně sedadel.

- kabina vybavena kompletně novými skly

- kabina vybavena novými vyhřívanými zpětnými zrcátky

- dodávka nové palivové nádrže

- dodávka nového pomocného rámu korby

- dodávka nové korby včetně bočnic (stejná jako je na vozidle v současnosti)

  - ošetření proti korozi uvnitř profilů korby

  - barva pomocného rámu + korby – RAL 2011

- vozidlo vybavit novou klimatizací – s možností regulace prodění vzduchu v kabině vozidla (zamezení foukání studeného vzduchu přímo na řidiče a spolujezdce)

- vozidlo bude vybaveno elektronickým tachografem (KTCO 1318 – oválný střed kolečka)

- vozidlo bude vybaveno schváleným přídavným osvětlením s integrovanými ukazateli směru pro provoz se sněhovou radlicí v pracovní i přepravní poloze umístěným pod čelním sklem, které vyloučí současný provoz základního a přídavného osvětlení včetně kompletní úpravy elektroinstalace

- vozidlo bude vybaveno předními světlomety do mlhy

- dvojice výstražných světel oranžové barvy v LED provedení (24V) umístěným na držácích za kabinou (náhrada stávajících výstražných světel). Technické parametry výstražného světla - světlo oranžové barvy, s 12 LED diodami, průměr majáku 180 mm, čirý kryt (ne oranžový), homologace dle EHK R65 TA1, EMC homologace, osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR. (všechny požadované homologace a osvědčení o schválení Ministerstvem dopravy ČR doložit v kopii do nabídky), doporučený typ majáku VMLC 024L-3M.

- vozidlo vybaveno světelnou LED směrovou alejí umístěné na zadní stěně kabiny uvedeným výše (doporučený typ LED 2B8A2B 63-12 UltraLITE AB 12/24V) včetně dokladu o schválení pro používání při provozu na pozemních komunikacích v souladu s § 65 vyhlášky 102/1995 Sb. v platném znění (160/2001 Sb.)

- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy (LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné v masce vozidla (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)

- vozidlo bude vybaveno výstražným zařízení oranžové barvy (LED 2 ks –  doporučený typ LED A 38-MS26-SM R65) umístěné pod valníkovou nástavbou (umístění bude odsouhlaseno se zadavatelem)

- vozidlo vybaveno novým systémem GPS a systémem pro sledování hladiny paliva v nádrži – systém GPS včetně hladinoměru je dodáván společností RADIUM s.r.o., Praha, kontakt na zástupce dodavatele: p. Milan Bláha tel. 739 903 183. Uchazeč garantuje, že s dodavatelem systému má odsouhlaseno také technické řešení instalace systému GPS včetně hladinoměru.

- zajištění STK + emise

- vozidlo bude vráceno na stejných pneu jako před GO

Doplňující informace:

- osobní prohlídka vozidla ve Vyškově – kontakt p. Černý Jaroslav vedoucí dopravy SÚS JMK tel. 737 237 058

- zadavatel požaduje záruční dobu v minimální délce 24 měsíců na kompletní GO, uchazeč uvede do nabídky podrobné záruční podmínky

- uchazeče do návrhu smlouvy uvede, že před započetím GO bude se zadavatelem písemně odsouhlasen postup prací a to zejména demontáž a následné instalace ovládacích prvků nástaveb pro letní údržbu, sněhové radlice, sypačové nástavby systému GPS atd. Na vozidle zůstane zachován stávající hydraulický pohon a ovládání sněhové radlice.

- na vozidle jsou provozovány tyto nástavby, u kterých je nutné zachovat stávající zapojení ovládacích prvků apod.

  - sněhová radlice

  - sekačka travních porostů

  - fréza na asfalt

  - sněhová fréza

  - hloubič příkopů

  - myčka směrových sloupků