Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky

Technická specifikace předmětu plnění

V technické specifikaci zařízení a funkcích Myčky jsou uvedeny požadavky, které musí splňovat nabízené zařízení. Zařízení musí splnit všechny požadované podmínky.

Technické podmínky:

•	1ks myčky černého nádobí

| Parametry | Poptávaná hodnota parametru | Nabízená hodnota parametru |
| --- | --- | --- |
| Pracovní způsob: | Nakládaní ze předu přes výklopné dveře |  |
| Pracovní výška v cm: | 880 mm +/- 10 % |  |
| Min. počet mycích programů: | 6 |  |
| Max. spotřeba (včetně spotřeby vody v předmývacím dřezu): | 6 litrů/cyklus |  |
| Referenční kapacita na jeden mycí cyklus: | min. 6GN1/1-65 |  |
| Dodatečný mycí systém pomocí granulí (možnost mytí s neplastovými granulemi / volně odbouratelné granule ve vodě bez zátěže na životní prostředí): | ANO |  |
| Objem granulí: | min. 8 l |  |
| Příslušenství k mytí hrnců, pánví, naběraček, metel, táců, vík gastronádob velikostí GN 1/1 - GN 1/9: | ANO |  |
| Elektrický ohřev - max. celkový příkon: | 17kW |  |
| Elektrický ohřev - max. příkon boileru: | 11,5kW |  |
| Elektrický ohřev - max. příkon topení v tanku: | 11,5 kW |  |
| Mycí výkon čerpadla: | min. 2.2 kW |  |
| Samočistící program, aktivace při vypouštění: | ANO |  |
| Přípoj na SUV změkčenou vodu: | 3-7 dH |  |
| Tlak SUV | min. 1,5 bar, max. 6 bar |  |
| Vnější rozměry korpusu – šířka: | max. 1100 mm |  |
| Vnější rozměry korpusu – hloubka: | max. 960 mm |  |
| Vnější rozměry korpusu – výška: | 2000 mm |  |
| Vsuvná výška: | min. 670 mm |  |
| Hloubka otevřených dveří: | max. 500 mm |  |
| Provedení korpusu: | dvouplášťové včetně izolace |  |
| Oplachové čerpadlo: | ANO |  |
| Ovládání elektronické s dotykovou tastaturou zobrazující průběh mytí včetně bezdrátového rozhraní pro servisní stahování provozních dat: | ANO |  |
| Výška umístění ovládacího displeje včetně ovl. tlačítek: | min. 1200 mm |  |
| Min. stupeň ochrany: | IPX 5 |  |
| Napojení na studenou vodu: | ANO |  |
| Záruční doba: | min. 24 měsíců |  |
| Zaškolení obsluhy: | ANO |  |