Technická specifikace

Technické parametry – kolového rýpadla včetně příslušenství pro zajištění oprav povrchu pozemních komunikací

- rok výroby ………

- počet motohodin ………

- provozní hmotnost stroje ……… kg

- hloubkový dosah rýpadla ……… mm

- výkon motoru ……… kW

- emisní norma ………

- hydrostatický pohon

- pohon 4x4

- pojezdová rychlost ……… km/h

- řízení stroje:

  - řízení dvou kol

  - řízení čtyř kol

  - krabí chod

- stroj vybaven aretací náprav – stabilizace podvozku

- stroj vybaven dvakrát lomeným výložníkem včetně stranové kinematiky pro natočení výložníku do stran min. 50° vlevo a 70° vpravo

- stroj vybaven pojistnými ventily na hydraulických válcích děleného výložníku, násady a lopaty 4 ks

- hydraulický rozvod:

  - 1 x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod z proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (pro bourací kladivo)

    - max. pracovní tlak 210 bar

    - max. průtok 120 l/min.

  - 2 x nízkoprůtočný dvojčinný hydraulický rozvod s proporcionálním ovládáním vyvedeným na násadu rýpadla (příprav pro rotační hlavici s naklápěním)

    - max. pracovní tlak 210 bar

    - max. průtok 60 l/min.

  - 1x vysokoprůtočný jednočinný/dvojčinný hydraulický rozvod z proporcionálním ovládáním vyvedený na podvozku stroje

    - max. pracovní tlak 280 bar

    - max. průtok 150 l/min

  - 1 x vysokotlaký hydraulický rozvod pro rychloupínací zařízení

- stroj vybaven upínací deskou pro připojení dodatečného příslušenství

- uzamykatelná kabina s topením a automaticky řízenou klimatizací

- kabina vybavena:

  - vzduchem odpruženou sedačkou včetně vyhřívání

- stroj dále vybaven:

  - osvětlením pro provoz na pozemních komunikacích

  - pracovním osvětlením

  - výstražným majákem oranžové barvy

  - výstražným signálem při couvání

  - držák registrační značky včetně osvětlení

  - přečerpávacím čerpadlem pohonných hmot

- stroj dodán včetně příslušenství:

  - Titl-rotátor včetně rychloupínače lžic

  - 1 ks lžíce šířky 600 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks lžíce šířky 400 mm se zuby a s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks pevné svahovací lžíce šířky 1 500 mm s čepy pro rychloupínač

  - 1 ks hydraulicky ovládané frézy na asfalt včetně stranového posuvu a adaptéru pro upnutí do upínací desky

    - hloubka frézování ……… mm

    - šíře frézovacího bubnu ……… mm

    - frézovací buben osazen vyměnitelnými zuby v počtu ……… ks

    - fréza vybavena integrovaným skrápěním

    - fréza vybavena naklápěním ve dvou rovinách

  - 1 ks hydraulicky ovládaného smetáku s pracovním záběrem ……… mm, vč. zásobníku o objemu ……… m3 a integrovaného skrápění

  - 1 ks hydraulického demoličního kladiva o hmotnosti ……… kg vybaveného sekáčem o šíři ……… mm a síle úderu ……… J

  - 1 ks hydraulické vibrační desky

    - hmotnost ……… kg

    - plocha hutnící desky ……… x ……… mm

    - hutnící síla ……… kN

    - upínání vibrační desky pod Tilt-rotátor

  - 1 ks upínací desky umožňující upnutí smetáku a hydraulického demoličního kladiva společně na pracovní rameno stroje

- stroj musí již být evidován v registru vozidel ČR