Technická specifikace

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, příspěvková organizace

Čichnova 982/23, 624 00 Brno

- Rekonstrukce výtahu v objektu A1 – prosklená šachta

Popis stávající ho výtahu:

Stávající výtah v budově A1 Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno byl uveden do provozu v roce 1984 (v době výstavby budovy). Jedná se o typ TOV 250kg 9/9 v prosklené šachtě s kovovou nosnou konstrukcí uprostřed hlavního schodiště budovy. Strojovna výtahu se nachází nad 9 N.P. v samostatné místnosti.

Popis prací a požadované úkony při realizaci akce:

Modernizace výtahu v objektu A1 – kompletní výměna stávajícího výtahového zařízení (kabina, šachetní dveře, stroj, nosná lana, bezpečnostní prvky a potřebná elektroinstalace) za nové moderní, které maximálně využije prostor vymezený schodištěm budovy a v maximální míře splní bezpečnostní podmínky EN. Zvětší se šířka šachetních a kabinových dveří ze 700 na 800 mm (pro vjezd invalidního vozíku) a výtahová kabina se prodlouží z 1000 na 1300mm - 1350mm. Nový výtah bude mít nosnost min. 500 kg a bude určen pro min. 6 osob.

Výtah bude splňovat zejména tyto požadavky:

- Vybavení klece výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece.

- Úpravu řízení zastavování klece výtahu za účelem dosažení vysokého stupně přesnosti úrovně zastavení klece (postupné zpomalování).

- Vytvoření uživatelsky snadné ovládání výtahu v kleci a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu.

- Klec bude vybavena stálým dorozumívacím zařízením se servisem odstraňujícím poruchy.

- Zajistit bezpečnostní osvětlení klece, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby.

- Ukazatel polohy klece a ovládací prvky v  kabině výtahu budou označeny číslicemi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

- Klec výtahu bude provedena z nerez oceli s jemnou povrchovou strukturou.

- Barevné provedení šachetních dveří bude upřesněno před podpisem smlouvy. Provedení bude jednobarevné ve standardních odstínech dle vzorníku RAL.

- Součástí dodávky bude také nové opláštění výtahové šachty pevnou konstrukcí (např. sádrokarton nebo obdobné řešení).

- Výtah nebude sloužit jako výtah evakuační.

Přiložen výkres původní stavební dokumentace. (Výkres výtahu A1 - původní dokumentace.pdf)

- Rekonstrukce výtahu v objektu C

Popis stávající ho výtahu:

Stávající výtah v budově C Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno byl uveden do provozu v roce 1991 (v době výstavby budovy). Jedná se o typ UT 500 4/4. Strojovna výtahu se nachází nad 4. N.P. v samostatné místnosti.

Popis prací a požadované úkony při realizaci akce:

Modernizace výtahu v objektu C – kompletní výměna stávajícího výtahového zařízení (kabina, šachetní dveře, stroj, nosná lana, bezpečnostní prvky a potřebná elektroinstalace) za nové moderní, které maximálně využije prostor vymezený stávající šachtou a v maximální míře splní bezpečnostní podmínky EN. Zvětší se šířka šachetních a kabinových dveří ze 800 na 900 mm (pro vjezd invalidního vozíku). Kabinové i šachetní dveře budou posuvné. Nový výtah bude mít nosnost min. 1000 kg a bude určen pro min. 12 osob.

Výtah je v 1 podlaží průchozí do venkovních prostor. Nový výtah musí umožnit deaktivaci dveří do venkovního prostoru klíčem,  a to z kabiny i venkovního prostoru.

Výtah bude splňovat zejména tyto požadavky:

- Vybavení klece výtahu klecovými dveřmi a ukazatelem polohy klece.

- Úpravu řízení zastavování klece výtahu za účelem dosažení vysokého stupně přesnosti úrovně zastavení klece (postupné zpomalování).

- Vytvoření uživatelsky snadné ovládání výtahu v kleci a nástupištích pro osoby se sníženou pohyblivostí a orientací, které jsou bez doprovodu.

- Klec bude vybavena stálým dorozumívacím zařízením se servisem odstraňujícím poruchy.

- Zajistit bezpečnostní osvětlení klece, které působí v případě selhání hlavního zdroje elektrické energie. Musí fungovat normálním způsobem do doby zásahu servisní služby.

- Ukazatel polohy klece a ovládací prvky v kabině výtahu budou označeny číslicemi 1, 2, 3, 4.

- Klec výtahu bude provedena z nerez oceli s jemnou povrchovou strukturou, zrcadlem a sklopnou stoličkou.

- Barevné provedení šachetních dveří bude upřesněno před podpisem smlouvy. Provedení bude jednobarevné ve standardních odstínech dle vzorníku RAL.

- Výtah nebude sloužit jako výtah evakuační.

Při realizaci obou výtahů zhotovitel zajistí:

- Demontáž a likvidaci stávajícího výtahu.

- Zajištění místa stavby proti vniknutí nepovolaných osob (ve spolupráci s objednavatelem).

- Montáž a zprovoznění výtahu včetně potřebných zkoušek, revizí, dokladů a zaškolení určených pracovníků objednatele.

- Zpracování dokumentace skutečného provedení – 2 paré tištěné, 1x v elektronické podobě v editovatelné i needitovatelné formě.

- Závěrečný úklid a odvoz odpadu.

Přiložen výkres dokumentace obdobného výtahu v budově D. Budovy C a D jsou konstrukčně stejné, pouze stranově otočené. (Výkres výtahu C - dokumentace obdobného výtahu.pdf)