Technická specifikace zařízení pro dosypávání krajnic:

- zařízení továrně nové

- zařízení řešeno jako příslušenství pro:

  - rypadlo-nakladače NEW Holland B 100C TC

  - rypadlo-nakladače Case 580 ST

- zařízení vybaveno násypkou

  - o objemu min. 1,4 m3

  - výztuhami proti deformaci násypky

  - šířka násypky min. 2 500 mm

- hmotnost zařízení min. 690 kg

- zařízení vybaveno gumovým vynášecím pásem (dopravníkem) o délce min. 2 500 mm

- ovládání vynášecího pásu z kabiny strojníka

- zařízení vybaveno výkonným hydromotorem pro pohon vynášecího pásu

- zařízení vybaveno regulací rychlosti vynášecího pásu

- zařízení vybaveno pojezdovými koly 4 ks

  - elastická celopryžová vysoce zátěžová

  - otočné (možnost pohybu – vřed, vzad, do stran)

  - určené pro pojezd na zpevněných komunikacích

- zařízení vybaveno jištěním pro v přepravní poloze (při pracovní poloze kopíruje příčný sklon vozovky)

- zařízení osazeno na upínací desku čelního nakladače pomocí rychloupínací desky

- zařízení připojeno k hydraulickému okruhu čelního nakladače

- zařízení v barevném provedení – oranžová RAL 2011

- zařízení dále vybaveno

  - zátěžovými stavitelnými rolnami pro tlačení nákladního automobilu (doplňování materiálu do násypky)

  - skluzem pro materiál navazujícím na vynášecí pás – krátký (na krajnici)

  - skluzem pro materiál navazujícím na vynášecí pás – dlouhý (za krajnici)

  - mechanicky nastavitelný omezovač pro množství vynášeného materiálu

  - zpětným zrcátkem umístěným na násypce

  - rozhrnovacím štítem pro úpravu krajnice

    - možnost ručního nastavení v rozmezí min. 50 – 80 cm

    - možnost jeho plynulého výškového nastavení

    - možnost nastavení a sklopení při přepravě