Technické parametry – sekacího příkopového ramene:

- továrně nové nebo rok výroby max. 2023

- rameno bude provozováno na traktorové nosiči Zetor Forterra 9641 o výkonu 68 kW (RZ B00 1867) provozovaném na cestmistrovství Slavkov u Brna

- rameno osazeno do zadního tříbodového závěsu – kategorie II.

- pohon zajištěn zadním vývodovým hřídelem

- dosah rameno min. 5 m (měřeno od středu traktorového nosiče)

- otáčení ramene min. 100°

- ovládání ramena elektronické proporcionální

- ovládání umístěno v kabině traktorového nosiče

- ovládání vybaveno joystickem

- váha ramene včetně provozních náplní a sekací hlavy min. 850 kg

- rameno vybaveno chladičem hydraulického oleje

- průtok čerpadla min. 70 litrů / min.

- hydraulický systém osazen zubovým čerpadlem

- hydraulický systém umožňující plovoucí polohu ramene a sekací hlavy

- hydraulický systém nezávislý na traktorovém nosiči

- hydraulický systém o výkonu min. 45 HP

- hydraulický systém – objem hydraulického oleje min. 120 litrů

- rameno osazeno mulčovací hlavou

  - pracovní záběr hlavy min. 1 100 mm

  - váha hlavy min. 200 kg

  - hlava vybavena kladivy o počtu min. 32 ks

  - pohon vřetene pomocí klínových řemenů – zajištění ochrany proti poškození