III/15268 Modřice, ul. Brněnská

- výměna obrusné a ložné vrstvy v celé šíři vozovky 6,5 m

- provozní staničení km 0,181 - 0,739

- délka úseku 558 m, opravovaná plocha povrchu vozovky - 3 700 m2

- frézování 10 cm - 3 700 m2

- zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - 700 m

- spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - 7 400 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - 3 700 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - 3 700 m2

- zalití pracovních spár (podélné i příčné) - 700 m

- ošetření trhlin v ložné vrstvě - 700 m

- výšková úprava

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) - 9 ks

- VDZ v barvě a po měsíci v plastu:

  - čára vodící 0,25 - 1 116 m / 279 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady