II/602 Brno, ul. Jihlavská (Oblá)

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky 8,5 – 15 m

- provozní staničení km 3,360 – 3,576

- délka úseku 216 m, opravovaná plocha povrchu vozovky - 2 800 m2

- frézování v celé šíři 10 cm - 2 800 m2

- zařezání u napojení na stávající povrch (podélná i příčná pracovní spára) - 600 m

- spojovací postřik (ložná a obrusná vrstva) - 5 600 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm - 2 800 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm - 2 800 m2

- zalití pracovních spár (podélné i příčné) - 600 m

- vybourání dvojřádku ze žulových kostek a předláždění do betonu – 50 m

- vybourání pětiřádku ze žulových kostek - 40 m

- provedení trojřádku ze žulových kostek do betonu - 37 m

- vybourání betonových obrubníku v trojřádku - 20 m

- doplnění ACP 16+ v místě vybouraných kostek a zapuštěných obrubníků - 6 m3

- vybourání a vybudování uličních vpustí (šachty) včetně mříží

do stávající přípojky - 3 ks

- VDZ v barvě a po měsíci v plastu:

  - čára V1a (0,125)  - 257 m / 32,2 m2

  - čára V2b (3/1,5/0,125) - 105 bm / 70 m / 9 m2

  - čára V2b (1,5/1,5/0,250) - 153 bm / 76,5 m / 19,5 m2

  - čára V4 (0,250) - 287 bm / 287 m / 72 m2

  - čára V4 (0,5/0,5/0,250) - 40 bm / 20 m / 5 m2

  - V5 - 4 m2

  - V9a šipka vlevo - 6 ks / 7,5 m2

  - V9a šipka rovně - 4 ks / 4 m2

  - V9a šipka rovně a vpravo - 2 ks / 3 m2

  - V13 (plocha / barvy 33%) - 147 m2 / 49 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady