III/0478 Komořany, průtah

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky

  - od křižovatky s II/430 po úpravu mostu „0478-1“

- provozní staničení km 0,004 – 0,528

- délka úseku 524 m, šířka voz. 7 m, opravovaná plocha povrchu vozovky 3 690 m2

- frézování 10 cm – 3 690 m2

- zařezání u napojení na stávající povrch včetně pracovní spáry - 580 m

- spojovací postřik – 7 380 m2

- pokládka ACL 16+ tl. 5 cm – 3 690 m2

- pokládka ACO 11+ tl. 5 cm – 3 690 m2

- zalití pracovních spár - 580 m

- výšková úprava

  - uliční vpust (UV) - 13 ks

  - revizní kanalizační šachta (RŠ) - 4 ks

- VDZ v plastu (po 30 dnech):

  - čára dělící 0,125 – 530 m

  - plošné

    - barevný symbol A12b „Děti“ 2 ks

    - nápis „DĚTI“ 2 ks

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO)

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady