III/37915 Brno, ul. Dusíkova

- výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky v celé šíři vozovky ( 6 – 14 m ) s lokálními sanacemi

- provozní staničení km 1,706 - 2,050

- délka úseku 344 m, opravovaná plocha povrchu vozovky - 2 750 m2

- frézování v celé šíři 10 cm - 2 750 m2

- frézování 5 cm (sanace) – 150 m2

- spojovací postřik - 5 500 m2

- pokládka ACO 11+, tl. 5 cm - 2 750 m2

- pokládka ACL 16+, tl. 5 cm - 2 750 m2

- doplnění ACP 16+ (sanace) - 7,5 m3

- sanace do hloubky 50 cm pod ACP – 150 m2

  - odtěžení – 75 m3

  - geotextilie 300 g /m2  - 150 m2

  - kamenivo 0/63 – 75 m3

- zařezání u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - 510 m

- zalití pracovních spár u napojení na stávající povrch a pracovní spáry - 510 m

- odtěžení krajnice o hloubce 10 cm – 175 m2

- zřízení krajnice v tl. 10 cm – 175 m2

- VDZ v barvě a po měsíci v plastu:

  - čára V1a (0,125) – 160 bm / 160 m / 20 m2

  - čára V2b (3/1,5/0,125) – 210 bm / 140 m / 17,5 m2

  - čára V2b (1,5/1,5/0,250) – 180 bm / 90 m / 22,5 m2

  - čára V4 (0,125) – 426 bm / 426 m / 53,25 m2

  - čára V4 (0,250) – 160 bm / 160 m / 40 m2

  - čára V4 (0,5/0,5/0,25) – 32 bm / 16 m / 4 m2

  - příčná čára V5 – 7,5 bm / 7,5 m / 3,5 m2

  - přechod pro chodce V7a - 15 m2

  - šikmé rovnoběžné čáry V13 – 90 m2 / 45 m2

- projektová dokumentace dopravního značení uzavírky, včetně projednání s dotčenými orgány a zajištění stanovení přechodného dopravního značení (DIO) a realizace

- Fotodokumentace provádění stavby, vč. fotodokumentace stavu blízkých nemovitostí

- Zajištění provedení a výstupů veškerých zkoušek a revizí, certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků, doklady o nakládání s odpady