### KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY

# SOUHRNNÁ POZNÁMKA K PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ

# A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ

-  veškeré klempířské výrobky  budou provedeny dle ČNS 73 36 10 – KLEMPÍŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ  a dle technologických předpisů pro dané materiály

-    ve výpisu nejsou uvedeny spojovací o kotevní prvky

-	součástí dodávky klempířských prvků bude osazení laťování na atiky pro přichycení klempířských prvků

-   klempířské výrobky budou spojeny drážkováním, spájením a nýtováním

-   rozvinuté šířky,  přesahy prvků před konstrukce budou upřesněny po zaměření na stavbě a stanoveny dle ČNS 73 36 10

-    ukončení foliové hydroizolace na svislých plochách bude pomocí systémové tmelící lišty chráněné krycí lištou, dotmelení bude provedeno vysokohutnostním PU tmelem ( přesný způsob bude stanoven dílenskou dokumentaci dodavatele, která bude schválená GP)

-    hydroizolační folie bude zatažená až na oplechování atiky, nebo 200mm nad úroveň střešního pláště u stěn z pohledového betonu, a musí být po celé ploše včetně atik a stěn odseparována geotextilií.

-	dilatační celky ve střešním plášti a v klemp. prvcích budou navrženy dle technologických předpisů pro daný střešní systém a budou zakresleny do dílenské dokumentace.

-    veškeré prostupy střešním pláštěm ( odvětrání kanalizace, prostupy vzt, komíny prostupy pro pomocné nosné konstrukce...) budou provedeny pomocí systémových dílců

-    u zvlášť namáhaných částí střešního pláště (úžlabí, vpustě, zatěžována místa) bude

položená střešní folie ve dvou vrstvách.

-  	podpory rozvodů jednotlivých profesí po střešním pláští budou osazeny na roznášecích pref. bet. deskách (střešní plášť bude chráněn geotextilií – min.300g/m2)

Dilatace mezi obj. SO004 a stáv. objekty bude řešená pomocí systémového dilat. řešení

-	napojování klempířských prvkú na prosklené fasády a střechy musí probíhat v součinnosti s dodavatelí těchto prvků

-    před výrobou nutno všechny rozměry přeměřit na stavbě