Příloha č. 5 - specifikace

Nákup zařízení pro fotografický ateliér

Uchazeč: …………………………….

Fotografický prosvětlovací stůl + difuzní oblouk

- Fotografický stůl s difuzní deskou o šíří cca 100 cm vč. opálové desky 100 x 200 cm pro pro bezstínové fotografování.

- Naklápěcí zadní strana stolu

- Pojízdné nohy stolu pro snadný pojezd

- Opálová deska stolu musí splňovat ty nejpřísnější požadavky na kvalitu rovnoměrného nasvícení.

- Difuzní opálová deska: - je vyrobena z materiálu PETG Gr.Fr.opal 30/3mm - světelná propustnost 30 % - UV stabilizace

- Difuzní oblouk

- Difuzní oblouk pro fotografický stůl, rozměr desky cca 60x150 cm

- Difuzní oblouk musí být pro daný fotografický stůl.

Malý fotografický prosvětlovací stůl (šířka cca 60cm)

- Fotografický stůl s difuzní deskou o rozměru cca 60 x 130 cm pro bezstínové fotografování.

- Deska stolu je upevněna ke konstrukci pomocí upínacích šroubů.

- Naklápěcí zadní strana stolu

- Opálová deska stolu musí splňovat ty nejpřísnější požadavky na kvalitu rovnoměrného nasvícení.

- Difuzní opálová deska: - je vyrobena z materiálu PETG Gr.Fr.opal 30/3mm - světelná propustnost 30 % - UV stabilizace

Stohová řezačka papíru

- Mechanická stohová řezačka

- S bezpečnostním krytem na přední straně stolu

- Nůž z vysoce kvalitní robustní oceli

- Možnost aretace nože, doraz stohu papíru s přesným nastavením

- Celokovová robustní konstrukce

- Včetně stojanu (podstavce) pro řezání ve stoje

- Délka řezu: 420mm a víc

- Výška stohu: cca 40mm

Rolový laminátor

Rolový laminátor s elektrickým posuvem válců určený ke studené laminaci, kašírování nebo nanášení aplikačních materiálů do maximální šíře 80cm a tloušťky 5 mm.

- laminace za studena

- šíře laminace minimálně 65 cm

- elektrický posun laminovaného materiálu – ovládání nožním pedálem a možnost reversního chodu

- možnost přesného nastavení tloušťky laminace