Nemocnice Vyškov, příspěvková organizace

Rekonstrukce budovy B

Dokumentace skutečného provedení stavby

D1.13-001 Technická zpráva

Obsah:

a.	Účel objektu	2

b.	Základní údaje o objektu	2

c.	Rozsah prací	2

d.	Technické řešení	3

Poznámka:

Dokumentace skutečného provedení byla zpracována na základě podkladů generálního dodavatele stavby Winning PS – stavební firma s.r.o.

# Účel objektu

Stavba řešila požadavek investora na modernizaci lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP křídla B2 budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace (dále jen CLR) z budovy C do křídla B2, konkrétně do 1.NP a části 1.PP. Došlo tím ke kýžené koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže je možno optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů a napomoci tak větší efektivitě jeho provozu. Pracoviště ORL, dosud situované právě v 1.NP a části 1.PP křídla B2, naopak zaujme pozici CLR ve 3.NP křídla C1 budovy C, kde bude moci pro své zákroky využívat moderního zázemí operačního sálu gynekologicko-porodnického oddělení.

Byla provedena komplexní rekonstrukce všech čtyř podlaží křídla B2 s vybudováním zcela nových dispozic v duchu standardů lůžkových oddělení nastavených předchozími etapami modernizace nemocnice. Současně byl řešen i spojovací segment směrem ke kapli, kde vznikla nová komunikační vertikála, tvořící nezbytnou požární únikovou cestu v souladu s aktuálně platnou legislativou.

V souvislosti s výše uvedeným byly provedeny související stavební práce, mezi něž patřily i drobné úpravy přilehlých zpevněných ploch.

# Základní údaje o objektu

Po dokončení hlavních prací na samotné rekonstrukci a přístavbě byly provedeny potřebné bezprostředně navazující zpevněné plochy. Jedná se o nové parkoviště pro 4 vozidla a obnovení chodníku zajišťujícího přístup do nové komunikační vertikály křídla B2 a stávající kaple.

Obě tyto řešené plochy navazují na stávající vnitroareálovou komunikaci vedoucí podél východní fasády budovy B.

Podrobné vymezení jednotlivých ploch je zakresleno v příloze D1.13-101 – Situace.

# Rozsah prací

### Přehled dílčích částí

1.	Nová parkovací plocha.

2.	Nové resp. renovované chodníky.

3.	Lokální renovace stávající komunikace.

### Řešené kapacity

Parkovací plocha s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 420 mm 	 80 m2

Chodníky s krytem z betonové zámkové dlažby v celkové tl. 250 mm 	 30 m2

Komunikace s živičným krytem v celkové tl. 450 mm 	 38 m2

Počet parkovacích stání 	 4

# Technické řešení

### Nová parkovací plocha

Východně od křídla B2, v blízkosti vstupu do stávající komunikační vertikály B1-B2, byla navržena nová parkovací plocha s šikmým stáním pro 4 osobní automobily. Plocha je provedena s krytem z betonové zámkové dlažby tl. 80 mm a spádem cca 1,0 % odvodněna směrem na přilehlou stávající vnitroareálovou komunikaci, potažmo do stávajících vpustí v ní osazených. Parkoviště je po obvodu vymezeno silničními obrubami ABO 100/15/25 osazenými do betonového lože s převýšením +100 mm. Rozhraní s vozovkou je tvořeno silničními obrubami zapuštěnými. V místě doběhu obruby lemující přilehlý stávající chodník ke komunikaci je osazen obrubník přechodový, stejně jako na druhé straně, kde dobíhající obruba lemuje nezpevněnou plochu.

Konstrukce parkovací plochy

Betonová dlažba zámková		DL		80 mm		ČSN 73 6131

Lože z drobné drti frakce 4 až 8 mm	L		40 mm		ČSN 73 6131

Vibrovaný štěrk				VŠ		150 mm	ČSN 73 6126-2

Štěrkodrť 0/32				ŠDA		150 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem							420 mm

### Nové resp. renovované chodníky

Na místě původní zpevněné plochy před vstupem do stávající kaple byla navržena plocha nová, která zajistí jak přístup do samotné kaple (přesněji řečeno k vyrovnávacímu schodišti a rampě před jejím vstupem), tak do nově navrhované komunikační vertikály. Je provedena s krytem z betonové zámkové dlažby tloušťky 60 mm a spádem cca 1,0 % odvodněna směrem na přilehlou stávající vnitroareálovou komunikaci, potažmo do stávajících vpustí v ní osazených. Je lemována chodníkovými obrubami ABO 100/10/25 osazenými do betonového lože s převýšením +80 mm. Rozhraní s vozovkou je tvořeno obrubami silničními ABO 100/15/25 s převýšením +20 mm.

V souvislosti s realizací nových venkovních rozvodů dešťové kanalizace a optických kabelů datové sítě bylo lokálně provedeno vybourání částí stávajících chodníků. Po uložení příslušných vedení a patřičném zhutnění zpětných násypů byly plochy obnoveny v původních výškových poměrech i původním spádování.

Konstrukce chodníků

Betonová dlažba zámková		DL		60 mm		ČSN 73 6131

Lože z drobné drti frakce 4 až 8 mm	L		40 mm		ČSN 73 6131

Štěrkodrť 0/32				ŠDA		150 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem							250 mm

### Lokální renovace stávající komunikace

V souvislosti s renovací chodníku před vstupem do kaple, vybudováním nové parkovací plochy a především prováděním nových tras kanalizací bylo v rámci přípravy území provedeno vybourání částí stávajících komunikací s živičným krytem. Po realizaci kanalizace, patřičném zhutnění zpětných násypů a po osazení příslušných obrubníků byly plochy komunikací obnoveny v původních výškových poměrech i původním spádování.

Konstrukce vozovky

Asfaltový beton střednězrnný			ACO11+	40 mm		ČSN 73 6121

Spojovací postřik emulzí			PS-E		0,5kg/m2	ČSN 73 6129

Asfaltový beton střednězrnný			ACP16+	60 mm		ČSN 73 6121

Infiltrační postřik emulzí				PI-E		0,5-0,7kg/m2	ČSN 73 6129

Vibrovaný štěrk					VŠ		200 mm	ČSN 73 6126-2

Štěrkodrť 0/32					ŠDA		150 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem								450 mm

### Zpřístupnění zpevněných ploch osobám se sníženou schopností pohybu a orientace

Veřejně přístupné zpevněné plochy byly provedeny dle požadavků vyhlášky 398/2009 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace. Ke všem veřejným vstupům do objektů je zajištěn bezbariérový přístup. Pochozí plochy jsou v příčném spádu do 2,0%, podélný spád nepřesahuje 8,33%.

V místech křížení pěších tras s komunikacemi je obrubník zapuštěn do výšky 20 mm nad vozovku. Jako vodící linie pro nevidomé a slabozraké budou využity převýšené obrubníky a svislé stavební konstrukce. Vodící pásy z hmatové dlažby nebyly navrhovány ani realizovány.

### Dopravní značení

Parkovací stání byla vymezena nástřikem vodorovné značky V10b.

### Zemní práce

Zemní práce spočívaly v odkopu kufru. Pláň byla pod pojížděnými plochami hutněna na modul přetvárnosti Edef,2 o hodnotě min. 45 MPa, pod pochozími plochami pak o hodnotě min. 30 MPa.