SKLADBY STŘECH

## Plochá střecha

Hydroizolace – PVC-P fólie s odolností proti UV záření (mechanicky kotvená) - BROOF(t1)	2,0 mm

Separační vrstva – PP geotextilie 300 g/m2	1,5 mm

Spádová vrstva – EPS klíny se spádem 2 %  (λ ≤ 0,039 W/m.K) 	min. 120 mm

Tepelná izolace – EPS desky 100 S Stabil (λ ≤ 0,039 W/m.K) 	100 mm

Parozábrana – modifikovaný asfaltový SBS pás (nataven na penetrovaný podklad)	4 mm

min. 230 mm

Nosná stropní konstrukce - ŽB deska

## Doplnění stávající plechové krytiny

Pozinkovaný plech s povrchovou úpravou dle stávající krytiny	1,6 mm

Smyčková rohož pod plechové krytiny (např. Delta Trela)	8 mm

Dřevěné bednění	25 mm

34 mm

doplněná konstrukce krovu (dřevěné krokve)

## Plochá střecha

Hydroizolace – PVC fólie s odolností proti UV záření (mechanicky kotvená) - BROOF(t1)	2,0 mm

Separační vrstva – PP geotextilie 300 g/m2	1,5 mm

Konstrukce stříšky nad vstupem – ŽB deska