TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zdravotní technika SO 002 – 2. etapa – skutečné provedení

Projekt zdravotní techniky řeší rozvody kanalizace, vody a plynu.

KANALIZACE

Stávající stav.

V rekonstruovaných prostorách se zruší a uzátkuje stávající připojovací potrubí kanalizace.

Nový  stav.

Veškeré rozvody kanalizace v objektu budou nové včetně ležaté kanalizace v základech,  napojené do nových nebo stávajících přípojek a revizních šachet kanalizace dešťových a splaškových podle SO 004.

Technické řešení a materiály.

Veškeré rozvody kanalizace v objektu tj. stoupačky a připojovací potrubí se provedou z Geberitu, včetně ležaté kanalizace v základech.

Ležaté potrubí Geberit se musí provádět podle montážních pokynů výrobce, v podlaze budou na stoupačkách izolační manžety, potrubí se uloží do pískového lože, spoje, tvarovky a stoupačky  se obetonují. Ostatní potrubí se obsype pískem. Veškeré ležaté potrubí se uloží na rostlý terén nebo na řádně zhutněné podloží,aby se zabránilo sedání potrubí. Patková kolena a vpusti se podbetonují, odskoky potrubí se obetonují.

Žlábek u vstupu ( dod. část komunikace) se odvodní do revizní šachty D24.

Systém kanalizace se odvětrá nad úrovní střechy ventilačními hlavicemi HL na stoupačkách.  Revize a čištění potrubí se umožní čistícími kusy, na stoupačkách nad podlahou 1.PP a v blízkosti odskoků. Na ležatém potrubí pod stropem a v základech v revizních šachtách se osadí čistící kusy s oválným víkem (LČ). Zařizovací předměty se napojí ve spádu min. 2%. Potrubí pro zařizovací předměty ve 3.etapě se uzátkují.

Stoupačky v drážkách ve zdi se provedou volně včetně tvarovek, při obetonování přes stropy a v podlaze se ochrání izolační hadicí. Prostupy mohou být pouze v dutinách panelů, ve stávající části mimo nosná žebra, nesmí se porušit výztuž. Montáž a upevnění potrubí ležatého pod stropem do žlábků i stoupaček musí být podle montážních pokynů výrobce potrubí ( i montáž všech tvarovek, pevných bodů, kluzných objímek apod.).

Označené části stoupaček a potrubí pod stropem v pracovnách a pokojích DN100 a 125 se budou zvukově izolovat izolační hadicí např. Rockwol tl.30mm, stejně se zaizoluje část ležatého potrubí v základech s malým krytím.

Odvod kondenzátu v 2.NP od VZT se odvede Geberitem před zavodněný sifon na připojovacím potrubí s nerez dvířky ze strany skladu odpadu. Odvody kondenzátů v 3.NP od sifonů u jednotek VZT se provedou z měděného potrubí přes sifon do vpusti.

Vpusti ve sprchách budou  HL, obdobně zápachové uzávěrky k myčce.

Dešťové vtoky s ochranným košem jsou součástí střešního systému.

Množství odpadních vod v běžné kvalitě:

Dešťové vody viz. SO 004.

Splaškové vody podle části vodovod – nárust: Qden  = 1120  l/den

# Brno, březen 2002                                                                                            Papežíková Soňa