schemata a případné detaily JSOU NA SAMOSTATNÝCH PŘÍLOHÁCH.

PRO všechny NESTANDARDNÍ VÝROBKY ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO ověření skutečných               rozměrů na stavbě a  ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE gp.

Při zpracování dodavatelské dokumentace, výrobě a montáži výrobků je nutné splnit požadavky norem:

ČSN 73 0202	Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě

ČSN 73 3440	Sklenářské práce stavební

ČSN 73 0540-2 ( 2002) TEPELNÁ OCHRANA BUDOV – ČÁST 2  POŽADAVKY NA VÝPLNĚ OTVORŮ a podmínky výrobců dvojskel pro způsob zasklení

Výplně otvorů - NENÍ LI V TABULKÁCH UVEDENO JINAK BUDOU:

- Rámy všech výplní otvorů budou vyrobeny z tvrdého PVC s vysokou rázovou houževnatostí ( dle DIN 7748 )

s :	pevností v tahu 48 N/mm2

modulopružnosti 2700 N/ mm2

koeficientem délkové roztažnosti 0,008 mm/mK

- Pro výplně otvorů ve vnějších stěnách budou rámy z profilů s tříkomorovým systémem, s celoobvodovým těsněním mezi křídlem a rámem, s pozinkovanými ocelovými vnitřními výztuhami pro dokonalé zajištění statiky.

Barva plastových profilů v interiéru standardní bílá, v exteriéru šedá RAL 7001.

- Kování bude celoobvodové se 4.polohou kliky pro zajištění mikroventilace. Vrchní kování hliníkové eloxované v přírodním ( stříbrném ) odstínu.

- Požadavek na součinitel prostupu tepla přes rámy U  1,7 W/m2K.

- Průvzdušnost třídy 3 dle DIN EN 12207.

- Zasklení vnějších otvorových výplní bude provedeno izolačním dvojsklem s teplým okrajem (standard SWISSPACER) s koeficientem prostupu tepla U1,1 W/m2K.

- Pro navázání povrchových úprav ostění budou otvorové výplně opatřeny na vnější i vnitřní straně plastovými samolepícími lištami s odlamovacími křídly pro nalepení ochranné fólie.

- Část oken bude opatřena vnější sítí proti hmyzu, lehce odnímatelnou při čištění rámů oken.

| 401 | 1500 x 2000 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 402 | 1500 x 2000 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 4 | - | 4 |
| 403 | 1500 x 2000 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ PÍSKOVANÝM SKLEM NA POZICI 3, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| 404 | 1500 x 2000 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ PÍSKOVANÝM SKLEM NA POZICI 3 + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 6 | - | 6 |
| 405 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| 406 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 5 | - | - | 5 |
| 407 |  |  | - | - | - | - | - |
| 408 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ PÍSKOVANÝM SKLEM NA POZICI 3 + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 409 |  |  | - | - | - | - | - |
| 410 | 1500 x 2000 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 411 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 6 | - | - | 6 |
| 412 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 413 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ PÍSKOVANÝM SKLEM NA POZICI 3, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 3 | - | - | 3 |
| 414 | 1500 x 2100 | OKNO DVOUKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ PÍSKOVANÝM SKLEM NA POZICI 3 + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| 415 | 1200 x 2100 | OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 2 | - | - | 2 |
| 416 | 1200 x 2100 | OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 1 | - | - | 1 |
| 417 | 1200 x 2000 | OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ – VE SPODNÍ POLOVINĚ SKLA NA POZICI 3 MLÉČNÁ FOLIE, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 2 | - | 2 |
| 418 | 1200 x 2000 | OKNO JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ ZASKLENÍ ČIRÉ – VE SPODNÍ POLOVINĚ SKLA NA POZICI 3 MLÉČNÁ FOLIE + VNĚJŠÍ SÍŤ PROTI HMYZU, VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | - | 1 | - | 1 |
| 419 | 1500 x 3000 | OKNO TŘÍKŘÍDLOVÉ S POUTCEM, HORNÍ DVOUKŘÍDLOVÉ OTEVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ, SPODNÍ PEVNĚ ZASKLENÉ, ZASKLENÍ ČIRÉ – PEVNÉ ZASKLENÍ BUDE MÍT VNITŘNÍ SKLO BEZPEČNOSTNÍ LEPENÉ ( VSG ), TLOUŠŤKU SKLA URČÍ DODAVATEL NA ZÁKL. NORMOVÉHO ZATÍŽENÍ DLE ČSN 730035 „ ZATÍŽENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ “. SKLO JAKO ZÁBRADELN.Í VÝPLŇ MUSÍ VYHOVĚT ZKOUŠCE RÁZOVÝM ZATÍŽENÍM DLE PŘÍLOHY 3 K ČSN 743305 „ OCHRANNÁ ZÁBRADLÍ “ Okno bude osazeno do plastového osazovacího rámu, aby mohlo být kdykoliv demontováno – otvor bude sloužit jako montážní pro vzt) VIZ SCHÉMA LIST Č. 1 | - | 1 | - | - | 1 |

| 427 | DÉLKA X MM | Ochrany rohů Z plně probarveného homogenního plastu obsahujícího složky zpomalující tvorbu bakterií a plísní, s certifikací pro použití ve zdravotnictví, pružné a odolné proti nárazům, se strukturovaným povrchem, se zaoblenými hranami - ACROVYN : Ochrana rohů L 50 x 50 mm – ACROVYN SO – 50 žluté 101 (nebo 14) – upřesní architekt modré 11 (nebo 111) – upřesní architekt |  | 8 - | - 4 |  | 8 MB 4 MB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 428 | 1X VE VÝŠCE OPĚRADLA LAVIC A ŽIDLÍ | ochranné pásy na stěnách Z plně probarveného homogenního plastu obsahujícího složky zpomalující tvorbu bakterií a plísní, s certifikací pro použití ve zdravotnictví, pružné a odolné proti nárazům, se strukturovaným povrchem, se zaoblenými hranami - ACROVYN : Ochranné pásy šířky 200 mm – ACROVYN TP – 200 žluté 101 (nebo 14) – upřesní architekt |  | 14 | - |  | 14 MB |
| 429 | 2X VE VÝŠCE LEHÁTEK A POSTELÍ A JEJICH KOLEČEK | ochranné pásy na stěnách Z plně probarveného homogenního plastu obsahujícího složky zpomalující tvorbu bakterií a plísní, s certifikací pro použití ve zdravotnictví, pružné a odolné proti nárazům, se strukturovaným povrchem, se zaoblenými hranami - ACROVYN : Ochranné pásy šířky 200 mm – ACROVYN TP – 200 modré 11 (nebo 111) – upřesní architekt |  | - | 100 |  | 100 MB |