- Příloha č. 6 Výzvy k podání nabídky

- Testování vzorků

- „DNS 16 – Matrace“

| Identifikační údaje centrálního zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | CEJIZA, s.r.o. |
| Sídlo: | Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 602 00 Brno |
| IČO: | 28353242 |
| Zastoupena: | Mgr. Libuší Podolovou, jednatelkou |

| Identifikační údaje pověřujícího zadavatele |  |
| --- | --- |
| Název: | Nemocnice Znojmo, příspěvková organizace |
| Sídlo: | MUDr. Jana Janského 2675/11, 669 02 Znojmo |
| IČO: | 00092584 |
| Zastoupena: | MUDr. Miroslavem Kavkou, MBA, FICS., ředitelem |

Předvedeno bude zboží nové, dříve nepoužívané (s výjimkou nezbytného zajištění přípravy dodavatele na testování).

V rámci funkčního ověření vzorku budou testovány níže uvedené vlastnosti nabízeného zboží, přičemž testování bude rozděleno do několika fází. V rámci první fáze testování (úvodní den) dodavatel provede zaškolení pracovníků (vč. instruktáže obsluhujícího personálu dle § 41 zákona č. 375/2022 Sb., o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro), kteří budou testování provádět, a následně na dodaném vzorku plnění předvede zadavatelem požadované parametry plnění. U neměřitelných parametrů deklaruje požadované technické parametry kontrolou dle přiloženého technického (produktového) listu. V této fázi dodavatel předloží spolu se vzorkem technické (produktové) listy a veškeré doklady dle odst. 3.8. předlohy smlouvy, která je přílohou č. 2 Výzvy k podání nabídky, jimiž bude deklarovat vlastnosti vzorku. Druhá fáze testování bude probíhat bez účasti dodavatele a bude zajišťována pracovníky příslušného zařízení, kteří budou ověřovat funkčnost vzorku v provozu (tato fáze bude trvat kontinuálně nejméně 14 dnů v návaznosti na skončení fáze č. 1). V případě, že po skončení fáze č. 2 bude zadavatel mít nejasnosti či pochybnosti o parametrech testovaných vzorků, vyzve dodavatele k provedení finální fáze testování společně se specifikací svých výhrad a případných nedostatků. V návaznosti na dokončení této fakultativní fáze testování zadavatel rozhodne, zda vzorek splňuje požadované parametry či nikoliv.

Pověřující zadavatel ověří, zda předložený vzorek předmětu plnění určenému k dodání splňuje veškeré ověřitelné vlastnosti a parametry pro požadovaný typ matrace dle Přílohy č. 3 Výzvy k podání nabídky – Technická specifikace předmětu plnění.

| Pasivní antidekubitní matrace 130 ks |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametr č. | Požadovaný parametr |  | Hodnota požadavku | Hodnota nabízená uchazečem |  | Výsledek testování |
| Matrace - základní parametry |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Délka záruční doby |  | min. 24 měsíců |  |  |  |
| 2 | Typ matrace: pasivní antidekubitní matrace min. pro IV. stupeň rizika vzniku dekubity |  | ano |  |  |  |
| 3 | Úchyty pro matraci pro lepší manipulovatelnost |  | ano |  |  |  |
| 4 | Nosnost min. 200 kg |  | min. 200 kg |  |  |  |
| Matrace - jádro |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Složeno ze 3 typů pěn |  | ano |  |  |  |
| 6 | Nehořlavost (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) |  | ano |  |  |  |
| 7 | horní vrstva | viscoelastická pěna o hustotě min. 85 kg/m³ | min. 85 kg/m³ |  |  |  |
| 8 |  | tloušťka min. 5 cm | min. 5 cm |  |  |  |
| 9 | spodní vrstva polyuretanová pěna o hustotě min. 45 kg/m³ |  | min. 45 kg/m³ |  |  |  |
| 10 | Spodní (nosná) strana matrace s prořezy na šířce matrace v místě, kde se lůžko polohuje (v oblastech přechodů zádového a stehenního dílu, stehenního a lýtkového dílu) |  | ano |  |  |  |
| 11 | Průřez oboustranně prořezané zajišťující zónovou tuhost alespoň ve třech zónách – hlava, tělo, paty |  | ano |  |  |  |
| 12 | okraje matrace vyztuženy polyuretanovou pěnou hustoty min. 50 kg/m³ |  | min. 50 kg/m³ |  |  |  |
| Matrace - potah |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Voděodolný proti vnějším tekutinám (výška vodního sloupce min. 200 cm) |  | ano |  |  |  |
| 14 | Možnost praní – pratelný |  | ano |  |  |  |
| 15 | Prodyšnosti materiálu potahu – v případě navlhnutí matrace je možné vyschnutí bez nutnosti sundání potahu. |  | ano |  |  |  |
| 16 | Spodní strana matrace je z protiskluzného materiálu |  | ano |  |  |  |
| 17 | Nehořlavost potahu (vyhovuje min. CRIB 5 nebo jiné obdobné normě) |  | ano |  |  |  |
| 18 | Snímatelnost - snadno snímatelný |  | ano |  |  |  |
| 19 | Pružný ve všech směrech |  | ano |  |  |  |
| 20 | Zip na min. dvou sousedních stranách, překrytý s ochranou proti znečištění |  | ano |  |  |  |
| 21 | Spoje kontinuálně svařované, zabraňující průsaku nečistot do jádra |  | ano |  |  |  |
| 22 | Materiál potahu antibakteriální, desinfikovatelný běžnými prostředky |  | ano |  |  |  |
| Matrace - rozměr |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Matrace musí být kompatibilní s lůžky ELEGANZA 1 výrobce LINET |  | ano |  |  |  |
| 24 | Šířka a délka matrace doporučená výrobcem lůžek ELEGANZA 1 jsou šířka 86 cm; délka 200 cm |  | ano |  |  |  |
| 25 | Výška matrace min. 14 cm |  | ano |  |  |  |