Příloha č. 2: Popis systému a úroveň požadovaných služeb

# Obsah

1.	Obsah	1

2.	Seznam zkratek a pojmů	2

3.	Vymezení IS ZOS	3

4.	Vymezení IS a technologií pro zabezpečení provozu	4

5.	Popis systému	5

5.1.	Záznamový systém (REDAT)	5

5.2.	Pracoviště ZOS	6

5.3.	Telefonní ústředna	7

5.4.	Okolí systému (HW systémový SW a komunikační infrastruktura)	7

5.5.	Umístění a místa plnění	8

6.	Úroveň požadovaných služeb	9

# Seznam zkratek a pojmů

| Zkratka/pojem | Význam |
| --- | --- |
| AVL | Systém sledování vozidel |
| DB | Databáze |
| DC | Datové centrum |
| EKP | Elektronická karta pacienta |
| GIS | Geografický informační systém |
| HD | High density (vysoké rozlišení) |
| HW | Hardware |
| HZS | Hasičský záchranný sbor |
| IS | Informační systém |
| IS OŘ | Informační systém operačního řízení (jiné označení IS ZOS) |
| IZS | Integrovaný záchranný systém |
| JMK | Jihomoravský kraj |
| LAN | Místní počítačová síť |
| MZD | Mobilní zadávání dat |
| NIS IZS | Národní informační systém IZS |
| OŘ | Operační řízení |
| OS | Operační systém |
| PC | Personální počítač |
| PČR | Policie české republiky |
| PNP | Přednemocniční neodkladná péče |
| SW | Software |
| TV | Tísňová výzva |
| WAN | Rozsáhlá síť |
| ZOS | Zdravotnické operační středisko |
| ZZOS | Záložní zdravotnické operační středisko |
| ZZS | Zdravotnická záchranná služba |
| ZZS JMK | Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje |

Tabulka 1: Seznam zkratek a pojmů

# Vymezení IS ZOS

Informační systém zdravotnického operačního střediska (IS ZOS), subsystémy ZOS a technologie pro provoz ZOS slouží pro podporu činností zdravotnického operačního střediska (ZOS) a posádek v terénu, vč. komunikace s posádkami, mezi posádkami a složkami IZS. Jedná se o soubor technologií a subsystémů společně zajišťující podporu uvedených procesů.

Jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS JMK, tj. poskytování PNP na území Jihomoravského kraje.

IS ZOS se skládá z následujících subsystémů:

- Informační systém operačního řízení (IS OŘ)

- Geografický informační systém (GIS)

- Elektronická karta pacienta (EKP) a Mobilní sběr dat (MZD)

- IS Pojišťovna

- Systém sledování vozidel (AVL)

- Svolávací systém

- Telefonní ústředna

- Záznamový systém (REDAT)

- Integrace telefonie a radiofonie

- Analytický nástroj – SOS-OBI

Nedílnou součástí IS ZOS a jeho subsystémů je i následující infrastruktura:

- Pracoviště ZOS

- HW infrastruktura v DC pro provoz IS nebo jeho částí

- Systémový SW pro provoz IS nebo jeho částí

- Síťová infrastruktura

- Mobilní vybavení posádek (tablety posádek)

- Komunikační technologie (radiostanice atd.)

Součástí IS ZOS je jeho záložní část (ZZOS) umístěná do záložní lokality, která slouží pro zajištění poskytování PNP v případech, kdy toto není možné v primární lokalitě.

# Vymezení IS a technologií pro zabezpečení provozu

Předmětem zabezpečení provozu jsou následující subsystémy a technologie IS ZOS uvedené v předcházející kapitole:

Záznamový systém

Souhrnně je dále označováno i jako „Systém“.

| Zařízení | Výrobní číslo | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> |
| <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> |
| <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> |
| <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> | <vyplní Zhotovitel> |

Detailní popis uvedených subsystémů, infrastruktury a technologií (Systému) je v následujícím textu tohoto dokumentu.

# Popis systému

V této kapitole je detailní popis subsystémů, infrastruktury a technologií uvedených v kap. 4 – Vymezení IS a technologií pro zabezpečení provozu, které jsou předmětem zabezpečení provozu.

## Záznamový systém (REDAT)

V této kapitole je uveden stávající stav informačních systémů a aplikačního software pro stávající záznamový systém (REDAT):

| IS, SW, subsystém | Výchozí stav |
| --- | --- |
| Záznamový systém (REDAT) | Jedná se o produkty společnosti RETIA, a.s. Stávající nahrávací systém - Záznamová jednotka ReDat 3 umožňuje nahrávání: - 1 ISDN 30 do ústředny - Pro záznam jednoho trunku ISDN 30 je využita speciální PCM karta (1x). - 12 stolních záložních radiostanic - Pro záznam digitálních radiostanic je využita speciální karta UDR (2x), podporující nahrávání digitálních poboček a radiostanic. Realizované řešení dále využívá integraci s terminály Tetrapol – RCT modul, včetně použitého konvertoru I2C-RS pro připojení terminálů RCT radiostanic systému TETRAPOL. Takto zaznamenané hovory a další údaje (včetně identifikace volajícího a volaného) jsou po nahrání uloženy záznamového zařízení ReDat®3 Záznamová Jednotka, z které jsou replikovány do databáze a archivu aplikační nadstavby ReDat® eXperience. - 15 mobilních telefonů Jablotron od společnosti Jablotron – analogové nahrávání - GSM telefon Jablocom (tzv.: „maximobil“, typ: GDP02) je připojen pomocí speciální sestavy, která pro nahrávání využívá speciální APC karty, která je určena k nahrávání analogových linek. - GSM telefony tohoto typu nejsou standardně vybaveny vhodným audio-výstupem pro účely nahrávání. Proto GSM telefony jsou doplněny o modul, který plní funkci čtyřcestného slučovače audiosignálu s jedním výstupem. Do vstupů slučovače jsou připojeny externí mikrotelefon a interní reproduktor a mikrofon. V této konfiguraci je GSM telefon napájen externím napájecím zdrojem. - 15 IP telefonů - Pro záznam IP telefonů je použito Ethernet rozhraní (Ethernet karta, 1x). Vzhledem k využití technologie Siemens OpenStage 40 HFA je pro záznam VoIP telefonie použit pasivní způsob záznamu. - Pro záznam 16 analogových radiostanic je využita speciální karta APC, podporující nahrávání analogových poboček a radiostanic. - Realizované řešení dále využívá integraci s analogovými výstupy radiostanic v systémech Pegas a Mototrbo. Takto zaznamenané hovory a další údaje (včetně identifikace volajícího a volaného) jsou po nahrání uloženy záznamového zařízení ReDat®3 Záznamová Jednotka, z které jsou replikovány do databáze a archivu aplikační nadstavby ReDat® eXperience. - Nahrávání obrazovek pracovních stanic 12 operátorských pracovišť operátorů KZOS. - Záznamové zařízení od společnosti RETIA, a.s. zaznamenává obrazovky operátorských pracovišť do aplikačního serveru ReDat® eXperience. Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací. |

Tabulka 2: Nahrávání

## Pracoviště ZOS

V následující tabulce je uveden popis pracovišť operátorů na ZOS, na kterých je provozován záznamový systém (REDAT) a jeho součásti:

| Prvek | Údaj(e), parametry a informace |
| --- | --- |
| Počet pracovišť | Počet pracovišť: - Primární ZOS: 12 - Sekundární ZOS: 3 Další položky se týkají každého jednotlivého pracoviště. Počet stávajících pracovišť na primárním ZOS – jedná se o pracoviště operátorů a vedoucího směny. |
| PC | Počet ks / pracoviště: 1 Operační systém: MS Windows 10 Možnost připojení až 4 monitorů WQHD (2560/ 1440) DVI/HDMI/DP Podporované protokoly: Citrix ICA 12 (Citrix Online Plugin 12); Microsoft RDP 7; VMWare ViewManager 4.5 a vyšší, Síťové rozhraní: 10/100/1000 Gigabit Ethernet |
| Klávesnice | Počet ks / pracoviště: 1 Standardní plnohodnotná klávesnice. |
| Myš | Počet ks / pracoviště: 2 |
| LCD monitory | Počet ks / pracoviště: 3 Přídavné reproduktory na spodní hraně monitoru, celkový výkon: min 10 wattů, ovládání: zapnutí/vypnutí, hlasitost, výstup na sluchátka, napájení z monitoru |
| Dotykový LCD monitor | Počet ks / pracoviště: 1 |
| IP telefon | Počet ks / pracoviště: 1 Kompatibilní s integrací telefonie a telefonní ústřednou. |
| Náhlavní souprava | Počet ks / pracoviště: 1 Bezdrátová náhlavní souprava |

Tabulka 3: Pracoviště ZOS

## Telefonní ústředna

V následující tabulce je uveden popis telefonní ústředny, kterou využívá záznamový systém (REDAT):

| Prvek | Výchozí stav |
| --- | --- |
| Telefonní ústředna | Telefonní ústředna je produkt Siemens. Telefonní ústředna připojená na příjem tísňové linky 155 u telekomunikačního operátora. Telefonní ústředna je interně napojena na: - Nahrávací systém (REDAT) pro nahrávání veškerých hovorů a přebírání lokalizace hovorů. - Integrace telefonie a radiofonie pro řízení a obsluhu volání přes ústřednu. Součástí je řada dalších důležitých funckionalit, které jsou popsané v dokumentaci k IS. Subsystém je plně funkční a jeho funkčnost musí být zachována min. v rámci současného stavu, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací. |

## Okolí systému (HW systémový SW a komunikační infrastruktura)

Pro chod Systému je důležité i okolí Systému skládající se z následujících komponent:

| Parametr | Údaj(e), parametry a informace |
| --- | --- |
| HW infrastruktura |  |
| Rackové skříně | Veškerá technologie v rámci serverovny je umístěna v RACK skříních, které jsou umístěny ve dvou řadách s dostupností jak zepředu, tak zezadu v systému chlazení tzv. studené uličky. |
| Servery | Jako virtualizační servery jsou využívány tři servery a jsou doplněny jedním management serverem. Servery jsou osazeny síťovým rozhraním jak na technologii Gigabit ethernet, tak také TenGigabitethernet. |
| Disková úložiště | Úložiště je realizováno diskovým polem a doplněno polem pro odkládání záloh QNAP NAS, který je také osazený 10Gbit rozhraním. Pro komunikaci diskových polí jsou vyhrazeny 10Gbps switche, které tak tvoří infrastrukturu pro iSCSI. |
| Zálohování | Zálohování virtualizovaného prostředí je realizováno v rámci nastavených zálohovacích scénářů pomocí SW Veeam Backup pro VMware. |
| Systémový SW |  |
| Operační systémy | V rámci dodávky virtualizačních serverů byly dodány licence Windows Server. |
| Virtualizační SW | Pro virtualizační servery je využito licence VMware Essentials Plus kit, který je určen pro 3 dvouprocesorové servery. |
| DB | Užívají se databázové licence, a to jak ORACLE, tak Microsoft SQL server. |
| Dohled | V rámci infrastruktury ZZS je využíván produkt WhatsUp Gold firmy IPSwitch pro dohled a monitoring infrastruktury. |
| Síťová infrastruktura |  |
| Směrovače | Lokality ZZS jsou propojeny do jedné WAN sítě. Pro tyto účely jsou všechny lokality vybaveny směrovačem WAN operátora. Tyto směrovače jsou ve správě WAN operátora. |
| Firewally | V rámci centrální lokality je umístěn centrální FireWall, který zajišťuje zabezpečení WAN ZZS do sítě Internet a v rámci konfigurace centrálního FW jsou ukončovány i VPN přístupy pracovníků ZZS a externích firem do sítě ZZS. FireWall odděluje interní síť ZZS nejenom od sítě Internet, ale i od ostatních externích sítí jako je NIS IZS apod. |
| LAN | V rámci centrální lokality jsou realizovány LAN prvky, a to na bázi switchů. Přičemž centrální stack switchů realizuje i routrování VLAN segmentů LAN sítě. |
| Připojení k síti NIS IZS - MV ČR (PČR) | V rámci centrální serverovny je realizováno i napojení na síť NIS IZS a síť PČR. Toto je realizováno samostatnými zálohovanými linkami ve správě České Pošty (NAKIT) a tuto síť garantuje MV ČR. |
| Připojení k internetu | V centrální lokalitě je i centrální napojení do sítě Internet. Toto připojení je zabezpečeno FireWallem (viz výše). |
| Připojení k síti MV ČR (PČR) – NIS IZS | Připojení je realizováno v rámci sítě MV ČR. |

Tabulka 4: Okolí systému

## Umístění a místa plnění

V následující tabulce jsou uvedena umístění IS ZOS:

| Místo | Adresa | Předmět realizace |
| --- | --- | --- |
| Zdravotnické operační středisko ZZS JMK, primární datové centrum a primární ZOS. | Kamenice 798/1d, 625 00 Brno | Datové centrum ZZS JMK a všechna aktiva systému umístěná v tomto DC. Dispečerská pracoviště ZOS kancelářská pracoviště. |
| PČR Jihomoravského kraje | Kounicova 687/24, 602 00 Brno – střed – Veveří | Datové centrum PČR – propojení na technologii Pegas/Matra |

Tabulka 5: Umístění

# Úroveň požadovaných služeb

V následující tabulce je úroveň požadovaných služeb dle Specifikace služeb pro Systém:

| Oblast | Režim základní podpory | Poznámka |
| --- | --- | --- |
| Záznamový systém (REDAT) | 24 x 7 |  |
| Integrace na ostatní uvedené subsystémy | 24 x 7 |  |
| Okolí systému (HW systémový SW a komunikační infrastruktura) | 24 x 7 Pro řešení havarijních stavů IS ZOS 10 x 5 Ostatní požadavky | Součinnost při konfiguraci systémových a komunikačních komponent určených pro chod Systému a integraci s ostatními Systémy ZZS a identifikaci chyb a řešení kritických situací. |

Tabulka 6: Úroveň poskytovaných služeb

Požadované služby nad rámec Specifikaci služeb:

Nejsou