Příloha č. 1

SPECIFIKACE A TECHNICKÉ POŽADAVKY ZAŘÍZENÍ

Sanitní VozidlO

Sanitní  vozidlo, kategorie M1, typu A2 vybavené a provedené v souladu se směrnicí 2007/46/ES, 
dle vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb., dle normy ČSN EN 1789:2020 pro typ A2 a zákona č. 56/2001 sb. 
(vybavení krátkodobé spotřeby, mimo defibrilátor, není součástí dodávky)

Vozidlo pro přestavbu se vznětovým motorem o objemu minimálně 1.900 ccm a minimálním výkonem 80 kW, rozvor náprav minimálně 3400 mm, nízká střecha, zadní výklopné dveře, bílá barva, 
celková hmotnost do 3.500 kg, maximální šíře vozidla (včetně vyklopených zpětných zrcátek) 2300 mm, norma emisních limitů EURO 6.

Další technické požadavky na vozidlo: airbag řidiče a spolujezdce, palubní počítač, systém  ABS + EDS, systém MSR + ASR, ESP, výškově a podélně nastavitelný volant,  posilovač řízení, imobilizér, autorádio se systémem RDS, dvojsedadlo spolujezdce, výstražný signál couvání (ne akustická žárovka),   
pravé boční posuvné dveře s oknem s posuvným sklem, prosklení tónovanými skly po celém obvodě 
(v ambulantním prostoru  tmavé), přední mlhová světla, elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka, centrální zamykání s dálkovým ovládáním s min. 2 ks plnohodnotného klíče, klimatizace 
s poloautomatickou regulací u řidiče a po celém sanitním prostoru rovnoměrně rozloženým vícebodovým (min.6) stropním výstupem.

Sanitní zástavba

- Zvláštní výstražné světelné zařízení – dva LED majáky modré barvy pevná montáž, s konfigurací jednoho v přední a jednoho v zadní části střechy, siréna umístěna skrytě v motorovém prostoru.

- Stropní osvětlení ambulantního prostoru dvěma LED světly s ovládáním u řidiče a přímo 
na světle - umístěné vpředu a vzadu nad nosítky (event. světelný LED pás nad celým prostorem).

- Pomocné osvětlení ambulantního prostoru jedním LED světlem s kombinovaným ovládáním přímo na světle a dveřním spínačem v bočních a zadních dveřích - umístěné nad bočními dveřmi.

- Osvětlení prostoru za vozidlem pevným světlem v zadních dveřích.

- Teplovodní trojrychlostní topení v ambulantního prostoru s ovládáním od řidiče.

- Světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče.

- Radiostanice pevná, umístěná na palubní desce včetně antény na střeše - radiostanici dodá zadavatel

- Zvuková signalizace řidiči tlačítkem na stropě ambulantního prostoru.

- Přepážka za řidičem s oknem s posuvnými skly a stahovací roletou.

- Vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem - v modré barvě.

- Obložení stěn a stropu omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem – v bílé barvě.

- Tepelná a zvuková izolace ambulantního prostoru.

- Všechny spoje a spáry zatmeleny omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem

- Pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vpravo za bočními dveřmi.

- 2x pevné sedadlo s integrovanou opěrkou hlavy a tříbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem umístěné vlevo před stolem nosítek. Mezera mezi sedákem a pevnou příčkou (v ose sedáku) min. 300 mm

- Pevný stůl nosítek s výklopnou nakládací plošinou umístěný šikmo vlevo, pojezdové 
a nájezdové plochy z nerezového materiálu.

- Úložný prostor ve stolu nosítek s přístupem vzadu výklopnými dvířky a z boku posuvnými dvířky.

- Uchycení pro pojízdné křeslo za zadními dveřmi vpravo.

- Zadní nakládací nerezová rampa vyklopitelná (neodnímatelně spojená s vozidlem) pro pojízdné křeslo- délka min. 2000 mm.

- Madla pro nástup po obou stranách bočních dveří, madlo vodorovné umístěné na přepážce 
k řidiči pro sedící klienty a stropní madlo s úchytem na infuze nad nosítky.

- Výklopný nástupní schod nerezový pro boční dveře.

- Uchycení pro kyslíkovou láhev 10 l v levém zadním rohu.

- Panel s dvěma zásuvkami 12 V na levém okenním sloupku.

- Stropní ventilátor s obousměrným chodem v ambulantním prostoru.

- Nádoba na odpad.

- Výstražný červený reflexní pruh (barevná stálost min. 8 let) po celém obvodu vozidla.

- Znaky modré hvězdy života, volací znak na střeše, nápisy a označení na karoserii vozidla - 
dle pozdějšího osobního upřesnění

Transportní technika

- Nosítka s polohovatelným podhlavníkem, výklopnými bočními madly, výsuvnými madly 
na nošení a nožním obloukem, včetně dětského zádržného a transportního systému, nosnost min. 250 kg.

- Podvozek pod nosítka odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovatelnou                                             výškou (min. 5 poloh), nosnost min. 250 kg.

- Pojízdné křeslo s integrovanou opěrou hlavy, loketními opěrami, čtyřbodovým prodlouženým bezpečnostním pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a vzadu, nosnost min. 250 kg.

Zadavatel požaduje nabídnout komponenty transportní techniky, které jsou účelově shodné 
a měnitelné se stávající transportní technikou fi. Medirol.

Vozidlo musí být dodáno včetně prohlášení o shodě s normou ČSN EN 1789: 2020 pro typ A2.