PLÁN BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI 
NA STAVENIŠTI VE FÁZI PŘÍPRAVY

NÁZEV AKCE:

„REKONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ NA OBJEKTU INTECH II“

Zpracovatel plánu BOZP:

Check Build s.r.o.
Vranovská 768/95
614 00 Brno

IČO: 07344058
DIČ: CZ07344058

Michalis Charalambidis, jednatel
e-mail: michal@checkbuild.cz

Objednatel plánu BOZP:

Jihomoravský kraj

Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno

IČ: 70 88 83 37
DIČ: CZ 70 88 83 37

# Identifikační údaje o stavbě, zadavateli stavby, zpracovateli projektové dokumentace a koordinátorovi

| ## A.1 údaje o stavbě |  |
| --- | --- |
| Základní údaje o druhu stavby | Rekonstrukce střešního pláště, zelená střecha |
| Název stavby | Rekonstrukce střešního pláště objektu INTECH II |
| Zadavatel stavby | Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, 601 82 Brno |
| Místo stavby | JIC INTECH II, U vodárny 2, 616 00 Brno Žabovřesky |
| Charakter stavby: |  |
| Projektová dokumentace řeší rekonstrukci střešního pláště, který je poškozen a dochází tak k opakovanému zatékání do objektu. Předmětnou stavbou je nevýrobní objekt (administrativní) JIC-INTECH v areálu VUT na ulici U Vodárny 2 v Brně. Budova má pět užitných podlaží se zastřešením plochou střechou. Na střeše je schodišťová nástavba v úrovni 6NP. Stavební úpravy budou probíhat za plného provozu administrativní budovy i areálu objektu. Stavební úpravy: Stavební úpravy budou probíhat na střeše objektu INTECH II a to po etapách tak, aby bylo eliminováno zatečení do objektu. Bourací práce – demontáž stávajícího střešního pláště: - odstranění kačírku a betonových dlaždic, které ve skladbě působí jako přitížení - demontáž tepelné izolace z polystyrenových desek - demontáž/odpojení/zabezpečení technologického zařízení vzduchotechniky - demontáž dnes hydroizolační fólie z měkčeného PVC - odstranění poškozené parotěsné vrstvy z asfaltových pásů Stavební/montážní práce: - vyčistění podkladních vrstev - oprava/výměna asfaltových pásů - nalepení tepelného izolantu z EPS desek - pokládka separační vrstvy - oplechování atik - montáž PVC fólie kotvením - pokládka separační vrstvy - realizace zelené střechy, obslužných chodníčků a kačírku |  |
| Účel užívání stavby | Administrativní budova (kanceláře a laboratoře) |
| Základní předpoklady výstavby | Časové údaje o realizaci: 2023/2024 - předpokládaný termín realizace HMG prací bude vycházet z návrhu generálního zhotovitele stavby. Členění na etapy: Členění na etapy vychází z HMG navrženého zhotovitel stavby, který není v současnou dobu znám. Návaznost a případný souběh jednotlivých stavebních prací bude zřejmý z harmonogramu prací a organizace výstavby, který smluvní zhotovitel zpracuje předá a zadavateli stavby. Následně bude plán BOZP v přípravě aktualizován na plán BOZP ve fázi realizace. Stavební úpravy budou probíhat za plného provozu administrativního objektu, proto je nutné dbát zvýšených bezpečnostních opatření. |
| Vnější vazby stavby na okolí včetně jejího vlivu na okolí stavby | Doprava a pohyb mechanizace - příjezd, vykládka, nakládka a odstavení vozidel bude probíhat po místních komunikacích. Zábor a omezení využití pozemků a komunikací - pro skladování materiálu budou využívány pouze plochy k tomu určené - pro přistavení kontejneru na odpad budou využívány pouze místa tomu určená – určí investor za součinnosti uživatele objektu Prašnost a hluk - v průběhu prací budou přijata opatření k omezení prašnosti a hluku Pohyb vozidel a osob v okolí stavby, dotčené veřejné komunikace - zvýšený provoz vozidel a osob po areálu |

| ## A.2 odůvodnění pro zpracování plánu s uvedením odkazu na příslušné právní předpisy a soupis dokumentů sloužících jako podklad pro zpracování plánu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Důvodem pro zpracování Plánu BOZP bylo naplnění následujících parametrů stanovených zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů: |  |  |
| Legislativa | Parametr | Překročeno |
| § 15 odst. 1 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb. | celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den | ANO |
| § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb. | předpokládaný celkový objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů přepočtu na jednu fyzickou osobu | ANO |

| Na staveništi budou prováděny práce a činnosti vystavující dle přílohy č. 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb. fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví (dále jen „rizikové práce nebo činnosti“): |  |
| --- | --- |
| Riziková práce nebo činnost | Prováděno |
| Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m | ANO |
| Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení | ANO |
| Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb | ANO |

| Dokumenty, na základě kterých byl Plán BOZP v přípravě zpracován (§ 14 odst. 4 zákona č. 309/2006 Sb.) |  |
| --- | --- |
| Dokumenty POŽADOVANÉ | Dokumenty PŘEDLOŽENÉ |
| Projektová dokumentace | ANO |
| Odborný posudek k žádosti o zelenou střechu | ANO |

| ## A.3 údaje o zpracovateli projektové dokumentace |  |
| --- | --- |
| Jméno, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a sídlo/adresa místa bydliště | VS-ingline, s.r.o. Družstevní 369, 664 43 Želešice IČ: 07117043 Jednatel: Ing. Miloš Červený |
| Jméno hlavního projektanta včetně čísla, pod kterým je zapsán v evidenci autorizovaných osob vedené Českou komorou architektů nebo Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, s vyznačeným oborem, popřípadě specializací jeho autorizace. | Ing. Michal Garláthy Členské číslo ČKAIT: 1006372 Obory: IP00 (Pozemní stavby) |

# Situační výkres stavby

Umístění zařízení staveniště, stejně tak zásobování elektrickou energií a vodou bude dohodnuto s investorem na počátku realizační fáze a bude vycházet jak z potřeb stavby, tak z možností investora a uživatele objektu. Skládka materiálu, kontejnery na odpad, zázemí pro zhotovitele a další součásti zařízení staveniště budou udržovány a řádně oploceny. Předpokládají se krátkodobé zábory ploch, které budou včas dohodnuty s investorem.

Detailní situační výkres bude zpracován v plánu BOZP před realizací stavby.

# Požadavky na obsah plánu BOZP

## C.1 základní informace o rozhodnutích týkajících se stavby a podmínkách stanovených v rozhodnutích a v projektové dokumentaci stavby pro její provádění z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a soupis dokumentů, týkajících se stavby, na základě kterých byla stavba povolena, včetně označení příslušného stavebního úřadu nebo autorizovaného inspektora

Informace o rozhodnutích týkajících se stavby:

Vyjádření stavebního úřadu městské části Brno-Královo Pole: Dle předloženého výkresu půdorysu střechy a níže uvedeného popisu prací na objektu jsou předmětem stavebního záměru stavební úpravy a udržovací práce za účelem celkové modernizace střechy uvedeného objektu. Součástí stavebních úprav a udržovacích prací bude odstranění stávajícího souvrství střešního pláště (PVC, tepelná izolace, kačírek), instalace nového tepelné izolace, pokládka PVC, oplechování a realizace/pokládka extenzivní zelené střechy. Dle ustanovení § 103 odst. 1) písm. c) stavebního zákona – udržovací práce, jejichž provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o udržovací práce na stavbě, která je kulturní památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. Dle ustanovení § 103 odst. 1) písm. d) stavebního zákona - stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu. K zaslanému dotazu ve věci provedení stavebních úprav a udržovacích prací (rekonstrukce střešního pláště) výše uvedené stavby pro administrativu U vodárny 3032/2a v Brně, stavební úřad konstatuje, že v souladu s ust. § 103 odst. 2) a ust. § 104 odst. 2) stavebního zákona, ohlášení nebo stavební povolení vyžadují změny stavby uvedené v ust. § 103 odst. 1) a ust. § 104 odst. 1) stavebního zákona, pokud jejich provedení by mělo za následek překročení uvedených parametrů. K vámi předloženým podkladům/informacím může stavební úřad konstatovat, že uvedené stavební úpravy a udržovací práce, za předpokladu, že jsou dodrženy výše uvedené požadavky dle ust. § 103 odst. 1 písm. c) a písm. d) stavebního zákona, nevyžadují stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Požadavky na BOZP vyplývající z Metodiky k podání žádosti v dotačním programu na Podporu vytváření zelených střech, které vydal Odbor životního prostředí Magistrátu města Brna:

Při práci na zelených střechách vznikají tato nebezpečí: - pád osob, materiálu a nářadí z výšky - ohrožení osob pod místem práce Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nutno před zahájením prací na střeše vymezit ohrožený prostor podle výšky prováděných prací. Ohrožený prostor je nutno oplotit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob pod místo práce. Šířka ohroženého prostoru se vytyčuje od paty svislice, která prochází vnější hranou volného okraje pracoviště ve výšce a je závislá na výšce prováděných prací. Ohrožený prostor musí být označen bezpečnostními značkami upozorňujícími na zákaz vstupu a na nebezpečí pádu materiálu. Jedná-li se o stavbu za provozu, musí být nájemníci i návštěvníci prokazatelně seznámeni s prováděnými stavebními pracemi a informováni o zákazu vstupu do vyhrazených prostor. Po celou dobu prací musí být zajištěna přítomnost osoby pověřené vedením prací ve výškách. Ochranu proti pádu pracovníků, materiálu a nářadí zajistí zaměstnavatel přednostně pomocí prostředků kolektivní ochrany (např. ochranná zábradlí, lešení, sítě). Pro bezpečné uložení nářadí by měli být pracovníci vybaveni pracovní pásy. Po celou dobu prací musí být vyloučena práce nad sebou a zamezen přístup osob pod místa práce ve výškách. Při manipulaci s břemenem je zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí. Se zavěšeným břemenem nesmí být manipulováno nad místy, kde se trvale zdržují pracovníci nebo v prostoru mimo staveniště. Úvaz může provádět výhradně odborně způsobilá osoba. Práce mohou být prováděny jen za příznivých povětrnostních podmínek.

## C.2 postupy na staveništi řešící a specifikující jednotlivá opatření vyplývající z platných právních předpisů, s ohledem na místní podmínky ve vazbě na předpokládaný časový průběh prací při realizaci dané stavby

a) Zajištění oplocení, ohrazení stavby, vstupů a vjezdů na staveniště, prostor pro skladování a manipulaci s materiálem

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Provoz nepovolaných dopravních prostředků v blízkosti stavby, neoprávněný vjezd na stavbu. - Pohyb nepovolaných osob v blízkosti stavby, neoprávněný vstup na stavbu a pohyb po stavbě – pohyb nájemníků po v a okolí objektu, kde probíhají stavební práce - Pohyb nepovolaných osob v blízkosti manipulace s materiálem. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Pohyb nepovolaných osob po staveništi. - Dopravní nehoda. - Sražení nepovolané osoby stavebním nebo dopravním strojem. - Ohrožení bezpečnosti osob nevhodným skladováním materiálu. - Ohrožení bezpečnosti osob při manipulaci s břemenem při skládání a nakládání materiálu. - ohrožení bezpečnosti osob při manipulaci s materiálem (demontáž staré střechy, montáž nového souvrství) - Navržené postupy a opatření: - zařízení staveniště bude zabezpečeno proti vstupu nepovolaných fyzických osob mobilním oplocením výšky 1,8 m, které bude na hranici staveniště a které musí být zajištěno proti jeho překlopení mechanickými spojkami. - Vstup na staveniště bude označen bezpečnostním značením: - Místo pro skladování materiálu umístěné na veřejném prostranství musí být ohraničeno oplocením nebo vhodnou zábranou. - Na místě pro skladování materiálu a na staveništi bude udržován pořádek. Skladovaným materiálem nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti. Skladovací plochy musí být rovné a odvodněné. - Při manipulaci s materiálem mimo oplocenou plochu staveniště se obsluha přesvědčí, že se v manipulačním prostoru nepohybují osoby, popř. zajistí střežením. - Dveře na střechu budou zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob uzamčením.

b) zajištění osvětlení stavenišť a pracovišť

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Zakopnutí a naražení dolních končetin o materiál vlivem zhoršených světelných podmínek. - Zakopnutí a následný pád z výšky do hloubky. - Navržené postupy a opatření: - Staveniště a jeho okolí bude osvětleno stávajícím veřejným osvětlením. - Organizační opatření: provádění prací pouze v denní dobu za světla.

c) stanovení ochranných a kontrolovaných pásem a opatření proti jejich poškození

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Stavba neřeší zásah do ochranných ani kontrolovaných pásem. - Stavbou budou dotčené pouze energetické obvody. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Zásah el. proudem. - Navržené postupy a opatření: - Stavbou dotčené energetické rozvody musí být před zahájením prací odpojeny a zajištěny proti případnému poškození.

d) řešení opatření při nebezpečí výbuchu nebo požáru

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Nepředpokládá se. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Nepředpokládá se. - Navržené postupy a opatření: - Požární únikové cesty budou volné a průchozí.

e) zajištění komunikace na staveništi, včetně podjíždění elektrického vedení a dalších médií (plyn, pára, voda aj.), prozatímní rozvody elektřiny po staveništi, čerpání vody, noční osvětlení

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - V místě stavby a na přístupových komunikacích uvnitř areálu objektu se nenachází nadzemní vedení NN. Není zde omezení podjezdnou výškou pro standardní mechanizaci, která se na stavbě bude vyskytovat. - Práce s ručním el. nářadím. - Čerpání vody se na stavbě nepředpokládá. - Noční osvětlení okolí stavby bude zajišťovat stávající veřejné osvětlení. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Úraz elektrickým proudem = hlavní / podružné rozvaděče, elektrické ruční nářadí - Při práci s elektrickým nářadím kontakt s živými částmi. - Při odebírání vody, riziko uklouznutí na mokré podlaze. - Navržené postupy a opatření: - Stavba zajistí dodávku energií pro svou potřebu napojením na vnitřní rozvody budovy. - Pracovníci musí být seznámeni s podmínkami pro práci s nápojnými místy – nouzové odpojení, způsob ovládání. Tato zařízení musí splňovat bezpečnostní podmínky pro jejich používání. - Veškeré ruční nářadí, musí být nepoškozené, kompletní dle návodu výrobce.

f) posouzení vnějších vlivů na stavbu, zejména otřesů od dopravy, nebezpečí povodně, sesuvu zeminy, a konkretizace opatření pro případ krizové situace

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Stavba se nenachází v záplavovém území, ani v místě, kde by hrozily sesuvy zeminy. - Stabilita stavby nebude ohrožena otřesy od dopravy. - Doprava na staveništi bude probíhat v rámci běžného zásobování stavebním materiálem a pro provádění stavebních prací. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Nejsou známy. - Navržené postupy a opatření: - Bez opatření.

g) opatření vztahující se k umístění a řešení zařízení staveniště, včetně situačního výkresu širších vztahů staveniště, řešení svislé a vodorovné dopravy osob a materiálu

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Skladování materiálu. - Vodorovná a svislá doprava – vrátky, ručně. - doprava materiálu jeřábem - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Zranění osob pádem materiálu nebo stavební konstrukcí. - Demontáž technologických zařízení (vzduchotechniky) a její manipulace. - Pohyb osob v ohroženém prostoru. - Navržené postupy a opatření: - Prostor pro skladování materiálu bude na vyčleněných plochách uvnitř oploceného staveniště. - Vodorovná doprava materiálu po staveništi bude probíhat manuálně, nákladními vozidly, nakladači a další stavební mechanizací, která bude k dispozici. - Vodorovná a svislá doprava materiálu bude zajištěna nákladním autem s HR, případně stavebním výtahem, autojeřábem. - Při manipulaci s břemenem je zákaz zdržovat se v prostoru možného pádu zavěšeného a usazovaného břemene a jeho částí. Se zavěšeným břemenem nesmí být manipulováno nad místy, kde se trvale zdržují pracovníci nebo v prostoru mimo staveniště. - Úvaz může provádět výhradně odborně způsobilá osoba. Práce mohou být prováděny jen za příznivých povětrnostních podmínek. - Všechny přesuny suti vně (přesun kačírku) budovy budou prováděny pomocí rukávce zaústěného do kontejneru umístěného na předem určeném místě. - Umístění zařízení staveniště bude vycházet z požadavků stavby a možností investora a uživatele objektu. - Malé množství materiálu, může být přesunováno stavebnímu kolečky, vědry, džbery nebo manuálně, při dodržení hygienických limitů pro ruční manipulaci s břemeny dle NV 361/2007 Sb. - V případě použití jeřábů musí být součástí technologického postupu stanoven systém bezpečné práce pro dopravu břemen. Při používání jeřábů nesmí dojít ke kolizi pracovních skupin.

h) postupy pro zemní práce řešící zajištění provádění výkopů, zejména riziko zasypání osob, s ohledem na druhy pažení, šířku výkopu, sklony svahu, technologii ukládání sítí do výkopu, zabezpečení okolních staveb, snižování a odvádění povrchové a podzemní vody

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Zemní práce nebudou na stavbě probíhat. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Bez rizik. - Navržené postupy a opatření: - Bez navržených opatření.

i) způsob zajištění bezbariérového řešení na veřejných pozemních komunikacích a veřejných plochách, zejména s ohledem na způsob zajištění proti pádu do výkopu osob se zrakovým postižením

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Doprava a skladování materiálu. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Omezení průchodné/průjezdné šířky. - Navržené postupy a opatření: - Veřejné pozemní komunikace a veřejné plochy budou volné. - Skladování materiálu v prostorách veřejných ploch a komunikací bude skládka ohrazena.

j) postupy pro betonářské práce řešící způsob dopravy betonové směsi, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi proti pádu do směsi, pohyb po výztuži, přístup k místům betonáže, předpokládané provedení bednění

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Betonářské práce nebudou na stavbě probíhat. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Bez rizik. - Navržené postupy a opatření: - Bez opatření.

k) postupy pro zednické práce řešící základní technologie zdění zevnitř objektu, zejména ochranné zábradlí zvenku, z obvodového lešení, zajišťování otvorů ve svislém zdivu, dopravu materiálu pro zdění, zajištění pod místem práce ve výšce a v jeho okolí

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Zednické práce nebudou probíhat. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Bez rizik. - Navržené postupy a opatření: - Bez opatření.

m) postupy pro bourací a rekonstrukční práce řešící základní technologie bourání, zejména ruční, strojní, kombinované, a za využití výbušnin, zajištění pracovišť s bouracími pracemi, podchycení bouraných konstrukcí, odvoz sutin, zajištění všech fyzických osob zdržujících se na staveništi ve výšce, zabezpečení inženýrských sítí, jejich náhradní vedení, zabezpečení okolních objektů a prostor

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - demontáž střešního pláště – manipulace s kačírkem, střešní fólii, tepelnou izolací - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Pád nářadí. - Zřícení bouraného materiálu z výšky. - Navržené postupy a opatření: - Bourání/rozebírání bude probíhat ručně a to zásadně metodou shora dolů. - Pád nářadí a bouraného materiálu - vymezení OP ohrazením zábranou. - Platí přísný zákaz vstupu do prostoru ohroženého pádem materiálu.

o) postupy pro práci ve výškách řešící způsob zajištění proti pádu na volném okraji, proti sklouznutí, proti propadnutí střešní konstrukcí, dopravu materiálu, konkrétní způsob zajištění prací ve výšce; při navrhování osobního zajištění osob určit systém zachycení proti pádu, včetně určení způsobu kotvení pro zajištění osob proti pádu osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud nebylo možné přednostně užít prostředků kolektivní ochrany před prostředky osobní ochrany

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Pohyb po střešní konstrukci – montáž a demontáž střešního pláště. - Vodorovná doprava materiálu po střešní konstrukci. - Svislá doprava – autojeřáb. - Skladování materiálu. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Pád osob, materiálu a nářadí z výšky. - Ohrožení osob pod místem práce. - Navržené postupy a opatření: - Pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví je nutno před zahájením prací na střeše vymezit ohrožený prostor. - Ohrožený prostor je nutno oplotit nebo jinak zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob pod místo práce. - Ohrožený prostor musí být označen bezpečnostními značkami upozorňujícími na zákaz vstupu a na nebezpečí pádu materiálu. - Rekonstrukce bude probíhat za provozu - nájemníci i návštěvníci musí být prokazatelně seznámeni s prováděnými stavebními pracemi a informováni o zákazu vstupu do vyhrazených prostor. Po celou dobu prací musí být zajištěna přítomnost osoby pověřené vedením prací ve výškách. - Ochranu proti pádu pracovníků, materiálu a nářadí bude přednostně zajištěno pomocí prostředků kolektivní ochrany. Specifikaci prostředků kolektivní ochrany definuje zhotovitel v technologickém postupu provádění prací. - Pro bezpečné uložení nářadí budou pracovníci vybaveni pracovními pásy. - Po celou dobu prací musí být vyloučena práce nad sebou a zamezen přístup osob pod místa práce ve výškách. - Ochranu proti pádu z volného okraje střechy není nutné provádět pokud pracoviště, popř. přístupová komunikace, jsou vymezeny vhodnou ochranou proti pádu, např. zábranou umístěnou ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od okraje střechy. - Při práci blíže než 1,5 m od hrany pádu (volného okraje střechy) musí být použito osobní zajištění nebo technické konstrukce proti pádu z výšky. - Předmětná střešní konstrukce je koncipována jako nepochůzí (není určena pro běžný pohyb osob), proto v daném případě není technicky vhodné ani ekonomické pro zajištění všech volných okrajů využít trvalou kolektivní ochranu proti pádu z výšky a do hloubky při užívání stavby. Z tohoto důvodu bylo navrženo řešení zabudovaných kotvících bodů umožňujících bezpečné připevnění OOPP při práci v nebezpečném prostoru u volného okraje v době užívání stavby. S ohledem na typ podkladu a skladbu střešní konstrukce byly navrženy následující typy výrobků a komponentů: Záchytný a zádržný systém s poddajným kotvícím vedením z textilního lana (tzv. „montážní lano“) a kotvící body určené ke kotvení do betonové konstrukce. - Individuální ochrana proti pádu z výšky do hloubky během provádění prací bude vycházet z technologického postupu prací, který před zahájením prací předloží zhotovitel. - Tímto řešením není dotčena povinnost chránit pracovníky proti pádu osob z výšky a do hloubky v průběhu realizace stavby primárně kolektivními prostředky ochrany proti pádu osob z výšky a do hloubky. - První použití zabezpečovacího sytému proti pádu z výšky a do hloubky je možné teprve po řádně provedené revizi a po předání zabezpečovacího systému do užívání oprávněnou osobou. Užívání zabezpečovacího systému je umožněno jen proškoleným a vhodně vybaveným pracovníkům, kteří jsou poučeni a řádně seznámeni s návodem na používání navrženého zabezpečovacího systému proti pádu z výšky a do hloubky. - Montáž mohou provádět pouze společnosti a fyzické osoby proškolené buď výrobcem, nebo jím pověřenou a zplnomocněnou osobou. Montáž všech bodů musí být zdokumentována způsobem dokladujícím vhodné ukotvení. Firma provádějící montáž musí dodržovat striktně návody k montáži zpracované výrobcem nebo dodavatelem systému a musí tuto skutečnost potvrdit v protokolu o montáži. - Pro připojení OOPP ke kotevním bodům platí následující pravidla: - Spojovací lano (tj. lano, ke kterému je připojený postroj pracovníka) je nutné vždy zkrátit na minimální možnou délku vzhledem k prováděné pracovní činnosti, maximálně však na takovou délku, aby nemohlo dojít k volnému pádu delšímu než 1,5 m. - Na lanovém úseku (podél lana) mohou pracovat současně maximálně 4 osoby, z toho vždy maximálně dva v jednom poli (tj. délka lana mezi dvěma kotvicími body) - Na jednotlivém kotvicím bodu mohou být připevněny maximálně 3 osoby - Připevňování OOPP k systému ochrany proti pádu musí být prováděno vždy ze strany, kde nehrozí pád z výšky, tzn. mimo nebezpečný okraj v šířce 1,5 m od hrany pádu - Při nepříznivých povětrnostních podmínek budou práce přerušeny. - Půdorys střechy se zakreslením záchytného systému je přílohou č. 2.

p) zajištění dalších požadavků na bezpečnost práce, zejména dopravu materiálu, jeho skladování na pracovišti, zajištění pracoviště z hlediska požadavků při práci ve výšce, opatření vztahující se k pomocným stavebním konstrukcím použitým pro jednotlivé práce, použití strojů

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Skladování materiálu a vybouraného odpadu na stavbě. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Sražení nepovolané osoby stavebním nebo dopravním strojem. - ohrožení bezpečnosti osob nevhodným skladováním materiálu (zakopnutí, uklouznutí, zasypáním) - ohrožení bezpečnosti osob při manipulaci s břemenem při skládání a nakládání materiálu - Navržené postupy a opatření: - Prostor pro skladování materiálu bude na vyčleněných plochách. - Při skladování materiálu uvnitř objektu bude materiál zabezpečen proti sesunutí, v přilehlém prostoru skládky materiálu budou zachovány volné průchody. - Doprava materiálu na pracoviště bude řešena ručně, případně nákladními vozidly s HR, autojeřáby. - Malé množství materiálu, může být přesunováno stavebnímu kolečky, vědry, džbery nebo manuálně, při dodržení hygienických limitů pro ruční manipulaci s břemeny.

q) postupy řešící jednotlivé práce a činnosti a stanovící opatření pro prolínání a souběh jednotlivých prací, zejména využití více jeřábů na jednom staveništi a práce za současného provozu veřejných dopravních prostředků

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - ohrožení osob při neřízeném průběhu prací (pohyb pod břemenem, pád z výšky, zásah el. proudem). - Navržené postupy a opatření: - Provádění prací musí být koordinováno hlavním stavbyvedoucím tak, aby nedocházelo ke vzájemným kolizím prací. - Souběžné provádění prací více zhotovitelů se očekává v minimální míře. - Zhotovitelé jsou povinni se vzájemně informovat o rizicích vyplívajících z jejich činnost. - Plánované provádění prací na stavbě bude projednáváno průběžně, především pak na kontrolních dnech stavby, kde bude ve spolupráci s koordinátorem BOZP omezeno vzájemné ohrožení pracovníky na pracovišti. - Bude dodán seznam podzhotovitelů, který bude průběžně aktualizován.

s) zajištění bezpečnostních opatření ve spojení s prací ve výšce a nad volnou hloubkou, při provádění dokončovacích prací a prací pomocné stavební výroby, zejména při montáži antén a hromosvodů, osazování oken, montáži zábradlí, vodorovné izolace balkónů, teras a střech, při montáži výtahů, vzduchotechniky, klimatizací, při provádění nátěrů konstrukcí a fasád a při dokončovacích pracích kolem objektu, např. chodníky, osvětlení, a při provádění udržovacích prací

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Dokončovací práce - montáž hromosvodů, pokládka kačírku. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Pád z výšky. - Navržené postupy a opatření: - Při provádění dokončovacích prací blíže než 1,5 m od hrany pádu (volného okraje střechy) musí být použito osobní zajištění. - Práce budou probíhat pouze za příznivých povětrnostních podmínek.

t) postupy pro specifická opatření vyplývající z podmínek provádění stavebních a dalších prací a činností v objektech za jejich provozu, včetně časového harmonogramu těchto prací a činností

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Všechny stavební práce probíhají za plného provozu administrativní budovy. - Předpokládá se pohyb osob v bezprostředním okolí uvnitř i vně stavby. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - Hluk a prašnost. - Zranění padajícím materiálem nebo ručním nářadím. - Navržené postupy a opatření: - Zamezení pohybu nepovolaných osob v prostorách rekonstrukce.

u) postupy pro opatření vyplývající ze specifických požadavků na stavbu, například z konzultací s orgány inspekce práce, stavebními úřady, orgány ochrany veřejného zdraví a dalšími orgány podle zvláštních právních předpisů

- Identifikace prací nebo činností, popř. dotčených míst na stavbě: - Veškeré činnosti spojené s prací a pohybem po stavbě. - Identifikace rizik souvisejících s prací nebo činností, popř. dotčenými místy na stavbě: - riziko úrazu - riziko požáru - Navržené postupy a opatření: - Stavba nesmí omezit přístup a příjezd vozidel hasičského záchranného sboru a zdravotního záchranného sboru k rekonstruovanému objektu, ani k žádnému z objektu uvnitř areálu.

# Aktualizace plánu BOZP

Aktualizaci plánu BOZP zajišťuje koordinátor BOZP před realizací stavby. Plán BOZP bude dle potřeby aktualizován a upravován s ohledem na technologické postupy generálního zhotovitele, které doloží technologickým postupem prací. Do plánu je nutno zapracovat také změny v organizaci staveniště nebo posuny v časovém harmonogramu stavby. S aktualizovaným plánem BOZP budou dotčení zhotovitelé seznámeni bez zbytečného odkladu. Jeden aktualizovaný výtisk bude trvale k dispozici na stavbě u generálního zhotovitele.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Seznam právních a ostatních předpisů BOZP ve vztahu ke staveništi stavby

Příloha č. 2: Půdorys střechy - záchytný systém

Příloha č. 1: Seznam právních a ostatních předpisů BOZP ve vztahu ke stavbě

Podklady pro zpracování plánu BOZP v přípravě:

- Projektová dokumentace a technická zpráva;

- Konzultace s projektantem

Přehled právních předpisů souvisejících se stavbou (vše v platném znění):

- Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

- Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

- Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

- Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon

- Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

- Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

- Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

- Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

- Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

- Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

- Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích

- Vyhláška č. 48/1982 Sb., Českého úřadu bezpečnosti práce, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení

- Vyhláška č. 73/2010 Sb., o vyhrazených elektrických technických zařízeních

- Vyhláška č. 79/2013 Sb., o pracovnělékařských službách a některých druzích posudkové péče

- Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb

Na staveništi budou vždy k dispozici následující dokumenty:

- Platná projektová dokumentace pro provádění stavby

- Technologické postupy prací, jsou-li požadovány a vyhodnocená rizika k jednotlivým činnostem

- Stavební deník

- Stavební povolení

- Plán BOZP