Specifikace předmětu zakázky

1 – Plynový konvektomat – 2 ks

Základní funkce stroje:

Vaření v páře, horký vzduch, kombinovaný režim páry a horkého vzduchu, noční úpravy vaření a pečení, automatický přechod do režimu zrání a udržování

Technický popis:

bojlerový vyvíječ páry

Celkový instalovaný příkon 80 kW +/-10%

Kapacita: možnost vložení 40x GN 1/1 nebo 20x GN 2/1

Maximální rozměr: 1100(šířka)x1100(hloubka) mm Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet nebo integrovaných kartuší s chemií na mytí a oplachování, program krátkého mytí max. do 15 min. Stroj používá na mytí chemické, ekologické mycí prostředky bez fosfátů a fosforu

Teplotní rozsah: 30 až 300oC Regulace vlhkosti s přesností na 1%

Minimálně tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

odtah přebytečných par

individuální programování času pro jednotlivé vsuny min. šestibodová teplotní sonda

integrovaná samonavíjecí sprcha

LED osvětlení vnitřního prostoru

Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

Max. dotyková teplota dvířek 75°C

Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

Ovládací panel:

Ovládání pomocí barevného dotykového displeje zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím

softwaru a mobilní aplikace

Zobrazení spotřeby energie

WiFi připojení

Příslušenství:

Originální zavážecí vozík s 20-ti zásuvy pro daný typ zařízení – 2*2 ks

Uchazeč doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující uchazeče k prodeji a servisu nabízeného zařízení

Energetická účinnost:

Spotřeba energie v kombinovaném režimu dle normy DIN 108873-1:2012-12 maximálně 18 kWh.

Uchazeč prokáže splnění tohoto parametru certifikátem vydaným nezávislou certifikační autoritou.

2 - Elektrické multifunkční varné zařízení – 1 ks

Základní funkce stroje:

Elektrické multifunkční varné zařízení určené pro:

vaření, jemné vaření – mléčné produkty, sous-vide,vaření delta T, vaření v páře, grilování, restování, smažení a udržování

Technické parametry:

Objem min. 150 litrů

Možnost vložení min. 4xGN 1/1-195

Celkový max. půdorysný rozměr: 1200x900 mm

Celkový instalovaný příkon max.: 30 kW

Napětí: 3N AC 400V

Přímé napojení na studenou vodu

Odpad vody DN 50

Rozsah teplot min: 50-250 °C

Ovládací panel:

Ovládání pomocí dotykového TFT displeje

Stroj řízen mikroprocesorem

Automatické napouštění vody do nádoby s přesností na 1 lt.

Teplotní sonda

Konstrukce:

Celonerezová rámová konstrukce

Nerezový výpustný ventil pokrmu 2“ z AISI 316 s plynulou regulací výtoku

Elektromechanické vypouštění odpadní vody z varné nádoby přímo do odpadu

Víko izolované, dvouplášťové s těsněním

Uvedení do bodu varu při plném množství vody do 35 min

Základní vybavení:

Integrovaná zásuvka 230 V pro připojení pomocných spotřebičů

Integrovaná samonavíjecí sprcha

Příslušenství:

Síto odpadu pro vypouštění odpadní vody s měrkou

Síto výpustného ventilu pro vypouštění vařených potravin

2 ks roštu na dno pánve

Špachtle velká

Lopata děrovaná

Lopata plná

Stěrka na čištění

2x děrovaná vložka GN 1/1 se sklopnými držadly

Sada kartáčů pro čistění a údržbu

Uchazeč doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji a servisu nabízeného zařízení

Příslušenství

Filtrační olejový vozík – vozík k plnění, uchovávání a filtraci fritovacího oleje

Technické parametry:

Předpokládaný rozměr: 600x600x1200 mm

instalovaný příkon: 1,5 kW +/-10%

napětí 230 V

kapacita náplně min. 50 lt. oleje

nerezové, pojízdné provedení

bezpečnostní rukojeť

napouštěcí rameno otočné

vyjímatelný a omyvatelný jemný filtr pro filtraci oleje

čerpadlo odolné teplotě min. 175°C

funkce předehřevu pro rozpuštění tuhého fritovacího tuku

Příslušenství:

Pojízdný podstavec vč. police a prostoru pro stroj – originální řešení výrobce nabízeného stroje

3 – Mycí stroj granulový na provozní nádobí – 1ks

Základní funkce stroje:

Mycí stroj vhodný na mytí jakéhokoliv provozního nádobí, myje zcela zaschlé nepředmyté nebo neodmočené

nádobí kombinací vody, detergentů a plastových granulí

Technický popis:

Mycí stroj s integrovaným nakládacím stolem

Nejdelší mycí cyklus min. 300 max. 350 s

Kapacita na 1 cyklus: min. 8x GN 1/1 hloubka 200 mm , nebo ekvivalent

Hodinová kapacita min.170 GN 1/1 200 mm hloubka

Atmosférický izolovaný boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem, spuštění oplachu vázáno na dosažení

správné oplachové teploty v boileru

elektronický ovládací panel v úrovni oči

minimálně 3 mycí programy s možností volby mytí s granulemi a minimálně 3 mycí programy mytí bez granulí

veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304,

mycí nádrž vyrobena z ušlechtilé nerez oceli AISI 304, plovákový bezpečnostní hlídač hladiny vody v bojleru, připojení na studenou vodu.

Mycí stroj používá pro mytí plastové granule těžší než voda

Max. půdorysný rozměr: 1100x1500 mm

Napětí 400 V, instalovaný příkon min 28 kW

Příslušenství:

2x základní mycí koš vhodný pro mytí gastronádob

vozík pro manipulaci se základním mycím košem

Nástěnný držák pro uložení základního mycího koše

2x sběrná nádrž na granule

Škrabka

Držák hrnců a pánví

Držák drobného náčiní

Uchazeč doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji a servisu nabízeného zařízení

4 – Poloautomatické krájecí zařízení – 1 ks

Základní funkce stroje:

Universální krájecí a nudličkovací zařízení pro přípravu čerstvého masa na plátky, kostky nebo nudličky

Technické parametry:

Předpokládaný rozměr: 500x750x800 mm bez podstavce

instalovaný příkon: 1,5 kW +/-10%

napětí 400 V

rozteč krájecích nožů 12 mm

výkon při plátkování 1500 kg/hod.

výkon při nudličkování 500 kg/hod.

nerezové provedení

Příslušenství:

Pojízdný podstavec vč. police a prostoru pro stroj – originální řešení výrobce nabízeného stroje

Uchazeč doloží certifikát vydaný výrobcem opravňující k prodeji a servisu nabízeného zařízení

Uchazeč předloží konkrétní názvy výrobků a doloží popis a  technické listy k prokázání splnění požadavků.