Technická specifikace pro projekt Nemocnice TGM Hodonín - obnova a ochrana dat, modernizace a zabezpečení výpočetní infrastruktury datového centra

Obsah

Cíl projektu	2

Ochrana a obnova dat	2

Předměty dodávky	3

Cyber prostředí	3

Licence, příslušenství	3

Dokumentace	3

Servery	4

Tabulka 1 - minimální požadavky na Jump server	4

Tabulka 2 - minimální požadavky na Cyber Management server	5

Tabulka 3 - Minimální požadavky na Cyber Test server	7

Software	9

Tabulka 4 - Minimální požadavky na Cyber Management software	9

Tabulka 5 - Minimální požadavky na Cyber Test software	10

Networking	12

Tabulka 6 - Minimální požadavky na Top of Rack switche	12

Tabulka 7 - Minimální požadavky na Management switch	14

Tabulka 8 - Minimální požadavky na Data Diodu	15

Primární a Sekundární zálohovací storage / bezpečné úložiště	17

Tabulka 9 - Minimální požadavky na primární a sekundární zálohovací storage	17

KVM, KMM, NTP server, Rack, UPS	21

Tabulka 10 - Minimální požadavky na KVM a KMM	21

Tabulka 11 - Minimální požadavky na NTP server	22

Tabulka 12 – Minimální požadavky na Rack	22

Tabulka 13 – Minimální požadavky na UPS	22

Tabulka 14 - obecné požadavky Cyber prostředí	23

Implementační práce	24

# Cíl projektu

Cílem této veřejné zakázky je ochrana a obnova dat, modernizace a zabezpečení výpočetní infrastruktury datového centra týkající se Hardware a Software prvků využívaných k zajištění dostupnosti provozovaných aplikací a ochraně dat. Zajištění obnovy dat a celého provozu při nedostupnosti produkčního prostředí a po případném Cyber útoku. To vše včetně fyzické instalace nových technologií v záložních prostředích, zálohovacích a Disaster recovery řešení, a zajištění technické podpory instalovaných technologií na dalších 5 let.

## Ochrana a obnova dat

Cílem projektu je ochrana dat proti ransomware útokům, ale také řešení obnovy dat a aplikací nejen po Cyber útoku. Nabídnuté řešení musí podporovat současný zálohovací SW Dell Avamar, který zálohuje naši infrastrukturu na Dell PowerProtect Data Domain; musí obsahovat kompatibilní bezpečná úložiště s integrovanou ochranou dat (retenční politiky); kompatibilní SW pro zajištění automatizovaného řízení procesu zálohování a monitoringem, který bude napojen do monitorovacího nástroje. Dále LAN infrastruktura nutnou pro komunikaci zařízení v rámci izolovaného prostředí. Pro účely správy musí být toto prostředí vybaveno konzolí, obsahující klávesnici a monitor umístěného v rámci požadovaného racku.

Nabídka bude obsahovat i řešení pro obnovu dat a aplikací na místo mimo původní produkční prostředí, které bude umístěno v areálu nemocnice.

Součástí nabídky bude hardware a Software vybavení, které bude mít popsané vlastnosti a pokrývající kapacitu veškerých zálohovaných dat.

Celé řešení musí být pokryto podporou výrobce v délce trvání 5 let umožňující opravu HW a SW chyb a právo na nové verze všech potřebných software, které jsou součástí dodávky.

Součástí dodávky budou také implementační práce.

# Předměty dodávky

Následující kapitoly obsahují technické (designové, výkonové a funkční) požadavky na předměty dodávky. Prokázání splnění požadovaných hodnot a vlastností dokládá Dodavatel odkazem na dokumentace, dostupnou na webových stránkách výrobce.

## Cyber prostředí

Požadovaným cílovým stavem je vytvořit prostředí pro analýzu vybraných dat v kontrolovaném prostředí, jež mohla být napadena. Toto prostředí obsahuje bezpečné úložiště (zálohovací storage) a Cyber Management hosta, Hosta pro obnovu (Backup&Recovery Server) a Analytického hosta/y (Cyber Test server). Pro správu Cyber prostředí slouží vyhrazený Jump server a příslušenství KVM+KMM. Data z produkčního prostředí se přesunují do Cyber prostředí prostřednictvím replikace zabezpečených úložišť. (Primární a Sekundární zálohovací storage)

Sítě produkčního a Cyber prostředí nejsou navzájem přímo propojeny, s výjimkou replikačního datového spojení mezi bezpečnými úložišti v těchto dvou prostředích. Dále bude existovat vyhrazené propojení z Management hosta v Cyber prostředí do produkčního prostředí pro hlášení událostí. A součástí Cyber prostředí bude také nezávislý a spolehlivý zdroj času pro funkci retenčních zámků a zachování neměnnosti dat.

### Licence, příslušenství

Dodavatel dodá veškeré potřebné licence pro zajištění on-premise provozu nabízeného řešení pokrývající celou dodanou infrastrukturu.

Zároveň Zadavatel požaduje dodat veškerou nutnou kabeláž, optické moduly/kabely pro připojení k DC access přepínačům disponující optickou konektivitou 10Gbps na portu.

### Dokumentace

Dodavatel v rámci projektu připraví a dodá technickou dokumentaci, včetně popisu a způsobu konfigurace všech instalovaných komponent.

V následujících tabulkách jsou uvedeny mandatorní požadavky.

## Servery

### Tabulka 1 - minimální požadavky na Jump server

Jump server – 1ks – cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| JS1 | Provedení Rack – šíře 19”, 1U, 1CPU socket, 8x hot-swap HDD slot. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS2 | Příslušenství pro montáž do racku, vč. kabelového managementu umožňujícího vysunutí serveru za chodu, bez nutnosti odpojování napájecích a datových kabelů. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS3 | Operační paměť 32GB (min. 2x DIMM 3200MT/s) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS4 | Min. 1x CPU 6C/12T @ 2,9GHz | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS5 | Disky pro OS 2x 960GB SSD, 1 DWPD, chráněné HW RAID 1 na dedikovaném řadiči Možnost přidat další disky ke stejnému řadiči a vytvořit na nich RAID | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS6 | I/O Porty: - 2x 1GbE RJ-45 - 2x 10GbE Base-T | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS7 | TPM 2.0 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS8 | Napájecí zdroje v redundantní konfiguraci 1+1, hot-plug. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS9 | OOB management: - Server musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GbE RJ-45. - Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI. - Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. - Podpora HW profilů. Podpora IPv4, IPv6. - Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru musí být hashovaná proti zneužití (zero touch deployment). - Server musí umožňovat „lock-out“ BIOSu a firmware jednotlivých komponent tak aby bylo zabráněno přepisu závadnou aktualizací. - Je požadována funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení) - Základní deska či management serveru musí být vybaveny vlastním dedikovaným úložištěm pro umístění ovladačů potřebných pro instalaci OS, diagnostických nástrojů a také konfiguračních parametrů jednotlivých komponent pro případ výměny HW, aby nebylo nutné použití CD/DVD nebo jiných asistenčních médií. Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce), tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS10 | licence MS Windows Server 2022 Standard | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS11 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům | ☐ ANO ☐ NE |  |
| JS12 | Vadná datová média, vyměněná v rámci záruky, se nevrací, ale zůstávají v majetku Zadavatele. | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 2 - minimální požadavky na Cyber Management server

Cyber Management server – 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS1 | Provedení Rack – šíře 19”, 1U, 2CPU socket, 10x hot-swap HDD slot. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS2 | Příslušenství pro montáž do racku, vč. kabelového managementu umožňujícího vysunutí serveru za chodu, bez nutnosti odpojování napájecích a datových kabelů. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS3 | Operační paměť 256GB (min. 8x DIMM 3200MT/s) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS4 | Min. 1x CPU 16C/32T @ 2,8GHz Nebo 2x CPU 8C/16T @ 2,8GHz | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS5 | Disky pro OS 2x min.240GB SSD, v RAID 1 na dedikovaném řadiči (tyto disky nezabírají žádnou z požadovaných hot-swap pozic). Disky pro DATA min. 7x 3.84TB SAS SSD, 1 DWPD, chráněné HW RAID 5 na dedikovaném řadiči s cache min.8GB Možnost přidat další disky ke stejnému řadiči a vytvořit na nich RAID | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS6 | I/O Porty: - 2x 1GbE RJ-45 - 2x Dual port 10GbE base-T | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS7 | TPM 2.0 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS8 | Napájecí zdroje v redundantní konfiguraci 1+1, hot-plug. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS9 | OOB management: - Server musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GbE RJ-45. - Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI. - Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. - Podpora HW profilů. Podpora IPv4, IPv6. - Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru musí být hashovaná proti zneužití (zero touch deployment). - Server musí umožňovat „lock-out“ BIOSu a firmware jednotlivých komponent tak aby bylo zabráněno přepisu závadnou aktualizací. - Je požadována funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení) - Základní deska či management serveru musí být vybaveny vlastním dedikovaným úložištěm pro umístění ovladačů potřebných pro instalaci OS, diagnostických nástrojů a také konfiguračních parametrů jednotlivých komponent pro případ výměny HW, aby nebylo nutné použití CD/DVD nebo jiných asistenčních médií. Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce), tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS10 | Předinstalovaná VMware image min. ESXi 8.0 na OS discích | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS11 | licence MS Windows Server 2022 Datacenter | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS12 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 3 - Minimální požadavky na Cyber Test server

Cyber Test server – 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CTS1 | Provedení Rack – šíře 19”, 1U, 2CPU socket, 10x hot-swap HDD slot. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS2 | Příslušenství pro montáž do racku, vč. kabelového managementu umožňujícího vysunutí serveru za chodu, bez nutnosti odpojování napájecích a datových kabelů. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS3 | Operační paměť 512GB (min. 8x DIMM) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS4 | 2x CPU 16C/32T @ 2,9GHz nebo vyšší | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS5 | Disky pro OS 2x min.240GB SSD, v RAID 1 na dedikovaném řadiči (tyto disky nezabírají žádnou z požadovaných hot-swap pozic). Disky pro DATA min. 5x 3.8TB SAS SSD, 1 DWPD, chráněné HW RAID 5 na dedikovaném řadiči s cache min.8GB Možnost přidat další disky ke stejnému řadiči a vytvořit na nich RAID | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS6 | I/O Porty: - 2x 1GbE RJ-45 - 2x Dual port 10GbE base-T | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS7 | TPM 2.0 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS8 | Napájecí zdroje v redundantní konfiguraci 1+1, hot-plug. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS9 | OOB management: - Server musí disponovat kompletním out-of-band managementem s dedikovaným LAN portem 1GbE RJ-45. - Interní web-GUI managementu pouze v HTML5, možnost ovládání pomocí CLI. - Management serveru nepožaduje instalaci agenta jak pro monitoring, tak pro update SW/FW/BIOS v jednotlivých HW komponentech serveru. - Podpora HW profilů. Podpora IPv4, IPv6. - Podpora hromadné konfigurace více serverů pomocí XML souborů (z USB, nebo síťovým PXE bootem), hesla v takovém souboru musí být hashovaná proti zneužití (zero touch deployment). - Server musí umožňovat „lock-out“ BIOSu a firmware jednotlivých komponent tak aby bylo zabráněno přepisu závadnou aktualizací. - Je požadována funkcionalita secure-erase (zabezpečené smazání veškerých dat na serveru a jeho komponentách po jeho vyřazení) - Základní deska či management serveru musí být vybaveny vlastním dedikovaným úložištěm pro umístění ovladačů potřebných pro instalaci OS, diagnostických nástrojů a také konfiguračních parametrů jednotlivých komponent pro případ výměny HW, aby nebylo nutné použití CD/DVD nebo jiných asistenčních médií. Součástí managementu serveru musí být vestavěná funkcionalita call-home (server musí být schopen automatizovaného předávání závad a otevírání servisních požadavku na helpdesk výrobce), tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS10 | Předinstalovaná image min. ESXi 8.0 na OS discích | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS11 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CTS12 | Vadná datová média, vyměněná v rámci záruky, se nevrací, ale zůstávají v majetku Zadavatele. | ☐ ANO ☐ NE |  |

## Software

### Tabulka 4 - Minimální požadavky na Cyber Management software

Cyber Management software cena v Kč bez DPH: …………….

Cyber Management software, který poběží v Cyber prostředí, musí řídit replikace bezpečných úložišť. Musí být postaven na zabezpečené architektuře a poskytovat následující funkce:

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CM1 | Cyber Management Software pro správu replikačního propojení bezpečných úložišť, který povolí propojení pouze tehdy, pokud musí být přenesena/replikována nová data. Cyber Management software povolí nebo zakáže replikační port a tedy i replikaci mezi bezpečnými úložišti. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM2 | Uživatelské rozhraní založené na HTML5 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM3 | Implementace REST API | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM4 | Rozhraní příkazového řádku (CLI) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM5 | Informační panely zobrazující systémové výstrahy a další důležité podrobnosti | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM6 | Možnost přenášet výstrahy prostřednictvím SMTP do externích nástrojů nebo prostředí | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM7 | Možnost vytváření a správy zásad a politik pro zacházení s daty, včetně jejich plánování | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM8 | Pomoc při obnově a možnost snadného exportu dat do hosta pro obnovy | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM9 | Možnost automatického obnovení pro námi provozovaný zálohovací software Dell Avamar | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM10 | Integrace s analytickým softwarem – Cyber Test Software pro detekci dat, se kterými bylo manipulováno, včetně plánování | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CM11 | Podpora min. 5 let na SW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, možnost aktualizace na nové verze. | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 5 - Minimální požadavky na Cyber Test software

Cyber Test software cena v Kč bez DPH: …………….

Cyber Test software v Cyber prostředí bude určený pro analýzu dat zálohovaných aplikací, sloužící ke kontrole, zda jsou chráněná data na bezpečném úložišti nezměněná a obnovitelná. Jakmile jsou data replikována do Cyber prostředí, provede se analýza, aniž by byl potřeba zálohovací software. Cyber Test software provede analýzu, která by měla prozkoumat izolovaná data (soubory, databáze apod.), a aby odhalila neobvyklé chování, které by svědčilo o kybernetickém útoku. Toto chování zahrnuje poškození souborů, šifrování souborů nebo stránek v databázi nebo jejich odstranění a vytvoření.

Musí být postaven na zabezpečené architektuře a poskytovat následující funkce:

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CT- SW 1 | Schopnost prozkoumat izolovaná data (soubory, databáze apod.), aby odhalila neobvyklé chování, které by svědčilo o kybernetickém útoku. Toto chování zahrnuje poškození souborů, šifrování souborů nebo stránek v databázi nebo jejich odstranění a vytvoření. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT-SW 2 | Schopnost opakovat zkoumání a porovnávat je s předchozími k zjištění, jak se data mění | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT-SW 3 | Využívat statistik provedených analýz založených na obsahu (content-based) svědčících o poškození dat ransomwarem k rozpoznávání útoků | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT4 | Využívat algoritmů strojového učení (machine learning), které byly vyškoleny na nejnovější hrozby ransomwaru, aby bylo možné učinit deterministické rozhodnutí, zda byla data napadena. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT5 | Nezávislost na databázi známých RansomWare kódů dodávanou výrobcem a mít schopnost odhalit i zatím neznámé typy škodlivých útoků. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT6 | Využívat forenzních nástrojů pro nalezení poškozených souborů a diagnostiku vektoru útoku. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT7 | Poskytovat hlášení o uživatelském účtu, který poškození způsobil, aby bylo možné tento účet uzamknout, a také podat zprávu o aplikaci, která provedla změny v souboru. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT8 | Schopnost určit poslední dobrou-čistou zálohu | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT9 | Schopnost obnovit a nahradit poškozené soubory poslední dobrou kopií. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT10 | Podpora Backup clienta pro: OS Windows a Linux | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT11 | Podpora Backup clienta pro: Aplikace: Sharepoint, Exchange, MS-SQL, MySQL, Oracle, SAP HANA | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT12 | Podpora Backup clienta pro: Hypervizor: VMware, Hyper-V | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT13 | Podpora File System zálohy nativní Backup to disk (B2D) SQL, Oracle. Nestrukturované soubory, AD, LDAP, DNS. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT14 | Plná podpora a Integrace se stávajícím zálohovacím softwarem Dell Avamar | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT15 | Požadovaný SW musí být licenčně schopen pokrýt kontrolu 64TB zdrojových dat. Zároveň nesmí být jinak omezen např.počtem analýz apod. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CT16 | Podpora min. 5 let na SW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, možnost aktualizace na nové verze, statistik, forenzních nástrojů. | ☐ ANO ☐ NE |  |

## Networking

### Tabulka 6 - Minimální požadavky na Top of Rack switche

Top of Rack switche – 2ks

Cena v Kč bez DPH za kus : ……………..

Cena celkem …………….. Kč bez DPH

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CNS1 | Otevřený a škálovatelný L2 a L3 Ethernet switch o minimální kapacitě portů 10GbE, podporující IPv4 i IPv6. S podporou softwaredefine networking (SDN) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS2 | max. 1U včetně příslušenství pro snadnou montáž do standardního racku | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS3 | Pro řešení výkonově náročných datových center a prostředí využívající web 2.0 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS4 | Redundantní za chodu vyměnitelné komponenty s možností reverzního proudění vzduchu. Požadujeme proudění od zdrojů k portům. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS5 | Možnost osadit až 12x 10GbE Base-T a zároveň 3x 100GbE QSFP28 s podporou multi-rate (10/25/40/50/100GbE) 1x RJ45 console/management port s RS232 signalizací 1x RJ45 Management Ethernet port 1x Micro-USB console port 1x USB A | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS6 | Minimální výkonové požadavky: MAC addresses: 32K Switch fabric capacity: 800 Gbps (full-duplex) Forwarding capacity: 600 Mpps (full-duplex) Link aggregation: Up to 32 links per group, 128 LAG groups L2 VLANs: 4k PVST instancí: 120 Line-rate Layer 2 switching: all protocols, including IPv4 Packet buffer memory: 12MB CPU memory: 4GB | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS7 | Podpora DevOps framework Podpora SAI (Switch Abstraction Interface) Podpora neomezeného vývojářského prostředí - CPS (Control Plane Services) Možnost používat běžné open source nástroje jako je například scrtchpad Podpora automatizace switchovacích a routovacích protokolů na 2 a 3 vrstvě Možnost použití programovatelných API a automatizace CLI pomocí dávek Podpora zrcadlení RPM a ERPM Podpora konvergence sítě pro spojení datových center s PFC, ETS, DCBx a ISCSI TLV Podpora BGP EVPN s integrovaným směrováním v asymetrickém i symetrickém režimu podpora VXLAN gate pro bridging a routing nevirtualizovaných a virtualizovaných překryvů sítě. Podpora Linux Distribucí: Debian Linux version 9 a Linux Kernel 4.19 Podpora Microsoft NLB cluster a PTP G.8275.2 telekomunikačních profilů Možnost integrace s nástrojem pro centrální správu automatizovaných síťových instancí v grafickém rozhraní. Nástroj je možno nasadit jako samostatný virtuální stroj anebo jej zaintegrovat do VMware vCenter. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS8 | Správa: SNMPv1/2c IPv4/IPv6 (Telnet, FTP, TACACS, RADIUS, SSH, NTP), Syslog Podpora Zero Touch nasazení, podpora call home Možnosti správy pomocí Ansible, Puppet, Chef SaltStack | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS9 | Bezpečnost: RADIUS Radius and IPv6 Radius support for EAP 802.1X with RADIUS AES Cipher in SNMP TACACS (Authentication, Accounting) Control Plane, VTY & SNMP ACLs IP Access Control Lists | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS10 | QoS: Prefix List Route-Map Rate Shaping (Egress) Rate Policing (Ingress) Scheduling Algorithms | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS11 | Data center bridging: RoCEv2 DCBx Application TLV (iSCSI, FCoE) SDN: nativní podpora OpenFlow 1.3 a OS třetích stran | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS12 | 802.1AB LLDP TIA-1057 LLDP-MED 802.3ad Link Aggregation 802.1D Bridging, STP 802.1p L2 Prioritization 802.1Q VLAN Tagging 802.1Qbb PFC 802.1Qaz ETS 802.1X Network Access Control 802.3ac Frame Extensions for VLAN Tagging 802.3x Flow Control Layer2 Protocols 802.1D Compatible 802.1s MSTP 802.1w RSTP 802.1t RPVST+ VLT (Virtual Link Trunking) VRRP Active/Active RSTP & RPVST+ Port Mirroring on VLT ports DCB, iSCSI, FIP Snooping Bridge RPM/ERPM over VLT VLT Minloss upgrade 768 UDP 793 TCP 854 Telnet 959 FTP 1321 MD5 1350 TFTP 2474 Differentiated Services 2698 Two Rate Three Color Marker 3164 Syslog 4254 SSHv2 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS13 | všechny dodané switche musí umožnit použití všech fyzických portů bez nutnosti dokupování dodatečných licencí všechny dodané switche musí umožnit použití všech funkcí bez nutnosti dokupování dodatečných licencí | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CNS14 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 7 - Minimální požadavky na Management switch

Management switch - 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CMS1 | Otevřený a škálovatelný L2 a L3 Ethernet switch o minimální kapacitě portů 1GbE, podporující IPv4 i IPv6. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS2 | max. 1U včetně příslušenství pro snadnou montáž do standardního racku | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS3 | Pro řešení do datových center anebo náročných campus sítí | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS4 | Redundantní za chodu vyměnitelné komponenty s možností reverzního proudění vzduchu. Požadujeme proudění od zdrojů k portům. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS5 | Možnost osadit až 48x 1GbE RJ45 a zároveň 4x 10GbE SFP+ 1x RJ45 console/management port s RS232 signalizací 1x RJ45 Ethernet port 1x Micro-USB console port 1x USB A | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS6 | Minimální výkonové požadavky: MAC addresses: 32K Switch fabric capacity: 576 Gbps (full-duplex) Forwarding capacity: 800 Mpps Link aggregation: Up to 8 Members per group, 128 LAG groups VLANs: 4k PVST instancí: 150 Line-rate Layer 2 switching: all protocols, including IPv4 Packet buffer memory: 8MB CPU memory: 4GB MTU: 9216 bytes | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS7 | Vybavený stejným NOS (Network Operating System) jako ToR switche | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS8 | všechny dodané switche musí umožnit použití všech fyzických portů bez nutnosti dokupování dodatečných licencí všechny dodané switche musí umožnit použití všech funkcí bez nutnosti dokupování dodatečných licencí | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CMS9 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 8 - Minimální požadavky na Data Diodu

Data Dioda - 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

Vyhrazené propojení z Management hosta do produkčního prostředí pro hlášení událostí.

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| DD1 | Jednosměrný komunikační prvek (DataDiode), určený pro bezpečné přenášení stavových informací a logů do systému centrálního dohledu o minimální kapacitě portů 1GbE | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD2 | max. 1U včetně příslušenství pro snadnou montáž do standardního 19“ racku | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD3 | Požadované protokoly: Email (SMTP), FTP/SFTP, Modbus, OPC Foundation (DA, A&E), Remote File Transfer (alarms, events), Remote HMI Screen Replication, SQL Database replication, SNMP Traps, Syslog, TCP transfers, UDP transfers (multicast, unicast). | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD4 | Interní zabezpečení: RBAC – podpora pro dlouhá hesla Zabezpečení proti neoprávněné manipulaci – pravidelná kontrola zda systém neobsahuje žádné změny souborů, pokud dojde k neoprávněné manipulaci, automaticky se vypne. Systém interních logů a varování pro sledování a audit veškeré aktivity. Management porty oddělené od portů pro přenos dat | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD5 | Min. 2x 1GbE RJ-45 porty | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD6 | implementace dodána přímo výrobcem zařízení | ☐ ANO ☐ NE |  |
| DD7 | Technická podpora a servis na 5 let, jediné kontaktní místo pro hlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému včetně SW dodávaného se zařízením od výrobce Technická podpora a servis je poskytován výrobcem HW. Dostupnost technické podpory na telefonu min. v pracovní dny. Možnost nahlášení požadavku podpory 24x7. Zdarma možnost stažení ovladačů a Firmware ze stránek výrobce pro konkrétní HW, po zadání jedinečného identifikátoru | ☐ ANO ☐ NE |  |

## Primární a Sekundární zálohovací storage / bezpečné úložiště

Důvěryhodné zařízení pro ochranu dat, kam se data zálohují, kde jsou data šifrována, ověřuje se integrace uložených dat a v maximální možné míře zajišťuje jejich obnovitelnost.

Na tuto sekundární zálohovací storage budou replikována data z primární zálohovací storage po vyhrazených portech a prostřednictvím funkcionalit definovanými v níže uvedených požadavcích.

Zálohovací storage musí být plně kompatibilní se stávající zálohovací storage Dell PowerProtect Data Domain 3300 z důvodu využití replikace do nového prostředí.

### Tabulka 9 - Minimální požadavky na primární a sekundární zálohovací storage

Primární a Sekundární zálohovací storage – 2ks

Cena v Kč bez DPH za kus : ……………..

Cena celkem …………….. Kč bez DPH

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| SB1 | deduplikační diskové úložiště | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB2 | diskové úložiště musí disponovat alespoň 72TB čisté využitelné kapacity (kapacita, která je dostupná pro uložení dat a lze ji zkontrolovat prostřednictvím management nástrojů). | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB3 | požadujeme rozšiřitelnost kapacity diskového úložiště prostřednictvím 4TB software bloků minimálně do 100TB čisté kapacity a celkovou rozšiřitelnost až na 170TB čisté kapacity | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB4 | minimální propustnost pro zápis 20 TB/h | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB5 | minimální propustnost pro čtení: 4 TB/h | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB6 | každé úložiště musí být osazeno minimálně: • 1x 1Gbps ETH Base-T Management port • 4x 10Gbps ETH Base-T • 4x 10Gbps ETH SFP+ | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB7 | podpora až 270 konkurenčních zálohovacích úloh per diskové úložiště | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB8 | zařízení musí při ukládání dat využívat princip in-line deduplikace na cíli s variabilní délkou bloku, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB9 | architektura diskového úložiště musí pro deduplikace využívat procesorový výkon a nesmí být závislá na počtu a typu backendových disků, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB10 | zálohovací diskové úložiště musí konsolidovat veškerá zálohovaná data (lokální i vzdálené), všechna data budou deduplikována v rámci jednoho boxu (nejsou dovoleny separátní množiny deduplikovaných úložišť) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB11 | zařízení musí podporovat minimálně následující protokoly: CIFS, NFS, VTL, FC; a musí umožnit jejich současné použití, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB12 | zařízení musí být umožňovat přímou integraci s různými typy zálohovacích SW (minimálně Microfocus Data Protector, IBM TSM(Spectrum), Veritas NetBackup, Dell Data Protection Suite, Quest, Microsoft DPM, Veeam, Oracle RMAN, MS SQL Studio), | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB13 | zálohovací diskové úložiště musí být univerzální z hlediska podpory datových typů zálohovaných dat, musí podporovat všechny datové typy, používané v produkčním prostředí – soubor a tisk, databáze, emaily, VMware, Oracle, MS Exchange, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB14 | deduplikace musí být prováděna přes celé zálohovací prostředí – jak přes všechny aplikace, tak přes cílová úložiště, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB15 | zařízení musí umožnit současnou podporu standardních aplikací, platforem a protokolů bez nutnosti změny instalované infrastruktury (např. nutnost výměny zálohovacího SW, změny topologie sítě, apod.), | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB16 | diskové úložiště musí být kompatibilní se standardem OpenStorage, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB17 | diskové úložiště musí umožnit ukládat data i pro archivní účely s funkcionalitou nastavení retenčních politik, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB18 | diskové úložiště musí být certifikováno podle SEC 17a-4f nebo ekvivalentní evropské nebo české normy. | ☐ ANO ☐ NE | Prosíme vyspecifikovat o které normy se jedná a věrohodně doložit. |
| SB19 | diskové úložiště musí umožnit případnou distribuci deduplikačního algoritmu z cílového (deduplikačního úložiště) na zdrojové zařízení (backup klienta nebo backup server) z důvodu výkonu a škálovatelnosti prostředí a z důvodu úspor na slabých datových linkách, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB20 | diskové úložiště musí disponovat funkcí multitenancy (umožnit logické dělení diskového prostoru pro různé skupiny uživatelů s právy pouze na tyto logické jednotky s možností definice tenant administrator) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB21 | diskové úložiště musí poskytovat stejné výsledky deduplikace zálohy Oracle prostředí bez ohledu na Oracle multiplexing, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB22 | diskové úložiště musí obsahovat licenci pro replikaci na druhé diskové úložiště (stejného výrobce), | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB23 | diskové úložiště musí posílat pouze deduplikovaná zkomprimovaná data, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB24 | diskové úložiště musí podporovat alespoň následující scénáře pro replikaci: 1:1, M:1 a kaskádovou replikaci, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB25 | replikaci musí být možno spustit ve stejném čase jako zálohu bez dopadu na výkon zálohy, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB26 | diskové úložiště musí umožnit řízení replikace v prostředí zálohovacího SW, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB27 | diskové úložiště musí umožnit funkcionalitu šifrování replikačního toku data-in-flight, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB28 | zařízení musí disponovat interním algoritmem pro neustálou kontrolu zdraví uložených dat a v případě poškození jejich automatickou obnovu tak, aby bylo možno zálohy kdykoliv obnovit k jakémukoliv okamžiku, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB29 | zařízení musí obnovovat data vždy z deduplikovaného a komprimovaného stavu, není přípustný mezikrok (např. externí disková cache), | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB30 | zařízení musí disponovat funkcionalitou pro šifrování ukládaných data metodou Data-at-Rest, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB31 | zařízení musí obsahovat HotSpare disky nebo kapacitu odpovídající alespoň jednomu největšímu disku v zařízení, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB32 | zařízení musí obsahovat kompletní verifikace dat – okamžitá verifikace záloh a kontrola integrity právě ukládaných dat | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB33 | Nabízené zařízení musí umožňovat šifrovat data a musí disponovat i nástroji pro správu klíčů. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB34 | Úložiště musí umožňovat nastavit retenční lhůty uložených data, granulárně podle definovaných politik řízených zálohovacím SW. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB35 | Retenční zámek úložiště musí ochránit data před změnou, nebo smazáním před vypršením retenční lhůty. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB36 | Úložiště musí disponovat mechanismem ochrany dat a samotného úložiště před napadením útočníkem z prostředí zadavatele i mimo toto prostředí (např. hackerský útok, ransomware, apod.). | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB37 | Úložiště musí umožnit tzv. HW hardening – tedy takové nastavení, aby nebylo možno jedním uživatelem s dostatečnými právy manipulovat s uloženými daty nebo systémovým nastavením (např. princip čtyř očí). | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB38 | Řešení musí umožnit automatickou kontrolu zdraví ukládaných dat (zda neobsahují např. škodlivý ransomware, zda nejsou šifrována útočníkem, apod.) a musí být schopno automatizovat kontrolu obnovitelnosti těchto dat ve fyzicky odděleném prostředí od produkčního prostředí zadavatele. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB39 | Řešení musí být schopno zajistit sadu dat k obnově tak, aby v případě úspěšného hackerského útoku na prostředí zadavatele, nebyla data uložená v tomto zařízení kompromitována a mohla být použita – řešení musí disponovat centrální konzolí (rozhraním) pro tuto obnovu, které je nezávislé na SW pro zálohování. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB40 | Diskové úložiště musí být možno instalovat na separátním segmentu sítě, který je určen pouze pro replikaci dat pro ochranu proti ransomware. Tento segment musí být možno automaticky zpřístupnit pouze pro potřeby replikace dat a řízení tohoto přístupu bude probíhat nezávisle na zbytku běžné infrastruktury pro zálohování a obnovu z bezpečného místa prostřednictvím speciální management konzole. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB41 | diskové úložiště musí umožnit správu prostřednictvím jednotného webového rozhraní, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB42 | diskové úložiště musí poskytovat funkcionalitu proaktivního monitoringu a prediktivní analýzy potencionálních chyb nebo problémů, automatického reportingu, automatický call-home, | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB43 | diskové úložiště musí umožnit správu na principu rolí s různými typy oprávnění. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB44 | zařízení musí být kompatibilní se stávajícím zálohovacím systémem zadavatele (podpora jednotné správy se stávajícími prvky). | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB45 | diskové úložiště musí umožnit přímou správu z managementu nabídnutého řešení pro zálohování (řízení replikací, nastavení multitenancy, využití funkcionalit jako jsou change block tracking backup pro prostředí VMware, souborových systémů Windows a Linux, MS Exchange, Oracle VM, a další) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB46 | Zařízení musí podporovat řízení přístupů pomocí MS Active Directory a LDAP | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB47 | Správa prostřednictvím jednotného webového rozhraní | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB48 | Funkcionalita automatického reportingu, automatický call-home (tato funkce musí mít možnost deaktivace na přání zadavatele) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB49 | Monitoring pomocí MP pro SCOM aktuální verze | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB50 | Správu na principu rolí s různými typy oprávnění | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB51 | Vadná datová média, vyměněná v rámci záruky, se nevrací, ale zůstávají v majetku Zadavatele. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| SB52 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 24x7, max. odezva 4 hodiny. - Automatický call-home integrovaný se supportem, možnost automatického generování servisního incidentu. Tuto funkcionalitu musí být možné na žádost zadavatele deaktivovat. - Jediné kontaktní místo pro nahlášení poruch pro všechny komponenty dodávaného systému - Neomezený přístup k HW a SW podpoře - možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkůmZdarma možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory | ☐ ANO ☐ NE |  |

## KVM, KMM, NTP server, Rack, UPS

### Tabulka 10 - Minimální požadavky na KVM a KMM

KVM včetně KMM - 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| KM1 | Digitální KVM přepínač, 8 portů, vč. min. 18.5“ LCD a zabudované klávesnice | ☐ ANO ☐ NE |  |
| KM2 | Provedení RACK – šíře 19”, 1U | ☐ ANO ☐ NE |  |
| KM3 | Kompatibilita I/O portů se servery v Cyber prostředí tj. Jump server, Cyber Management server, Cyber Test server, Backup&Recovery server a se Sekundární zálohovací storage | ☐ ANO ☐ NE |  |
| KM4 | Příslušenství: - 4ks SIP kabel 1ks SIP kabel pro přístup k rozhraní sériových konzolí aktivních prvků | ☐ ANO ☐ NE |  |
| KM5 | Záruka min. 5 let na kompletní HW, přístup k technické podpoře výrobce 8x5, max. odezva 4 hodiny v případě úplné nefunkčnosti. Servis/výměna následující pracovní den. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům. Zdarma možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 11 - Minimální požadavky na NTP server

Zdroj přesného času - NTP server - 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| NTP1 | Zdroj přesného času z GPS pro klienty s protokolem NTP po IPv4. Stratum 1 Včetně zdroje napájení nebo PoE (af) a antény. V případě integrovaného řešení s anténou, bude splňovat ochranu dle IP68 a teplotní rozsah -40 °C až +70 °C | ☐ ANO ☐ NE |  |
| NTP2 | 1x 10/100/1000Base-T RJ45, Web based management | ☐ ANO ☐ NE |  |
| NTP3 | Podporované satelitní navigační systémy GPS, Galileo, GLONASS (automatické přepínání) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| NTP4 | Záruka min. 5 let na HW, Servis/výměna do pěti pracovních dnů. Možnost stažení ovladačů a management software na webových stránkách. Zdarma přístup k integrovaným aktualizačním SW a FW balíkům. Zdarma možnost stažení ovladačů a Firmware není omezena na dobu trvání technické podpory | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 12 – Minimální požadavky na Rack

Rack 19“ vč. PDU - 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| Rack 1 | Standardní 19“ Rack pro umístění serverů, úložišť, síťových prvků apod.o celkové kapacitě 42RU (Rack Unit) a rozměrech min. 600mm x 1000mm (ŠxH) | ☐ ANO ☐ NE |  |
| Rack 2 | Včetně koleček, nožiček, odnímatelných bočnic, střechy, perforovaných předních a zadních dveří vybavených zámky, předního stabilizátoru Horizontální 2RU organizátor na kabely | ☐ ANO ☐ NE |  |
| Rack 3 | 2ks vertikálních (0RU) PDU s měřením využití energie 16A/230V s min.18x C13 a 2x C19 výstupními konektory, vstup IEC C20 | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 13 – Minimální požadavky na UPS

UPS – 1ks cena v Kč bez DPH: …………….

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| UPS 1 | Rack provedení do standardní 19“ racku, vč.příslušenství pro montáž do racku | ☐ ANO ☐ NE |  |
| UPS 2 | Jednofázová, kapacita min.5000VA, online, dvojitá konverze | ☐ ANO ☐ NE |  |
| UPS 3 | SNMP management s RJ45 konektorem pro řízené vypnutí serverů | ☐ ANO ☐ NE |  |
| UPS 4 | Výstupní konektory min.: 2x C19, 6x C13 | ☐ ANO ☐ NE |  |
| UPS 5 | Kompatibilní Battery pack pro rozšíření kapacity nabízené UPS | ☐ ANO ☐ NE |  |
| UPS 6 | 5let záruka na UPS včetně vestavěné i rozšiřující baterie poskytována výrobcem. | ☐ ANO ☐ NE |  |

### Tabulka 14 - obecné požadavky Cyber prostředí

Obecné požadavky Cyber prostředí

| ID | Požadovaná funkcionalita/vlastnost | Splňuje | Vysvětlení |
| --- | --- | --- | --- |
| CP 1 | Součástí dodávky jsou i veškeré propojovací kabely a zásuvné moduly (SFP, GBIC) do všech dodaných zařízení i do všech aktivních prvků zadavatele potřebné pro realizaci komunikačních spojení podle výše uvedených parametrů. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CP 2 | Veškeré prvky řešení musí podporovat IPv4 a IPv6 až na úroveň administrace. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CP 3 | Všechny prvky kromě NTP serveru budou kompatibilní pro montáž do 19“ datových rozvaděčů 42U. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CP 4 | Každý prvek, kromě NTP, KVM+KMM, musí být dodán se dvěma napájecími zdroji zajišťujícími funkcionalitu při výpadku libovolného z nich. Napájecí kabel IEC-320 C13-C14 pro propojení do PDU datového rozvaděče bude takové délky, aby při manipulaci mohl být prvek případně za provozu vysunut, přičemž PDU v datovém rozvaděči jsou na výšku vzadu vlevo a vpravo od serveru. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CP 5 | Datový rozvaděč má zajištěno chlazení a dvě nezávislé PDU pro napájení. Pro prověření příkonu a chladícího výkonu uveďte, prosím, do nabídky příkon každého osazeného serveru a každé napájené komponenty, které budou součástí dodávky. Pro zprovoznění v datovém centru zadavatele budou požadovány certifikáty o shodě pro veškeré instalované komponenty. | ☐ ANO ☐ NE |  |
| CP 6 | Pro servery Cyber Test server, Cyber Management server server ze Cyber prostředí je nutné dodat VMware vSphere licence pro všechna osazená CPU core v těchto serverech a také licensi pro správu těchto serverů z jednoho místa. License bude doplněna 5yr Support a Maintenance. License mohou být samostatné anebo v rámci software balíku. | ☐ ANO ☐ NE |  |

## Implementační práce

Budou zahrnovat projektový management, tj. činnosti zahrnující zahájení, plánování, provádění a ukončení projektu, včetně koordinace zdrojů dodávek a komunikace se zúčastněnými stranami.

Vstupní workshop za účelem seznámení se s aktuálním prostředím zadavatele z pohledu infrastruktury, používaných OS a aplikací, které se budou chránit. Dále seznámení se se současným Backup a Disaster Recovery(DR) řešením, RTO, RPO apod.

Implementace Cyber prostředí - Instalace a konfigurace nabídnuté HW infrastruktury a implementace souvisejícího SW vybavení. Tj.

  - 2ks Zálohovací storage / Zabezpečeného úložiště  (1ks do Produkčního prostředí, 1x do Cyber prostředí)

  - 1ks Cyber Management Server vč. Instalace a konfigurace hypervizoru, VM s OS a Cyber Management SW

  - 1ks Cyber Test server, vč. Instalace a konfigurace OS a Cyber Test SW

  - 2ks LAN switche Instalace vč. konfigurace připojení vybraných zařízení do sítě v rámci Cyber prostředí

  - 1ks Management Switch Instalace vč. konfigurace připojení vybraných zařízení do sítě v rámci Cyber prostředí

  - 1ks KVM switch + KMM Instalace vč. konfigurace připojení vybraných zařízení v rámci Cyber prostředí

  - GPS NTP server Instalace vč. konfigurace a připojení do sítě v rámci Cyber prostředí

  - DataDiode Instalace vč. konfigurace a připojení do sítí v rámci Produkčního a Cyber prostředí

Během implementace řešení je třeba zajistit, aby byly všechny komponenty v Cyber prostředí co nejlépe zabezpečeny. Například deaktivovány nepoužívané porty a nepodstatné protokoly, použití jedinečných pověření a pověření s omezeným přístupem!

Součástí bude kompletní dokumentace implementovaného řešení vč.

  - Konfigurace a nastavení jednotlivých částí řešení

  - Postupy pro scénáře obnovy vybraných aplikací

  - Postup pro obnovu celého prostředí

Testování

  - Postupů pro scénáře vybraných aplikací

  - Postupu pro obnovu celého prostředí

Zaškolení obsluhy a předání řešení.

Registrace implementovaných HW a SW řešení na místo podpory výrobce/ů.