Technické parametry dodávky – dodávka dálkově ovládané svahové sekačky včetně přívěsu pro přepravu:

- továrně nová

- svahová sekačka na pásovém podvozku s bezdrátovým dálkovým ovládáním

- stroj určen k sekání a mulčování travních porostů v extrémně skloněných svazích, s možností jeho využití i pro další práce, systémem výměnných pracovních hlav, jako je např. frézování pařezů, frézování půdy a lesních porostů, zametání s válcovým kartáčem, agresivním kartáčem, práce se sněhovou frézou, sněhovým pluhem apod.

- podvozek musí mít min. dvě hnací kola

- podvozek musí být vybaven systémem zabraňujícím eventuální svléknutí pásu

- stroj musí být vybaven systémem varování a ochrany před ztrátou trakce a stability

- maximální povolený příčný a podélný náklon stroje min. 55°

- pojezdová rychlost s plynulou regulací v min. rozsahu 0 – 7 km /hod

- pásové pohonné jednotky musí být vybaveny systémem kontinuálního, automatického dopínání pásů

- možnost hydraulického, plynulého rozšiřování rozchodu pásů o min. 300 mm, z dálkového ovládání za jízdy

- stroj musí být vybaven závěsnými oky pro jeho zvedání a manipulaci příslušným zvedacím zařízením

- ochranný rám pro případ převrácení stroje

- ocelová kapotáž stroje

- pár předních pracovních světlometů v provedení LED

- výstražný oranžový maják LED

- motor sekačky dieselový o min. výkonu 35 kW

- emisní norma spalin min. Stage V

- stroj musí být vybaven chladičem s dálkově, bezdrátově ovládaným systémem účinného okamžitého samočištění při zanesení posečeným materiálem apod.

- palivová nádrž o objemu min. 20 l

- spodní ochrana motoru a systémů proti poškození

- vlastní systém pojezdu řešen přes uzavřený hydraulický okruh, vybavený radiálními pístovými motory

- plynulá korekce vyrovnávání (držení) stopy při práci po vrstevnici

- pístové čerpadlo pro pohon pracovních nástrojů

- výkon čerpadla pro pohon pracovních nástrojů min. 75 l/min / 300 bar

- reverzace otáček pracovního hřídele výměnné nástavby

- separátní ovládací panel s grafickým barevným displejem o velikosti úhlopříčky min. 4“, obsahující následující funkce:

- regulace rychlosti pojezdu plynule pomocí potenciometru 0 - 100%

- kontrola a regulace opravy směru pohybu při práci na nakloněné rovině (svahu)

- samostatná regulace pojezdové rychlosti pravého a levého pojezdového pásu

- zobrazení okamžité rychlosti pohybu na displeji

- zobrazení funkce plovoucí polohy pracovní hlavy

- zobrazení smyslu otáčení nožové hřídele žací hlavy

- zobrazení zapnutí samočisticí funkce chladiče

- stav nabití AKB ovladače

- zobrazení počtu odpracovaných motohodin

- separátní ovládací panel musí být vybaven funkcí zachování souhlasného smyslu pohybu páky joysticku a pohybu stroje i při změně pozice (postavení) obsluhy stojící před anebo za strojem

- dosah ovládání musí být min. 150 m

- nouzový režim ovládání stroje při nefunkčnosti separátního ovládacího panelu

- separátní ovládací panel musí dále zajistit následující světelnou a zvukovou výstrahu

  - dosažení a event. překročení povoleného náklonu podélného a příčného

  - přehřátí systémů hydrauliky

  - přehřátí motoru

  - nefunkční alternátor UN

  - dosažení maximálního dosahu radiového ovládání s automatickou funkcí stop pro všechny

  - dosažení maximální vzdálenosti ovládání

  - varovný zvuk při couvání stroje (reversní pojezd stroje)

- separátní ovládací panel sekačky musí být vybaven centrálním STOP tlačítkem

- pojezdové pásy sekačky musí být pryžové, s vysokou adhezí

- stroj musí být vybaven integrovaným systémem dobíjení záložní baterie dálkového ovládání během provozu stroje, včetně 1 ks náhradní baterie dálkového ovládání

- stroj musí být vybaven provozní sledovací kamerou, se zobrazením na displeji dálkového ovládání, pro zjednodušení práce obsluhy a pro práci v těžko přístupných terénech

- robustní stroj o pohotovostní hmotnosti (bez nástroje) min. 1.000 kg

- kapotáž stroje v oranžové barvě, výhradně odstínu RAL 2011

- dodavatel souhlasí s instalací systému GPS na dodaný stroj – zapojení bude před instalací odsouhlaseno

- se zařízením musí být dodán návod k obsluze v českém jazyce

- se zařízením musí být dodán katalog ND

- se zařízením musí být dodáno prohlášení o shodě

- se zařízením musí být dodána servisní knížka

- bez reklamních samolepek/štítků

Se strojem bude dodáno níže uvedené příslušenství:

Těžká lesní hlava (výměnná hlava)

- nástroj vybavený speciálním robustním vřetenem s kladivy pro drcení lesního porostu

- ochranný, polohovatelný rám

- hydraulicky otevíraný přední kryt

- hnací hydromotor pístový

- nepřímý řemenový pohon pracovního vřetena

- opěrný, pojezdový válec

- pracovní záběr min. 1 100 mm

- hmotnost hlavy min. 350 kg

Součástí dodávky bude dále přepravní přívěs:

- továrně nový

- brzděný přívěs

- celková hmotnost max. 2 500 kg

- provozní hmotnost přívěsu s bočnicemi a plachtou cca 800 kg

- rozměry ložné plochy: délka min. 4000 mm, šířka min. 2000 mm

- výška ložné plochy od země max. 650 mm

Podvozek:

- rám svařovaný, žárově zinkovaný

- oj s připojením „na kouli“

- opěrné kolečko automaticky sklopné, umístěné na nájezdové brzdě

- 2x brzděná náprava

- kola, umístěná pod ložnou plochou, nepřesahující její obrys

- blatníky plastové, zástěrky kol

- rezervní kolo, umístěné v koši pod ložnou plochou

- podlaha voděodolná překližka o tloušťce min. 15 mm

- pogumovaná kotvící oka min. 10 ks, zapuštěná v rámu a rovnoměrně rozmístěná po každé straně délky ložné plochy

- 2x plastový zakládací klín

- konstrukční rychlost min. 100 km/h

- hydraulické naklápění ložné plochy pomocí ruční pumpy

- vzadu 2x ocelové nájezdy min. 1 000 mm, uložení v koši pod ložnou plochou

Nástavba:

- otevírací a odnímatelné ALU bočnice, výška bočnic min. 350 mm

- uzávěry bočnic EUROklip

- kovové panty

- přední a zadní čelo výsuvné bez pantů

- odnímatelné sloupky bočnic

- přívěs musí být vybaven plachtou oranžové barvy s firemními potisky – logo SÚS Jihomoravského kraje na pravé a levé straně (grafický podklad dodá zadavatel), s ocelovou konstrukcí, výšky od podlahy min. 1700 mm

- zešikmení předního čela plachty min. 400 x 400 mm

- ruční naviják s držákem

- přívěs dodán včetně veškerých dokladů nutných k provozu na pozemních komunikacích (zápis v registru vozidel provádí zadavatel)

- bez reklamních samolepek/štítků