TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

pro veřejnou zakázku na dodávky zadávanou jako veřejná zakázka malého rozsahu v otevřené výzvě, mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a v souladu s Pravidly pro reprodukci majetku a zadávání veřejných zakázek příspěvkových organizací Jihomoravského kraje, s názvem:

„Dodávka plynového konvektomatu“

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání, montáž a zapojení plynového konvektomatu, jehož konkrétní technické náležitosti jsou specifikovány níže.

Konvektomat

Plyn kapacita 2/1GN

(včetně zavážecího vozíku)

- ZÁKLADNÍ FUNKCE STROJE

- vaření v páře

- horký vzduch

- kombinovaný režim páry a horkého vzduchu

- noční úpravy vaření a pečení s automatickým přechodem do režimu zrání a udržování

- TECHNICKÝ POPIS

- bojlerový vyvíječ páry

- Celkový instalovaný příkon 67,9 kW +/-10%

- Kapacita: možnost vložení 40x GN 1/1

- Maximální půdorysný rozměr:

- 1082(šířka)x1052(hloubka) mm

- Max. výška horního zásuvu 1600 mm

- Automatické mycí programy s technologií na odvápnění bojleru, komory a příslušenství pomocí tablet na mytí a oplachování, program krátkého mytí s tabletami max. do 15 min.

- Stroj používá na mytí chemické, ekologické tablety bez fosfátů a fosforu

- Teplotní rozsah: 30 až 300oC

- Regulace vlhkosti s přesností na 1%

- Tři nezávislé obousměrné ventilátory pro rovnoměrné rozložení teploty a vlhkosti

- odtah přebytečných par a vlhkosti min. 100 lt./vteřinu

- individuální programování času pro jednotlivé vsuny

- min. šestibodová teplotní sonda

- integrovaná samonavíjecí sprcha s nastavitelnou funkcí rozprašování nebo vodního paprsku

- LED osvětlení vnitřního prostoru

- Dvířka s trojitým sklem odvětraným zezadu, dvě výklopné vnitřní tabulky pro snadné čištění

- Max. dotyková teplota dvířek 75°C

- Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru

- Funkce rychlého zchlazení varné komory

- Stroj automaticky vyhodnotí množství vložené dávky a přizpůsobí teplotu, čas přípravy, zabarvení a vlhkost pro dosažení nastaveného cíle

- OVLÁDACÍ PANEL

- ovládání pomocí barevného dotykového displeje

- zařízení umožňuje dálkové ovládání prostřednictvím softwaru a mobilní aplikace

- WiFi připojení bez externí antény

- PŘÍSLUŠENSTVÍ

- originální zavážecí vozík s 20 zásuvy na GN 2/1