Technické parametry:

2 ks – technické parametry – hlava pro frézování pařezů (cestmistrovství Znojmo, cestmistrovství Blansko):

- hlava továrně nová

- hlava konstruována pro likvidaci pařezů podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy do průměru 80 mm

- hlava osazena na rameno kolového rýpadla:

  - JCB Hydradig Pothole - Blansko

  - JCB Hydradig - Znojmo

- průměr frézovacího kola min. 500 mm

- počet frézovacích nožů min. 20 ks

- rychlost cca 1 250 ot./min.

- hloubka třísky max. 40 mm

- robustní konstrukce hlavy

- hmotnost hlavy cca 170 kg

- barevné provedení RAL 2011

- bezpečnostní piktogramy

1 ks – technické parametry – stromové nůžky (cestmistrovství Blansko)

- nůžky továrně nové

- nůžky konstruována pro likvidaci dřevin podél pozemních komunikací – silnice I. třídy, II. a III. třídy:

  - měkké dřevo o průměru min. 190 mm

  - tvrdé dřevo o průměru min. 130 mm

- nůžky osazena na rameno kolového rýpadla:

  - JCB Hydradig Pothole - Blansko

- nůžky vybaveny naklápěním pro zajištění kolmého řezu min. ± 55°

- pohon zajištěn z hydraulického okruhu kolového rýpadla

- robustní konstrukce nůžek

- hmotnost nůžek min. 300 kg

- barevné provedení RAL 2011

- bezpečnostní piktogramy