Příloha č. 4 Výzvy k podání nabídky

Požadavky na Stavbu s ohledem na fotovoltaickou elektrárnu

- Nosná konstrukce musí mít dimenzovanou nosnost na plánovanou fotovoltaickou elektrárnu (dále také jen „FVE“), předpokládané přitížení je 20 kg/m2.

- Krytina bude umožňovat kotvení konstrukce skrze vruty do krokví.

- Zhotovitel zapracuje zatížení od FVE do projektové dokumentace a statického posouzení nosné konstrukce.

- Zajištění průchodky o minimálním vnitřním průměru 50 mm pro kabelovou trasu ze střechy do technické místnosti.

- Součástí Díla bude návrh na provedení úprav stávajícího střešního pláště v místech chrániček prostupu kabelových tras ze střechy do budovy dle požadované požární odolnosti.

- Součástí Díla bude návrh fotovoltaické elektrárny na střeše budovy s následujícími parametry:

  - fotovoltaická elektrárna bude s maximálním využitím dostupné plochy střechy objektu s ohledem na dodržení odstupové vzdálenosti od hrany střechy, od hromosvodu, světlíků a střešních oken, a to nejméně 1 m.

  - maximální navržený výkon nesmí být vyšší než 49,9 kWp.

  - pro návrh nebude využita střecha se severní orientací.