Rekonstrukce garážových vrat č. 17, 18 a rekonstrukce budovy mycího boxu a dílny v areálu VZ Blansko

v rozsahu:

- Rozšíření vjezdu do garáží č. 17 a 18 demolicí středového sloupku mezi stávajícími ocelovými křídlovými vraty a osazením překladu nad celým vzniklým otvorem pro vrata a rekonstrukce mycího boxu, vše v rozsahu výkazu výměr, který je nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Zhotovitel doloží statický výpočet stavebního řešení v prostoru umístění garážových vrat dle bodu 2. provedený autorizovaným statikem.

- Osazení automatických sekčních garážových s následujícími parametry:

- Orientační rozměr otvoru pro vrata je (šířka x výška) 5,5 x 3,2 m Zhotovitel si doměří přesné rozměry před zhotovením vrat, min. průjezdná výška při otevřených vratech musí být 3m.

- Řídící jednotka programovatelná s frekvenčním měničem.

- Semafory ve dvoukomorovém LED provedení  (červená, zelená) na vnější i vnitřní straně objektu, vždy na straně řidiče. Umístění ve výšce 1850 mm na střed.

- Doba otevírání/zavírání 20sec./20sec.

- Ostatní parametry viz standard ZZS JmK, p. o. - přílohy č. 1 s výjimkou parametrů výše uvedených.

- Provedení vrat musí odpovídat dosažení standardu „téměř nulová spotřeba energie“.

- Osazení automatických sekčních garážových vrat do mycího boxu a dílny v budově mycího boxu s následujícími parametry:

- Orientační rozměr otvorů pro vrata jsou (šířka x výška) 3 x 3,3 m. Zhotovitel si doměří přesné rozměry před zhotovením vrat, min. průjezdná výška při otevřených vratech musí být 3m.

- Řídící jednotka programovatelná s frekvenčním měničem. Pro vrata v mycím boxu bude provedena s krytím, odpovídajícímu provozu se stříkající tlakovou vodou v nerezovém provedení.

- Semafory ve dvoukomorovém LED provedení  (červená, zelená) na vnější i vnitřní straně objektu, vždy na straně řidiče. Umístění ve výšce 1850 mm na střed.

- Doba otevírání/zavírání 20sec./20sec.

- Ostatní parametry viz standard ZZS JmK, p. o. - přílohy č. 1s výjimkou parametrů výše uvedených.

- Sekční vrata do dílny budou obsahovat samostatně uzamykatelné vstupní dveře osazené systémovou vložkou používanou v systému, který je využíván na VZ Blansko.

Specifikace sekčních vrat

- s motorickým ovládáním s vysokou četností otvírání

- pro umístění vrat do prostor dezinfekčního boxu musí být veškeré prvky vhodné do vlhkého

prostředí (nerezové provedení kovových částí vrat)

Sekční vrata se skládají z následujících hlavních částí:

Vratové křídlo - plné lamely

Výplň křídla - tepelně izolační "pur" pěna bez použití freónů hustoty 40 kg/m3.

Složení povrchové vrstvy pro vrata do běžného prostředí - ocelový plech tloušťky 0,5 mm, vrstva zinku 275 mg/m², polyesterový nástřik + dodatečný ochranný nástřik.

Složení povrchové vrstvy pro vrata do prostředí se zvýšenou vlhkostí (mycí box) - hliníkový profilovaný plech tl. 0,5 mm, polyesterový nástřik 25 μm + dodatečný ochranný nástřik.

Zakončení lamel je kvůli ochraně a zesílení osazeno pozinkovanými ocelovými případně nerezovými kryty.

- celková sestava vrat má minimální součinitel prostupu tepla U<1,6 (W/m²K)

(za použití 1ks prosklené al. sekce)

- lamely z vnitřní strany zesíleny ocelovými výztuhami, které zaručují spolehlivou fixaci pantů.

- jednotlivé lamely do sebe zapadají přes tzv. zámek -> zvýšení tepelně izolačních vlastností

a bezpečnost provozu.

- prosvětlovací realizováno hliníkovou lamelou 1 ks.

- Rám lamely je vyroben z hliníkových profilů (povrchová úprava přírodní elox e6/ev1).

- Výplň rámů: plexi dvojité tl.21mm (2,3/16/2,3)

Povrchová úprava: exteriér: nástřik odstín RAL 7039

interiér: nástřik odstín RAL 9010, bílá

Ochrana proti korozi: spojovací díly lamel, svislé a vodorovné výjezdy, konzoly uchycení jsou žárově pozinkovány, lanové bubny a spodní konzoly jsou z hliníkového tlakového odlitku. Provedení vrat do vlhkého prostředí v provedení nerezovými komponenty.

Utěsnění vratového křídla

- po stranách pomocí těsnících opěrných profilů uchycených ve svislé zárubni, na které

dosedá vratové křídlo

- v podlaze 3-bodovým gumovým těsněním odolným proti hnilobě (EPDM) uchycené v al. liště spodní lamely

- v nadpraží příložnou gumou uchycenou v al. liště vrchní lamely

Kolejnicové vedení vratového křídla

- kolejnicové vedení je složeno z ocelových profilů tloušťky 2 mm (galvanicky zinkováno, případně nerezové),

určeno pro průmyslové provozy. Je vyráběno individuálně pro každý stavební otvor. To

zaručuje přesné vedení vratového křídla ve vertikálním směru a zabraňuje možnosti jeho

vykolejení.

Sestava torzní pružiny

- pohyb vratového křídla usnadňuje pružinový mechanismus, umístěný v nadpraží vrat

- každé vratové křídlo je individuálně vyváženo torzní pružinou. Přenos pohybu je realizován pomocí lanových bubnů a lan uchycených v konzole spodní lamely vrat.

Bezpečnostní prvky

- pojistka při prasknutí pružiny a pojistka při prasknutí lana (zabraňují pádu vrat při poškození

pružiny, resp. lanka),

- optická závora ve výšce 650 mm od podlahy pro blokaci pohybu sekčních vrat.

Ovládání

- hřídelový průmyslový pohon plný automat, bezpečnostní optolišta, trvalé zabezpečení přes

aretaci stop - klíč, časové relé, fotobuňky navíc pro automatické zavírání vrat při průjezdu

fotobuňkou rozpojitelná spojka motoru

-  řídící jednotka programovatelná s frekvenčním měničem.

- hřídelový průmyslový pohon umístěný na stěně bez řetězového převodu (přímý pohon)

- nouzové odblokování a (ruční) ovládání vrat pomocí řetězu (nikoliv háků)

- ovládání: vnitřní trojtlačítko na řídící jednotce (Nahoru. Stop. Dolů.); dálkový

ovládač, ovládání pomocí klíče z vnější strany vrat.

- jištění spodní hrany vrat- optické, bezpečnostní optozávora (dle ČSN EN 13241-1)

- signalizace stavu vrat (otevřeno, uzavřeno)

- řídící jednotka programovatelná, vstup pro bezpotencionálový kontakt od ACS i EZS, možnost časového programování a reakcí na specifikované události

- signalizační zařízení (semafory) venku a uvnitř; při zavřených vratech neaktivní. Umístění    1850 mm na střed semaforu.

- rychlost otevření 7 sec.

- měkké dojezdy vrat ve spodní i horní poloze

- příprava na zabezpečení EZS

- pružiny: cykly 100 000

Nástup technika na servis garážových vrat do 24 hodin od nahlášení poruchy.