Příloha č. 6a Kupní smlouvy

Zkoušky na železničním zkušebním okruhu VÚŽ Velim

Prodávající zajistí na vlastní náklady testování Jednotky BEMU 175 nebo Jednotek BEMU 175 a BEMU 115 nebo Jednotky BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu) jízdními zkouškami na velkém železničním zkušebním okruhu Výzkumného Ústavu Železničního, a.s. (dále jen „ŽZO VÚŽ“) ve Velimi dle níže uvedených parametrů. Jízdní zkoušky se uskuteční na základě Kupní smlouvy a smlouvy Prodávající – VÚŽ. Kupující obdrží 1 vyhotovení smlouvy Prodávající – VÚŽ podepsané oběma stranami. Kupující k Jízdním zkouškám přizve Zadavatele.

Jízdní zkoušky jednotek BEMU budou provedeny v obou režimech napájení

-      Jízdní zkouška při napájení z troleje

-      Jízdní zkouška při napájení z baterie

Jízdní zkoušky Jednotky BEMU 175 nebo Jednotek BEMU 175 a BEMU 115 nebo Jednotky BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu) budou sloužit k osvědčení schopnosti dodržet:

- stanovený vzorový jízdní řád, který je součástí této přílohy,

- dojezd jednotky daný vzorovým jízdním řádem v režimu napájení z baterie, aniž by napětí trakční baterie pokleslo pod deklarovanou hodnotu minimálního pracovního napětí

- deklarovanou měrnou spotřebu elektrické energie v kWh / jednotkový km,

- požadovanou dobu dobíjení trakční baterie v režimu maximálního nabíjecího proudu v klidu, tj. 20 min.,

- maximální přípustnou hodnotu vnitřní hlučnosti.

Parametry ŽZO a jízdní zkoušky, které Prodávající zohlední:

- mapa, směrové a sklonové poměry ŽZO VÚŽ jsou uvedeny v tabulkách, které jsou součástí této přílohy,

- jízdní zkouška se uskuteční za aktuálního počasí v oblasti ŽZO VÚŽ, avšak jen při teplotě okolního prostředí 5–30° C a dostatečné viditelnosti

- jízdní zkoušky proběhnou s vypnutou klimatizací a vypnutým topením salonu cestujících. Toto ustanovení se netýká stanoviště strojvedoucího.

- Jednotka BEMU 175 se zatížením 21,0 t (zatížení si zajistí Prodávající u VÚŽ),

- Jednotka BEMU 115 se zatížením 13,8 t (zatížení si zajistí Prodávající u VÚŽ),

- Jednotka BEMU 145 se zatížením 17,4 t (zatížení si zajistí Prodávající u VÚŽ),

- počet ujetých okruhů: 12,

- délka jednoho okruhu: 13,272 km, tj. celková délka jízdní zkoušky: 159,264 km,

- směr jízdy ve směru staničení,

- začátek a konec zkoušky v km 1,0,

- na počátku jízdní zkoušky musí být stav napětí trakční baterie na 100 % její reálné kapacity (tj. kapacity, kterou je možno v provozu reálně využít);

- 1. – 4. okruh při napájení pouze z troleje se zastaveními v bodech se staničením dle jízdního řádu, odběr energie z trakční baterie není přípustný,

- 1. – 4. okruh s možným využitím rekuperace do trolejového vedení,

- mezi 4. a 5. okruhem bude odečtena jízdní doba

- 5. – 12. okruh při napájení pouze z baterie se zastaveními v bodech se staničením dle jízdního řádu,

- 5. – 12. okruh s možností využití rekuperace do baterie,

- jízdní řád konstruován pro pobyty 0,25 min. = 15 s,

- při každém zastavení v km 1,0 a 6,0 otevře Jednotka jedny dveře s vysunutím libovolné skupiny schůdků na levé straně a při každém zastavení v km 4,0 a 10,0 otevře Jednotka jedny dveře s vysunutím libovolné skupiny schůdků na pravé straně, za celou jízdní zkoušku otevře Jednotka alespoň jedenkrát každé dveře.

- doba pobytů nebude měřena; pokud Jednotka dokáže plně otevřít a následně zavřít jedny dveře na jedné straně Jednotky (vždy s vysunutím a zasunutím libovolné skupiny schůdků) v kratším čase, než předpokládá jízdní řád, může předpokládané pobyty krátit.;

- vyhodnotí se dodržení cestovní doby dle jízdního řádu za 1. – 4. okruh a za 5. - 12. okruh, tyto doby budou hodnoceny každá zvlášť.

- po ukončení 12. okruhu zkoušky bude jednotka stacionárně dobíjena maximálním nabíjecím proudem až do stavu celkového napětí trakční baterie odpovídajícího 100 % její kapacity, tj. na stav na počátku 5. okruhu. Doba dobíjení bude měřena.

Kupující požaduje, aby Prodávající za účelem posouzení některých výkonových vlastností nabízených Jednotek:

dodržel vzorový jízdní řád pro Jednotku BEMU 175 nebo pro Jednotky BEMU 175 a BEMU 115 nebo pro Jednotku BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu); vzorový jízdní řád je shodný pro všechny typy Jednotek.  Průběh zkoušky a její výsledek uvede VÚŽ do protokolu. Zaznamená zde zvlášť jízdní dobu za 1. -4. okruh a zvlášť jízdní dobu za 5. – 12. okruh ŽZO VÚŽ ve formátu „hod:min:s“ a dobu v sekundách, o kterou skutečné jízdní doby překročily hodnotu stanovenou vzorovým jízdním řádem. Měření bude probíhat na stanovišti strojvedoucího. Bude-li využit rychloměr a záznamové zařízení Jednotky, může si Kupující vyžádat před vlastní jízdní zkouškou testování rychloměru a záznamového zařízení ze strany VÚŽ.

- Nedodržení jízdního řádu (tj. překročení stanovené jízdní doby za 1. -4. okruh, nebo jízdní doby za 5. – 12. okruh (nebo obou jízdních dob) podléhá smluvní pokutě dle Smlouvy. Překročení nad hodnotu XX, min. (1. – 4. okruh) nebo YY min. (5. – 12. okruh) opravňuje Kupujícího k odstoupení od Smlouvy.

- vyhověl požadavku, že napětí trakční baterie nepoklesne v průběhu jízdní zkoušky pod deklarovanou minimální hodnotu pracovního napětí. Odečet stavu napětí trakční baterie zajistí VÚŽ a uvede do protokolu. V případě, že v průběhu jízdní zkoušky dojde k poklesu napětí trakční baterie pod tuto hodnotu, je Kupující oprávněn odstoupit od Smlouvy, ev. uplatnit pokutu dle Smlouvy.

- dodržel deklarovanou měrnou spotřebu el. energie; skutečná měrná spotřeba musí být nižší (nebo rovna) než deklarovaná měrná spotřeba elektrické energie pro Jednotku BEMU 175, nebo pro Jednotky BEMU 175 a BEMU 115 nebo pro Jednotku BEMU 145 (dle zvoleného vozidlového konceptu) pro vzorový jízdní řád.

Měření a odečet spotřeby el. energie zajistí VÚŽ a spotřeby uvede do protokolu, tj. do protokolu uvede celkovou spotřebu elektrické energie jízdní zkoušky za 1. – 12. okruh + stacionární dobití baterie po 12. okruhu (zaokrouhleno na celé kWh nahoru).

Při měření spotřeby elektrické energie bude jako rozhodující využit nezávislý elektroměr VÚŽ instalovaný do vozidla pro účely zkoušky.

Bude vypočtena skutečná měrná spotřeba el. energie za 1. až 12. okruh podle vzorce:

w = K * Wskut / (12 * lo)

w … skutečná měrná spotřeba el. energie (kWh / jednotkový km)

K … korekční koeficient zohledňující vliv teploty, uvedený níže

Wskut … skutečná spotřeba el. energie naměřená při jízdní zkoušce, tj součet spotřeby za 1. až 4. okruh + spotřeba při dobíjení po 12. okruhu

lo … délka velkého zkušebního okruhu ŽZO VÚŽ

Při výpočtu limitní měrné spotřeby elektrické energie při jízdní zkoušce bude zohledněn vliv venkovní teploty (v zadaném intervalu 5–30 °C) na spotřebu koeficienty dle níže uvedené tabulky. Měření teploty zajistí VÚŽ po dokončení 4. okruhu jízdní zkoušky.

| Venkovní teplota | Korekce naměřené spotřeby el. energie při jízdní zkoušce |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (°C) | Koef. |  |  |
| 5 | 0,989 |  |  |
| 6 | 0,990 |  |  |
| 7 | 0,991 |  |  |
| 8 | 0,992 |  |  |
| 9 | 0,993 |  |  |
| 10 | 0,994 |  |  |
| 11 | 0,995 |  |  |
| 12 | 0,996 |  |  |
| 13 | 0,998 |  |  |
| 14 | 0,999 |  |  |
| 15 | 1,000 |  |  |
| 16 | 1,000 |  |  |
| 17 | 0,999 |  |  |
| 18 | 0,999 |  |  |
| 19 | 0,998 |  |  |
| 20 | 0,997 |  |  |
| 21 | 0,996 |  |  |
| 22 | 0,995 |  |  |
| 23 | 0,994 |  |  |
| 24 | 0,992 |  |  |
| 25 | 0,991 |  |  |
| 26 | 0,989 |  |  |
| 27 | 0,988 |  |  |
| 28 | 0,987 |  |  |
| 29 | 0,985 |  |  |
| 30 | 0,984 |  |  |

Překročení hodnoty výrobcem deklarované měrné spotřeby el. energie během jízdní zkoušky na ŽZO VÚŽ Jednotky BEMU 175, nebo Jednotek BEMU 175 a BEMU 115 nebo Jednotky BEMU 145 (pro vzorový jízdní řád) podléhá smluvní pokutě dle Smlouvy. Pro výpočet smluvní pokuty je rozhodný údaj v protokolu.

- dodržel deklarovanou dobu dobíjení trakční baterie v režimu maximálního nabíjecího proudu.

Kontrolu dodržení deklarované doby stacionárního dobíjení trakční baterie v režimu maximálního nabíjecího proudu zajistí VÚŽ a průběh zkoušky a její výsledek uvede do protokolu.

Překročení požadované doby dobíjení trakční baterie podléhá smluvní pokutě dle Smlouvy.

- dodržel stanovenou limitní hodnotu vnitřní hlučnosti. Kupující stanovuje maximální hodnotu hladiny vnitřní hlučnosti na 73 dB (A) v jakémkoliv místě salonu Jednotky (vyjma WC). Maximální stanovená hodnota 73 dB (A) nesmí být překročena na žádném měřeném místě. Případná penalizace bude vycházet z nejvyšší naměřené hodnoty ze všech měřících míst po dobu celé jízdní zkoušky. Až 10 míst v Jednotce, kde bude měření vnitřní hlučnost provedeno, určí inspektor Kupujícího. Měření zajistí VÚŽ a výsledek uvede do protokolu, tj. uvede nejvyšší hodnotu vnitřní hlučnosti dosaženou na kterémkoli měřeném místě po dobu zkoušky (v celých decibelech zaokrouhlených nahoru).

Překročení hodnoty vnitřní hlučnosti stanovené Kupujícím jako maximálně přípustná podléhá smluvní pokutě dle Smlouvy. Pro výpočet smluvní pokuty je rozhodný údaj v protokolu.

Za kontrolu dodržení výše uvedených požadavků a stanovení výsledných hodnot požadovaných velečin odpovídá VÚŽ. Výsledky Jízdní zkoušky uvede VÚŽ do protokolu. Jízdní zkoušky se zúčastní také inspektor Kupujícího a inspektor Zadavatele, kteří budou podrobně seznámeni s průběhem zkoušky a měřením výsledků.

Součásti přílohy č. 6:

- Vzorový jízdní řád ve formě knižního jízdního řádu

- Vzorový jízdní řád ve formě sešitového jízdního řádu

- mapa ŽZO

- Sklonové a směrové poměry ŽZO