A.  PRŮVODNÍ  ZPRÁVA

Datum :  01/2013                                         Kopie č. :

Zak.č.     :  1066

## 1.Identifikační údaje

a/ označení stavby

#### Název stavby  	                       II/ 385 Kuřim  průtah

Druh stavby                                  Rekonstrukce

Stupeň dokumentace                   dokumentace  pro stavební povolení

v rozsahu dokumentace pro provádění stavby

#### Místo stavby                                 II/ 385 Kuřim

#### km 44,312 – 46,420

#### kraj Jihomoravský

Katastrální území                         k.ú  Kuřim  –  677655

p.č. 65, 66/2, 287/1, 289/2, 431, 432/2, 432/3, 432/4,   432/19,   432/26, 432/28, 436/8, 550/1, 735/1, 2699/1,   2629/9,2730/15,2730/18,2730/19, 2730/23, 4214, 4220,     4226,  4227,  4230,  4231,   4234,  4237, 4239/1,   4240

##### b/ stavebník nebo objednatel stavby

Stavebník 			           Jihomoravský kraj,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno,

IČ: 70888337,  DIČ:CZ70888337

zastoupený

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje,

příspěvkovou organizace kraje,

Žerotínovo náměstí 3/5,601 82 Brno

Uživatel			               Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,

příspěvková organizace kraje

Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70932581,  DIČ: CZ70932581

Vlastník objektu           		Jihomoravský kraj,

Zřizovatel uživatele                        Žerotínovo náměstí 3/5, 601 82 Brno

IČ: 70888337,                                                       zřizovatel uživatele

c/  projektant

Projektant dokumentace             IKA Brno s.r.o.

Antonínská 549/2, 602 00 Brno

IČO : 479 104 53

Tel. 549 216 218

E- mail: ikabrno@ikabrno.cz

dopravní část                                   Ing. Milan Šamánek

Autorizovaný inženýr v oboru dopravních staveb

ID 00  1004361

# vodohospodářská část                      Ing. Vítězslava  Machovcová

Projektová a inženýrská činnost ve výstavbě

Autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství

IV 00  1004792

Antonínská 549/2, Brno 602 00

BOZP                                              Ing. Radim Kobza

odborně způsobilá fyzická osoba,

ROVS/260/KOO/2011 z 10.3.2011

Dopravní značení                             SIGNEX spol.  s.r.o

Holzova 1262/138

627 00 Brno- Slatina

## 2.Základní údaje o stavbě

a/ stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení je zpracována na požadavek investora stavby SÚS JmK a řeší  rekonstrukci  krytu pozemní komunikace II/385 Kuřim – průtah městem.

Vlastní stavba představuje úsek komunikace od hranic obce (d.z. IS 12a označující začátek obce)  na příjezdu od Čebína v km 44,312 00 silnice II/385, po nájezd na okružní křižovatku  km 46,420 při výjezdu na Brno o celkové délce 2 108 m, a to výměnou stávajícího krytu za  hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt. V rámci celkové rekonstrukce bude zároveň upraveno šířkové uspořádání komunikace na normové parametry požadované pro komunikace II.třídy v intravilánu tj. MS 2p (2x3,25+2x 0,25) na základní šířku 7,00 m mezi obrubami. Součástí  akce je souběžná investice města Kuřim.

Členění stavby je následující:

- STAVBA   km   44,312 – 45,229

## SO 101  Komunikace II/385

SO 102  Místní komunikace a vjezdy

SO 103  Zastávkové zálivy

SO 104  Parkovací pruhy

SO 105  Chodníky

SO 301  Úprava odvodnění

SO 801  Terénní a sadové úpravy

- STAVBA  km    45,429 – 46,420

## SO 121  Komunikace II/385

SO 122  Místní komunikace a vjezdy

SO 123  Zastávkové zálivy

SO 124  Parkovací pruhy

SO 125  Chodníky

SO 126  Přechody pro pěší

SO 321  Úprava odvodnění

SO 421  Úprava venkovního osvětlení

SO 821  Terénní a sadové úpravy

STAVBA  km    45,229 – 45,429   - křižovatka II/385 x II/386

SO 131  Komunikace II/385

SO 132  Místní komunikace a vjezdy

SO 135  Chodníky

Předložená projektová dokumentace zpracovává stavební objekty zajišťované investičně SÚS Jmk.

1. STAVBA   km 0,383  - 1,300  (km   44,312 – 45,229 dle pasportu)

## SO 101  Komunikace II/385

SO 103  Zastávkové zálivy

SO 301  Úprava odvodnění

2.STAVBA    km 1,500  - 2,491 (km  45,429 – 46,420 dle pasportu)

- 1.úsek       km 1,500  -  1,850

- 2.úsek       km  1,850 – 2,491

Členění objektů :

## SO 121  Komunikace II/385

SO 123  Zastávkové zálivy

SO 126  Přechody pro pěší

SO 321  Úprava odvodnění

ÚPRAVA  KŘIŽOVATKY II/385 x II/386 km 1,300-1,500  (km 45,229 – 45,429)

Členění objektů :

SO 131  Komunikace II/385

Cílem  akce je :

- výměna stávajícího krytu ve vybraných úsecích za gumoasfalt

- rekonstrukce krytu vozovky a sanace lokálních poruch v celé délce úseku

- odstranění  liniových závad v odvodnění výměnou a doplněním uličních vpustí včetně přípojek na stávající stoky

- základní šířková úprava vozovky  7,00 m mezi obrubami MS 2p (2x3,25+2x 0,25)

- výškově fyzické oddělení podélných parkovacích pruhů, doplnění a celkově navýšení počtu parkovacích míst

- doplnění konstrukce vozovky a výměna špatných obrubníků

- doplnění bezpečnostních (chráněných), bezbariérových přechodů pro pěší vč. bezpečnostního nasvětlení a SSZ

- vybudování kvalitnějších a bezpečnějších autobusových zastávek v zálivech

Podkladem pro vypracování dokumentace pro stavební povolení je investiční záměr zpracovaný fy IKA Brno s.r.o. v červnu 2012 na základě Hlukové studie silničních úseků II/385 a II/386 na území města Kuřim, zpracované fy Ecologikal Consulting a.s. 08/2010.

Dalším podkladem  pro zpracování  dokumentace  je Diagnostika vozovky a návrh rekonstrukce ve vybraném úseku silnice II/385 Kuřim průtah, firmou IMOS a.s.,divize Silniční vývoj v březnu 2011,

b/ předpokládaný průběh výstavby

Zahájení  stavby  :     rok 2013

S výměnou stávajícího krytu za gumoasfalt se počítá v úsecích s přilehlou hlukově exponovanou obytnou zástavbou a to v termínu do 31. 12.2013. S ohledem na dodržení metodiky na měřeni hluku bude účinnost tohoto opatření ověřena měřením ve 2. čtvrtletí roku 2014 a výsledky měření budou předloženy na KHS JmK nejpozději do 30.6.2014.“

c/ vazby na regulační plány, územní plán, územní rozhodnutí nebo územní souhlas

Vzhledem  k charakteru stavby  - rekonstrukce krytu povrchu stávající  komunikace- není nutný   soulad  s regulačním plánem,  územním plánem, ani nutné územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

d/ stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Stavba se nachází v prostoru stávajících komunikací – ulice Tišnovská a Tyršova.

e/  vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a ŽP

Na základě zpracované hlukové studie bylo zjištěno u posuzovaných komunikací překročení stanovených hygienických limitů pro starou hlukovou zátěž (70 dB pro den / 60 dB pro noc) u nebližší obytné zástavby. Hodnocení bylo prováděno pro noční dobu, kdy je situace podél řešených komunikací vzhledem k počtu nadlimitně zatížených nejnepříznivější.

Podkladem pro investiční záměr je  Hluková studie silničních úseků II/385 a II/386 na území města Kuřim, zpracovaná Ecologikal Consulting a.s. 08/2010.

Model prokazuje, že posuzované úseky silničních komunikací II/385 a II/386 jsou na území města Kuřim významným zdrojem hluku. Limitní hodnoty pro starou hlukovou zátěž jsou překročeny, zejména u řadové zástavby rodinných domů stojících v těsné blízkosti posuzovaných komunikací.

Na základě zpracované hlukové studie bylo zjištěno u posuzovaných komunikací překročení stanovených hygienických limitů pro starou hlukovou zátěž (70 dB pro den / 60 dB pro noc) u nebližší obytné zástavby. Hodnocení bylo prováděno pro noční dobu, kdy je situace podél řešených komunikací vzhledem k počtu nadlimitně zatížených nejnepříznivější.

Podél vyhodnocovaných úseků komunikací II/385 a II/386 bylo vyhodnoceno 134 objektů jako nadlimitně exponovaných (82 objektů podél komunikace II/385, 52 objektů podél komunikace II/386). Počet chráněných obyvatel byl získán z dat Českého statistického úřadu. Počet obyvatel je udán na jednu bytovou jednotku, což u řešené řadové zástavby rodinných domů odpovídá jednomu objektu. Podél komunikace II/385 (ul. Tišnovská a Tyršova) se jedná o 162 osob žijících v nadlimitně zatížených objektech.

Výměna krytu vozovky je jednou z možností, jak snížit hladinu akustického tlaku v okolí pozemní komunikace. Jedním ze základních předpokladů je, že povrch posuzované komunikace je ve špatném technickém stavu.

Výměna krytu vozovky za hutněné asfaltové vrstvy s přídavkem drcené gumy z pneumatik, tzv. gumoasfalt.  je jednou z možností, jak snížit hladinu akustického tlaku v okolí pozemní komunikace. Jedním ze základních předpokladů je, že povrch posuzované komunikace je ve špatném technickém stavu.

Rekonstrukce krytu komunikace zůstává ve stávajících poměrech a odstraňuje nevhodný stav, nezískávají se žádné nové kapacity. Akce je připravována hlavně z důvodů snížení hlukové zátěže a odstranění nevhodného stavebního stavu .

- Efektivnost provedení stavby je dána celospolečensky kladným efektem snížení negativních účinků dopravy na obyvatelstvo obce ( hluk, vibrace, prašnost ).

- Stavbou dojde k směrovému a výškovému vyrovnání včetně oddělení statické dopravy a tím i zvýšení bezpečnosti komunikace

- Rekonstrukcí odvodnění dojde k zlepšení hygienických a životních podmínek včetně bezpečnosti

f/  celkový dopad na dotčené území a navrhovaná opatření

Stavba má charakter rekonstrukce silnice v zásadě ve stávajících směrových poměrech se zapracováním Urbanistické studie Loučky – fa Knesl-Kynčl s.r.o. v úseku od km 1,835  do km 2,260. Návaznosti na stávající stav budou zachovány. Vlastní trasa se  nachází v intravilánu obce Města Kuřim .

Stavba bude realizována na pozemcích, které jsou vyznačeny v záborovém elaborátu a budou majetkově vypořádány smlouvou o smlouvě budoucí, souhlasem o stavbě na cizím

pozemku, resp.změnou vlastnických vztahů po ukončení stavby  oddělením části pozemku a vložení do katastru.

## 3.Přehled výchozích podkladů  a průzkumů

a/   dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo k oznámení záměru pro získání územního souhlasu nebo rozhodnutí o změně stavby stavby

Zahájení stavby je předpokládáno na základě  nabytí právní moci stavebního povolení stavby  a má  vazby na předpokládané samostatné investice města  ( chodníky, parkovací pruhy, veřejné osvětlení) a přeložky a rekontrukce kanalizačních řadů ve  vlastnictví BVaK.

b) regulační plány, územní plán

Nebyl pro stavbu  vyžadován.

c) mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

-  zaměření polohopisu a výškopisu  z podkladů města Kuřim

-  Urbanistická studie Loučky – fa Knesl+Kynčl s.r.o

-  polohopis stávajících inženýrských sítí z podkladů města Kuřim

- doměření polohopisu a výškopisu zájmového území provedla  a   zpracovala   fa   Hloušek s.r.o., zeměměřičská kancelář, Vančurova 3361/56, 615 00 Brno v říjnu 2012.

d) dopravní průzkum

Nebyl pro stavbu realizován. Navržené technické řešení nevyžaduje během budoucího provozu na komunikaci žádné mimořádné technologické postupy. Zcela dostačující je předepsaná údržba a prohlídky, kterou bude provádět SÚS JMK .

e) geotechnický a hydrogeologický průzkum

Nebyl pro stavbu realizován.

f) diagnostický průzkum konstrukcí

-  diagnostika vozovky a návrh rekonstrukce ve vybraném úseku silnice II/385 Kuřim průtah ,zpracovaná firmou IMOS a.s.,divize Silniční vývoj v březnu 2011

Z terénních prací na posuzovaném úseku silnice 11/385 Kuřim průtah a z jejich následného vyhodnocení byly zjištěny tyto hlavní skutečnosti:

-   stav povrchu vozovky lze klasifikovat na rozhraní mezi nevyhovujícím a havarijním stavem; vyskytují se vyjeté koleje, příčné rozvětvené a podélné trhliny; převládají povrchové poruchy od opotřebení obrusné vrstvy až ke korozi a výtlukům, konstrukční poruchy jako síťové trhliny ve spojení s poklesem se vyskytují jen lokálně v omezeném rozsahu; jako nejvíce poškozenou část úseku je možno označit km 45,360 - 45,800 vzhledem k četnosti výskytu příčných trhlin; největší hloubka vyjetých kolejí hk byla měřena v km 44,320 (hk =20

mm), km 45,070 (hk =26 mm), km 45,160 (hk =40 mm), km 46,065 (hk =24 mm), km 46,230 (hk =44 mm) a v km 46,380 (hk =22 mm);

-  únosnost vozovky je hodnocena podle zbytkové doby životnosti 22 roků klasifikačním stupněm 2 - dobrý, ale z celkem 51 provedených rázových zatěžovacích zkoušek na 5 místech (tj. cca 10%) má vozovka dobu zbytkové životnosti klasifikovánu jako 5 - havarijní;

- konstrukce vozovky je extrémně proměnlivá zejména v krytu; celková tloušťka konstrukce vozovky Hv se pohybuje od 57 cm do 80 cm; celková tloušťka asfaltových vrstev z obalovaných směsí Ha zjištěná jádrovým vrtáním se pohybuje od 96 mm do 361 mm!!! s průměrem 203 mm;

- podkladní vrstvy vozovky se rovněž vyznačují proměnlivým složením: asfaltové obalované vrstvy, nestmelené vrstvy ŠD, Š, prolévaná vrstva ŠCM a cementem stmelená vrstva SC; asfaltová směs ložní vrstvy je spíše jemnozrnnější s vyšším podílem fileru a nižší mezerovitostí - pravděpodobná příčina vyjíždění kolejí; lokální  sanace zejména v místech plošných deformací na okrajích vozovky zahrnují výměnu horní podkladní vrstvy  obalovaného kameniva  v tl. 80 mm

- podloží vozovky je jíl písčitý F4 CS nebo štěrk jílovitý G5 GC; zeminy namrzavé a tvoří přechod mezi vhodným a málo vhodným podložím vozovky.

g) hydrometeorologické a hydrogeologické údaje

Nebyly pro stavbu realizovány.

h) klimatologické údaje

Nebyly pro stavbu realizovány.

i) stavebně historický průzkum

Nebyl pro stavbu realizován.

## 4. Členění stavby

Členění celé akce je následující:

1. STAVBA   km 0,383  - 1,300  (km   44,312 – 45,229 dle pasportu)

Členění objektů :

## SO 101  Komunikace II/385

SO 103  Zastávkové zálivy

SO 301  Úprava odvodnění

2.STAVBA    km 1,500  - 2,491 (km  45,429 – 46,420 dle pasportu)

- 1.úsek       km 1,500  -  1,850

- 2.úsek       km  1,850 – 2,491

Členění objektů :

## SO 121  Komunikace II/385

SO 123  Zastávkové zálivy

SO 126  Přechody pro pěší

SO 321  Úprava odvodnění

ÚPRAVA  KŘIŽOVATKY II/385 x II/386 km 1,300-1,500  (km 45,229 – 45,429)

Členění objektů :

SO 131  Komunikace II/385

## 5. Podmínky realizace stavby

a/ věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Stavba nemá vazby na předpokládané známé investice.

b) uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Jednotlivé stavby celé akce budou prováděny po úsecích postupně v koordinaci se  zabezpečením průjezdnosti města dopravním provozem. Úseky komunikace II/385 budou prováděny po půlkách komunikace. Investice města budou navazovat na dokončení pokládky nového povrchu.

c) zajištění přístupu na stavbu

Příjezd na stavbu je zajištěn po stávající komunikaci.

d) dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Stavební práce nelze provádět za úplné uzavírky pro veškerou dopravu vzhledem k nemožnosti vedení objízdných tras, limitovaných podjezdnými výškami na stávajících železničních podjezdech. Z těchto důvodů je nutno práce řešit frézováním za provozu a pokládku nových obrusných vrstev po polovinách se SSZ.

Vzhledem k délce rekonstruovaného úseku 2 108 m a provádění prací za provozu , je celá akce rozdělena na stavby :

- stavba    -     2 úseky :

-     nultý úsek ,  km 0,383 – 0,566 80 , délka 183,80 m

-     úsek 1 - od křižovatky Tišnovská x Zámecká,  km 0,566 80 – po

křižovatku  Tyršova x Legionářská,  km 1,300 , délka 733,20 m

2.   stavba    -     2 úseky

- úsek 1 -  od křiž. K nádraží  km 1,500 po most č.385–11, na ul.Tyršova  vč.mostu, po km 1,850 , délka 350 m

- úsek 2  -  od  mostu č. 385-11, km 1,850 , po kruhový objezd na

ul.Tyršova km  2,491 , délka 641 m

úprava křižovatky  - 1 úsek :

- od křižovatky Tyršova x Legionářská, km 1,300 včetně, po  křiž.

K nádraží km 1,500, délka 200 m

## 6. Přehled budoucích vlastníků a správců

Vlastníkem silnice II/385 je ve většině případů ČR, s právem hospodaření Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Vlastníkem  přilehlých komunikací je Jihomoravský kraj, případně Město Kuřim. Po rekonstrukci silnice II/385 bude tato předána Jihomoravskému kraji a do správy Správě a údržbě silnic JmK.

Vlastník:	    	  Správce :         		Investor :

Komunikace II/385

SO 101 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

SO 121 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

SO 131 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Zastávkové zálivy

SO 103 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

SO 123 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Úprava odvodnění

SO 301 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

SO 321 	          Jmk        	                       SÚS Jmk   	                        Jmk

Přechody pro pěší

SO 126     Město Kuřim                               Město Kuřim                        Město Kuřim

Informace o parcelách  - viz záborový elaborát

7. Předávání částí stavby do užívání

Stavby celé akce budou předávány do užívání po jednotlivých úsecích.

8. Souhrnný technický popis stavby

Předložená projektová dokumentace pro stavební povolení řeší komunikační úpravy na stávajících místních komunikacích ul.Tišnovská a Tyršova ve městě Kuřim.

Stavba zahrnuje zesílení stávající vozovky v km 0,383 – 0,575. Od km 0,575 do km 2,307 bude provedena výměna krytových vrstev vozovky v tl. 100 mm – krycí vrstva bude provedena z asfalt. betonu modifikovaného pryžovým granulátem, od km 2,307  konce úpravy v km 2,491  bude provedena výměna krytových vrstev vozovky v tl. 100 mm – krycí vrstva bude provedena z asfaltového betonu. Součástí stavby budou  lokální sanace trhlin a poruch ve vozovce. Po provedených šířkových úpravách budou osazeny  nové obrubníky ve stávajících vjezdech a obrubníky podél budoucích zvýšených parkovacích pruhů společně s úpravou odvodnění. Součástí stavby je  rekonstrukce  stávajícího zastávkového zálivu  a vybudování nových zastávkových zálivů  dle Urbanistické studie Loučky ( Knesl + Kynčl s.r.o.) včetně přechodů pro pěší s ochrannými ostrůvky a samostatným bezpečnostním osvětlením. Přechod pro pěší u školy je uvažován se SSZ.

9. Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Výsledky  diagnostického průzkumu byly zapracovány do dokumentace.

10. Dotčená  ochranná , chránění území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- rozsah dotčení

- podmínky pro zásah

- způsob ochrany nebo úprav

- vliv na stavebně technické řešení stavby

Stavba nezasahuje  mimo  pozemek stávající komunikace.

11. Zásah stavby do území

- bourací práce

- kácení mimo lesní zeleně a její případná náhrada

- rozsah zemních prací  a konečná úprava terénu

- ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

- zásah do zemědělského půdního fondu

- zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

- zásah do jiných pozemků

- vyvolané změny staveb dopravní a technické infrastruktury

Stavba nezasahuje mimo pozemek stávající komunikace. Komunikace v dotčeném úseku je řešena jenom v rozsahu stávajícího zpevnění bez výškových, směrových a parcelních změn.  Stavbou nedochází k záboru ZPF resp. LPF.

12. Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

- všechny druhy energií

Napojení na rozvodné sítě se neřeší. Rekonstrukce pozemních komunikací respektuje návazností na stávající komunikace. Délky úprav jednotlivých napojujících silnic jsou zvoleny tak, aby nedošlo k narušení plynulosti dopravy nebo odvodnění.

V lokalitě realizace rekonstrukce pozemních komunikací se nachází vodovod, kanalizace, plynovod a sdělovací kabely. Ochranná pásma těchto inženýrských sítí jsou dána normou ČSN 736005. Volná vedení představují vedení VN po sloupech. Inženýrské sítě jejíchž úpravy resp. přeložky by byly vyvolány rekonstrukcí vozovky nejsou součástí vozovky a zajistí je obec. Před zahájením stavebních prací se provede vytyčení inž. sítí jejich správci a současně jejich stabilizace a ochrana.

- telekomunikace

- vodní hospodářství

- připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Rekonstruované pozemní komunikace jsou součástí krajského dopravního systému, komunikace zajišťují dálkové i místní spojení a navazují na sít místních komunikací.

- možnosti napojení na technickou infrastruktury

druh, množství a nakládání s opady vznikajícími užíváním stavby

- nakládání s odpady

Seznam odpadů vzniklých při výstavbě:

Druh 						                  	kod		kategorie

Obaly - plastový						150102		Ø

Obaly - papírový						150101		Ø

Odpad blíže neurčený(obal)				            150199		Ø

Beton 						   	            170101		Ø

Cihly  						   	            170102		Ø

Keramika 						            170103		Ø

Dřevo  							170201		Ø

Plasty 							            170203		Ø

Směs stavební a demoliční suti			            170701		N

Živičná suť					                        170301		N

Štěrk a výkopová zemina čistá			            170501		Ø

Využití, ukládání nebo likvidace odpadů.

Obaly plastový, papírový a blíže neurčený (obal)  - budou likvidovány jako běžný komunální odpad

Keramika, dřevo, plast -  budou likvidovány jako tříděný odpad

Směs stavební a demoliční suti, živičná suť	 -  budou likvidovány jako tříděný nebezpečný odpad

Štěrk a výkopová zemina čistá budou použity jako zásypový materiál

13. Vliv stavby a provozu na PK na zdraví a ŽP

- ochrana krajina a přírody

- hluk

- emise z dopravy

- vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

- ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při užívaní stavby

- nakládání s odpady

Na staveništi je nutno minimalizovat nepříznivé účinky hluku a exhalací ze stavebních strojů a staveništní dopravy. Dále, pak omezit prašnost při provádění prací případným kropením a udržovat čistotu přilehlých komunikací.

S ohledem na charakter stavby nedojede ke zhoršení stávajícího životního prostředí naopak realizací vozovky dojde ke snížení hladiny hluku a snížení prašnosti. Rovněž bude na silnici II/385 vyřešeno odvodnění jejího povrchu.

S ohledem na charakter stavby a její umístění v intravilánu obce Město Kuřim není nutné posouzení ve smyslu znění zákona ČRN č. 244/92 Sb. – o posuzovaní vlivu na životní prostředí.

14. Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že je stavba jako celek a její objekty navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

- mechanická odolnost a stabilita

- požární bezpečnost

- ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a ŽP

- ochrana proti hluku

- bezpečnost při užívání

- úspora energie a ochrana tepla

Mimo veškerých běžných pravidel BOZP se jedná se zejména o dodržení § 15 zákona č. 309/2006 kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Stavba je navržena tak, aby při jejich užívání a provozu nedocházelo k úrazu. Při provádění  nebude ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

15. Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- užitných vlastností stavby

- zajištění podmínek a přístupu pro užívání stavby

- ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí

- splnění požadavků dotčených orgánů

Připomínky  dotčených orgánů  byly zapracovány do dokumentace.

Brno  01/2013                                                                     vypracovala: Ing. Dana Bašová