Příloha č. 4 ZD

Technická specifikace

Ureterální stent

Ureterální stent;

Materiál – aromatický polyuretan;

Centrálně otevřená špička stentu s perforací v ureterální části;

Konická dilatační špička stentu;

Atraumatická cirkulární očka po celé délce stentu;

Set pro aplikaci Seldingerovou technikou;

Doba zavedení 6 měsíců;

Celý RTG kontrastní;

S monofilní aplikační nití;

Délka stentu Ch.4,8 24-28cm, Ch.6+7 24-30 cm, Ch.8+9 26-30 cm;

Velikost Ch.4,8, 6, 7, 8, 9;

Pusher – délka 45 cm, pro velikost Ch.4,8 70 cm;

Možnost použití vodícího drátu pro Ch.4,8 – 0,028“, Ch.6-9 – 0,035“;

Sterilní;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Plnící médium balonku katetru

Plnící médium pro balonkové katetry ze 100% silikonu;

Obsahuje 10 % glycerinu v destilované vodě;

Udržuje konstatní objem balonku katetru;

Předplněná sterilní stříkačka s požadovaným objemem;

Bez obsahu latexu;

Náplň 2 ml, 5 ml, 10 ml;

Sterilní;

Jednorázové použití;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Vodící drát pro urologické katetry a stenty

Vodící drát pro urologické katetry a stenty;

Délka 150 cm;

„J“ špička

Průměr 0,035“/0,89 mm;

Hydrofilní špička,nitinolové jádro, PTFE povlak shaftu;

Flexibilní, atraumatická nitinolová špička;

Hydrofilní špička 2,5 cm, flexibilní a 5 cm semiflexibilní;

RTG kontrastní hrot;

Vysoká stabilita při zalomení

Sterilní;

Jednorázové použití;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Extraktor kamenů pro přední úchop

Nitinolový extraktor kamenů pro použití v ledvině;

Otevřený košík pro optimální čelní zachycení kamenů díky otevřené konstrukci, vysoká tvarová stálost a pevnost košíku;

PTFE povrch nitinolového drátu pro optimální klouzavost;

Ergonomická rukojeť s násadou pro palec;

Přenos rotace na rukojeti 1:1;

Délka 120 cm;

Průměr koše 8/11mm;

Průměr drátu Ch.1,5/2,0;

Sterilní;

Jednorázové použití;

Snadno otevíratelný blistrový obal;

Velikost balení 5 kusů;

Nelaton katetr ze 100% silikonu

2-cestný katetr, ventil pro spojky Luer;

Materiál 100% silikon;

Doba zavedení 30 dní;

Nelaton špička;

2 atraumatická drenážní očka;

Délka katetru 41 cm;

Rozsah velikostí Ch.12-26;

Náplň balonku Ch.12 - 5 ml, Ch.14-26 - 5-10 ml;

Dobrá těsnost balonku a tvarová stabilita;

Transparentní katetr;

RTG kontrastní špička a pruh;

Sterilní;

Standardní barevné značení velikosti katetru;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů;

Tiemann katetr ze 100% silikonu

2-cestný katetr, ventil pro spojky Luer;

Materiál 100% silikon;

Doba zavedení 30 dní;

Tiemann špička s olivkou na konci;

1 atraumatické drenážní očko;

Délka katetru 41 cm;

Rozsah velikostí Ch.10-24;

Náplň balonku Ch.10 - 3 ml, Ch.12 - 5 ml, Ch.14-24 - 5-10 ml;

Dobrá těsnost balonku a tvarová stabilita;

Transparentní katetr;

RTG kontrastní špička a pruh;

Sterilní;

Standardní barevné značení velikosti katetru;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů;

Drenážní katetr Nelaton

3-cestný katetr, ventil pro spojky Luer;

Materiál 100% silikon;

Doba zavedení 30 dní;

Špička Nelaton;

2 drenážní očka ;

Délka 43 cm;

Velikost Ch.16-24;

Náplň balonku Ch.16  30 ml, Ch.18  40 ml, Ch.20-24 50 ml;

Dobrá těsnost balonku a tvarová stabilita;

Krátká, nezalamující se RTG kontrastní špička;

Tuhý katetr;

Dobré drenážní a irigační výsledky;

Sterilní;

Standardní barevné značení velikosti katetru;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Dufour katetr

3-cestný katetr, ventil pro spojky Luer;

Materiál 100% silikon;

Doba zavedení katetru max 30 dní

2 velká laterálně umístěná drenážní očka + centrální otvor

Délka 43 cm;

Velikost Ch.18-24

Náplň balonku Ch.18 – 40 ml, Ch.20-24 – 50 ml

Dobrá těsnost balonku a tvarová stabilita;

Dlouhá Dufour nezalamující se špička;

Dobré drenážní a irigační výsledky;

RTG kontrastní špička katetru,

Tuhý, nekolabující katetr;

Sterilní;

Standardní barevné značení velikosti katetru;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Nefrostomický katetr

2 cestný katetr, ventil pro spojky Luer;

Materiál 100% silikon;

Doba zavedení 30 dní

Krátká, atraumatická, centrálně otevřená špička;

2 drenážní očka na konci katetru + 2 otvory pro drenáž kalichu ledviny;

Délka 43 cm

Velikost Ch.12-24

Náplň balonku 5 ml

Balonek integrál

Dobrá těsnost a tvarová stabilita balonku

Polotuhý katetr

Celý katetr RTG kontrastní

Graduovaný katetr

Sterilní;

Standardní barevné značení velikosti katetru;

Snadno otevíratelný obal (peel open);

Velikost balení 10 kusů

Kabel pro bipolární resektoskop Wolf

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

Hadicový set pro odsávací systém

jednorázový

nutná kompatibilita se stávající proplachovací pumpou 2225 firmy Richard Wolf

bal.10ks

Elektroda řezací bipolární pro resektoskop

24-26 Charr,0°(0,3mm)

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

3 ks v balení

SHARK ENUCLEATION ELEKTRODA BIPO

22FR 12/30°

3 ks v balení

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

Sensor-ureterorenoskop,

9 ch, 600 mm,

jednorázový

3 ks v balení

nutná kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou Logic 4K firmy Richard Wolf

Hadicový set pro pumpu 2216

20x resterilizovatelný (vc.10ks náhr.membrán)

nutná kompatibilita se stávající proplachovací pumpou 2216 firmy Richard Wolf

Elektroda řezací smyčková, pr.řez.drátu 0,35mm

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

Koagulační elektroda Roller

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

Řezací klička diameter 0,35

nutná kompatibilita se stávajícím resektoskopem Shark firmy Richard Wolf a elektrokoagulací ERBE VIO 3

Sonda LithoClast

pr.1mm,NL 570mm

nutná kompatibilita se stávajícím přístrojem EMS Lithoclast Master

Uretroskop na jedno použití

pracovní délka 650mm, úhel pohledu 120°, osvit LED, průměr 9,0 fr, prac. Kanál 3,6 fr, ohyb: 270°/270°

nutná kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou výrobce HugeMed typ HUV-01 Image Processor

Uretroskop na jedno použití

pracovní délka 650mm, úhel pohledu 120°, osvit LED, průměr 7,5 fr, prac. Kanál 3,6 fr, ohyb: 270°/270°

nutná kompatibilita se stávající kamerovou jednotkou výrobce HugeMed typ HUV-01 Image Processor