Technická specifikace předmětu plnění zakázky

Nabízené produkty jednotlivých položek musí splňovat níže uvedené standardy.

Všechny dodávané výrobky musí být dodány v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů s doklady osvědčujícími způsobilost dodávky (Zařízení) k účelu užívání v České republice, prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (neobsahuje-li prohlášení o shodě zařazení do klasifikační třídy, doloží prodávající současně i prohlášení o zařazení do příslušné klasifikační třídy, popř. doloží kopii rovnocenných dokladů vydaných v členském státě EU.

Pol. č. 1–2

Sada tabletu – komplet	500 Ks

- Tablet musí být kompaktní, uzavřený, rozměrově tvořící soubor s transportními vozíky, které jsou součástí této veřejné zakázky, se stávajícím tabletovacím pásem, a se stávající myčkou s rozměry tunelu myčky šířka 570 mm a výška 465 mm (Meiko MiQ – B – M54V8044P8)

- Požadované rozměry tabletu: EURONORM 530×370 mm.

- Horní a spodní díl tabletu nemusí být ve stejné barvě a musí po celou záruční dobu udržovat svoji stálobarevnost. Zadavatel si vyhrazuje právo rozhodnutí o barevné kombinaci obou dílů tabletu.

- Vrchní izolovaný díl musí zakrývat 4 samostatné navzájem se tepelně neovlivňující části pro talíř na hlavní jídlo včetně víka, přílohovou misku, salátovou misku včetně víčka a příbor.

- V otevřeném prostoru zakrytého tabletu musí být prostor rozdělený minimálně na 3 části pro polévkovou misku salátovou misku a svačinu. V otevřené části se se musí nacházet integrovaný – Pevný – odolný proti nárazu, nepřasuhující obvod tabletu (euronorm), držák karet pro vložení karty s označením diety.

- Výška tabletu v uzavřeném stavu musí být maximálně 102 mm.

- Zakrytý tablet musí být stohovatelný. Při konzumaci jídla dolní na horní díl.

- Všechny povrchy a okrajové spoje tabletu musí být vhodné do myčky nádobí.

- Jednotlivé části tabletu musí vykazovat vysokou míru tvarové přesnosti, to znamená, že horní a spodní část do sebe musí přesně zapadat při plném obsazení nádobím vč. víček, aby neunikalo teplo a jídlo zůstalo déle teplé -  bez jakéhokoliv uzávěru nebo spony

- Tablet musí být kompatibilní se současnými nerezovými miskami na polévku, které musí být umístěny ve spodním, víkem nezakrytém, díle tabletu a musí být v tomto umístění stabilní i při přepravě tabletu.

Specifikace současných nerezových misek na polévku viz foto:

- Provedení nerez.

- Průměr 128 mm, výška 65 mm.

- Průměr včetně bočních úchytek 165 mm.

- Objem 0,3 l.

Specifikace současných víček misky polévkové dvouplášťové:

- Provedení nerez.

- Průměr 137 mm.

- Výška 10 mm.

- Tablet musí obsahovat:

  - dvouplášťovou plastovou misku na polévku s víčkem,

  - porcelánový talíř určený pro zdravotnictví včetně plastového víka odolného působení teplot dlouhodobě od +5 °C do +90°C.,

  - porcelánovou misku na přílohy,

  - porcelánovou misku na salát včetně víčka víka odolného působení teplot dlouhodobě od +5 °C do +90°C.

- Tablet musí být odolný působení teplot dlouhodobě od +5 °C do +90°C.

- Maximální hmotnost tabletu (horního+ dolního dílu bez nádobí) 2000 g.- přípustná tolerance +10%.

- Nabízený tablet musí být kompatibilní s nabízeným nádobím.

Specifikace nádobí do tabletu

Porcelánové nádobí musí být kompatibilní do nabízeného tabletu musí mít hladké tvary, a musí být vhodné do myčky nádobí – odolné teplotě min. 90 °C a musí být stohovatelné.

Č. pol.:

- Talíř mělký porcelánový jednodílný

  - Průměr 260 mm,

  - výška 30 mm,

  - vhodný pro nahřívání v ohřevných podavačích talířů a misek na teplotu min. 90 °C,

  - určený pro zdravotnictví,

  - kompatibilní s tabletem,

  - Víko plastové,

- Miska na polévku tolerance +/- 10%

  - objem 300 ml,

  - materiál plast, dvouplášťové izotermické provedení,

  - víčko jednoplášťové,

  - vhodná pro mytí v myčce,

  - teplotní odolnost do 100 °C.

- Miska porcelánová na přílohy obdélníková:

  - objem 200 ml.

  - vhodná pro nahřívání v ohřevných podavačích talířů a misek na teplotu min. 90 °C

- Miska porcelánová na salát obdélníková

  - objem min.100 ml.

  - Výška min. 35 mm. přípustná tolerance +10%.

- Víko plastové na talíř

  - Musí být kompatibilní s talířem pol. č.3

  - Musí plně pokrýt celou plochu talíře vč. praporu

  - Musí být kompatibilní s horním i spodním dílem tabletu – nesmí bránit těsnosti uzavření tabletu

- Víčko plastové na salátovou misku

  - Musí být kompatibilní se salát miskou pol. č.6

  - Musí plně pokrýt celou plochu misky vč. Vnějšího okraje

  - Musí být kompatibilní s horním i spodním dílem tabletu – nesmí bránit těsnosti uzavření tabletu

- Specifikace transportních vozíků na 20 ks tabletů

- Povrch vozíku musí být vyroben z jemně leštěného nerezového plechu CNS 18/10, třída jakosti 1.4301.Jednoplášťové provedení.

- Kapacita: 20 ks tabletu o rozměru 530×370 mm (dva sloupce po 10-ti zásuvech).

- Hygienické provedení provedení HS1 jednoplášťové, dno vozíku musí být tvořeno „vaničkou“, stěny vozíku musí být na „vaničku“ nasazeny.

- Vozík musí být opatřen otvory ve dně vozíku, pro snadnější údržbu.

- Dvoudveřové provedení.

- Zajištění dveří v otevřené poloze o 270° na bočních stranách vozíku.

- Dvoubodový uzávěr se zámkem s pojistkou proti samovolnému otevření dveří při transportu a s ochranou, která nepřesahuje vnější profil skříně.

- Dno skříně s otvory pro odtok vody po mytí

- Vozík musí být opatřen celoobvodovými nárazníky ve spodní i horní části vozíku o z polyetylenu,

- Horní i spodní nárazníky musí mít stejný půdorys.

- Vozík musí mít čtyři svislá madla pevně umístěná na rozích vozíku.

- Tažné a závěsné zařízení s možností sériového zapojení vozíku za sebe (oj a oko).

- Vnitřní průměr oka oje 25 mm, délka oje bez oka cca 430 mm.

- Oj je se zabezpečením ve zvednuté poloze aretací.

- Zásuvný čep oka průměr 19 mm, konstrukce čepu musí umožnit snadnou ovladatelnost při zapojování jednotlivých vozíků za sebe a blokování úplného vytažení čepu. Kompatibilní pro zapojování do transportních vláčku pro strojní manipulaci se stávajícími transportními vozíky.

- Vozík musí mít čtyři kolečka průměr. 200 mm s pozinkovanou vidlicí, z toho 2 pevná a 2 otočná s brzdou v neznačkujícím provedení.

- Otočná kolečka s brzdou musí být umístěná na levé straně vozíku, na straně, kde je umístěna oj vozíku při čelním pohledu na vozík.

- Střed čepu musí být v místě uchycení ojky a osa ojky tažného a závěsného zařízení ve výšce 300-350 mm od země.

- Vozík musí být vybaven čepem, který musí být na levé boční straně vozíku pro zavěšení závěsné nerezové schránky na karty.

- Každý vozík musí být vybaven závěsnou schránkou na karty diet v nerezovém provedení o rozměru 180×90/50×50 mm (d×v×h) s otvory na krátkých stranách pro odtok vody po umytí.

- Celkové maximální rozměry: 1066x680x1610 mm šxhxv

- Vozík musí mít takovou konstrukci aby zabezpečil průjezd soupravy kritickým místem rozvozové trasy označeným A1 - B. Jedná se o schopnost průjezdu soupravy – Stávající tahač + 4ks nabízených Transportních vozíků na 20 Ks tabletů.

- Vozíky musí být označeny číslicemi ve výrazném z větší dálky viditelném provedení. Číselná řada bude v intervalu 1 – 30.

Prohlášení: Dodavatel provedl všechna potřebná prověření a to jak na základě podkladů poskytnutých zadavatelem tak na základě vlastního technického zpracování ve věci schopnosti průjezdu soupravy (tahač + 4ks nabízených Transportních vozů na 20 Ks tabletů) kritickým místem rozvozové trasy označeným „A1 – B“ a tedy stvrzuje, že jím nabízené transportní vozy uvedené pod položkou č. 7 Přílohy č. 1 návrhu kupní smlouvy splňují požadavek stanovený zadavatelem v zadávacích podmínkách a to, že souprava (tahač + 4ks nabízených Transportních vozů na 20 Ks tabletů) projede kritickým místem rozvozové trasy označeným „A1 – B“ bez nutnosti manipulace s touto soupravou nebo nutnosti přepojování této soupravy ve výše uvedeném kritickém místě.

- Specifikace transportních vozíků na 30 ks tabletů

- Povrch vozíku musí být vyroben z jemně leštěného nerezového plechu CNS 18/10, třída jakosti 1.4301. Jednoplášťové provedení

- Kapacita musí být: 30 ks tabletu o rozměru 530×370 mm (tři sloupce po 10-ti zásuvech)

- Hygienické provedení musí být v provedení H1S jednoplášťové, dno vozíku je tvořeno „vaničkou“, stěny vozíku jsou na „vaničku“ nasazeny.

- Vozík musí být opatřen otvory ve dně vozíku, pro snadnější údržbu.

- Dvoudveřové provedení.

- Dveře dvouplášťové.

- Zajištění dveří v otevřené poloze o 270° na bočních stranách vozíku.

- Vozík musí být opatřen celoobvodovými nárazníky ve spodní i horní části vozíku z polyetylenu,

- Horní i spodní nárazníky musí mít stejný půdorys.

- Vozík musí mít čtyři svislá madla pevně umístěná na rozích vozíku.

- Tažné a závěsné zařízení s možností sériového zapojení vozíku za sebe (oj a oko).

- Vnitřní průměr oka oje 25 mm, délka oje bez oka cca 430 mm.

- Oj se zabezpečením ve zvednuté poloze aretací.

- Zásuvný čep oka průměr. 19 mm, konstrukce čepu musí umožnit snadnou ovladatelnost při zapojování jednotlivých vozíků za sebe a blokování úplného vytažení čepu. Kompatibilní pro zapojování do transportních vláčku pro strojní manipulaci se stávajícími transportními vozíky.

- Vozík musí mít čtyři kolečka prům. 200 mm s pozinkovanou vidlicí, 2 kolečka pevná. 2 otočná kolečka u oje s brzdou v neznačkujícím provedení.

- Otočná kolečka s brzdou umístěná na levé straně vozíku, na straně, kde je umístěna oj vozíku při čelním pohledu na vozík.

- Střed čepu v místě uchycení ojky a osa ojky tažného a závěsného zařízení ve výšce 300-350 mm od země.

- Vozík musí být vybaven čepem, který musí být na levé boční straně vozíku pro zavěšení závěsné nerezové schránky na karty.

- Každý vozík musí být vybaven závěsnou schránkou na karty diet v nerezovém provedení o rozměru 180×90/50×50 mm (d×v×h) s otvory na krátkých stranách pro odtok vody po umytí.

- Celkové maximální rozměry: 1415x695x1610mm šxhxv 	 tolerance + 10%.

- Vozíky musí být označeny číslicemi ve výrazném z větší dálky viditelném provedení. Číselná řada bude v intervalu 31 – 39.

11 - 12

Vozík na horní a spodní díl tabletu

  - vyrobený z chromniklové oceli 18/10

  - rozměry 1360x638x1858mm   šxhxv	+/- 10%

  - rozteč mezi policemi 405

  - kapacita 76 horních dílů nebo 108 spodních dílů tabletů	+/- 10%

  - nosnost jednotlivých polic 50 kg, celková nosnost 200 kg	+/- 10%

  - hmotnost max. 36 kg;

  - součástí každého vozíku musí být min. 1 Ks nastavitelné zarážky – mezistěny pro zabránění nekontrolovaného pohybu uloženého dílu tabletu.

- Výdejní ohřevný vozík na suchý provoz

- kapacita 3xGN1/1, pol. č. 11.

- oddělené samostatně ovládané vany s výpustnými ventily se zajištěním proti samovolnému otevření.

- Ohřevný vozíku je možný používat na suchý provoz (bez vody).

- Ovládání vozíku na kratší straně.

- Odkládací sklopný nerezový pultík na levé dlouhé straně vozíku od ovládání, rozměr pultíku. Čtyři otočná neznačkovací kolečka pr. 125 mm, z toho dvě bržděná.

- Pevné plastové nárazníky na vnějších rozích vozíku.

- Velmi jemně leštěný povrch nerezové oceli z materiálu 1.4301/1.4016.

- Plynulá regulace teploty v rozsahu 30 °C až 95°C.

- Vnější rozměry max. 1276x714 (974 včetně sklopného pultíku) x900 mm.

- Přívodní kabel je umístěn na krátké straně vozíku – na opačné straně než ovládání.

- Celkový příkon max. ;2100 W.

- Nevyhřívaný vozík na koše včetně pružinového podavače.

- kapacita 8 košů 650x530x90mm

- horní nerezový kryt

- rozměry: 1020x715x900 mm		+/- 10%.

- Vyhřívaný vozík na koše včetně pružinového podavače.

- kapacita 8 košů 650x530x90mm

- horní nerezový kryt

- rozměry: 1020x715x900 mm		+/- 10%.

- Vyhřívaný vozík na koše včetně pružinového podavače.

  - kapacita 8 košů 650x530x90mm

  - horní nerezový kryt

  - rozměry: 1020x715x900 mm		+/- 10%.

  - el. vyhřívaný – 230 V.

- Podavač na jeden koš 500x500

- pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů.

  - Závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze.

  - Po odebrání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy.

  - vyrobený z chromniklové oceli 18/10

  - určeny k přepravě a podávání nádobí v drátěných nebo plastových koších

  - rozměry 610x710x900mm	+/- 10%

  - nosnost min. 70 kg

  - čtyři otočná neznačkovací kolečka pr. 125 mm, z toho dvě bržděná.

- Koš drátěný na víčka pol. misek kapacita 92 ks víček

  - Rozměr 500x500

  - Vhodný do průchozí myčky

- Ohřívač talířů pojízdný

  - dvě šachty, každá o celkové kapacitě 100 talířů – každá šachta o kapacitě 50 talířů	+/- 10 %	 o průměru 235-305mm

  - vyrobený z chromniklové oceli 18/10

  - trubkové madlo, odkládací zásuvka

  - čtyři otočná neznačkovací kolečka o průměru 125 mm, z toho dvě bržděná

  - teplota +30 - +90 °C

  - regulovatelný termostat

  - rozměry 1030x550x900mm	+/- 10%

- Podavač na dva koše 500x500 vedle sebe

- pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů.

- Závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze.

- Po odebrání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy.

- vyrobený z chromniklové oceli 18/10

- určeny k přepravě a podávání nádobí v drátěných nebo plastových koších

- nosnost min. 80 kg

- čtyři otočná neznačkovací kolečka o průměru 125mm, z toho dvě bržděná.

- Koš plastový do myčky 16 pozic

- 16 pevně oddělených pozic

- Rozměr 500x500

- vhodný do průchozí myčky

- Nástavec na koš plastový

- Pro pevné spojení s horním rámem plastového koše

- Podavač na jeden koš 500x500

- pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů.

- Závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze.

- Po odebrání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy.

- vyrobený z chromniklové oceli 18/10

- určeny k přepravě a podávání nádobí v drátěných nebo plastových koších

- rozměry 610x710x900mm	+/- 10%

- nosnost min. 70 kg

- čtyři otočná neznačkovací kolečka pr. 125 mm, z toho dvě bržděná.

- Podnos Euronorm

- vhodný do zásuvů transportních vozíků na tablety materiál sklolaminát

- rozměry 530x370 mm

- Podnos musí být odolný působení teplot dlouhodobě od +5 °C do +90°C

- Podnos musí být hladký bez jakékoliv povrchové perforace anebo gravírování a musí mít neporézní, povrch pro účinné mytí a dezinfekci

- Podnos musí po celou záruční dobu udržovat svoji stálobarevnost.

- Stolek kulatý skládací

  - průměr 80-82 cm

  - výška: 109-111 cm

  - plastová deska stolu

  - kovové skládací podnoží s aretací v rozloženém stavu

  - včetně bílého napínacího potahu zakrývající celý stolek včetně noh.

- Koš mycí se sekcemi na 10 ks plastových vík

  - Pět podelných sekcí každá na dvě víka vedle sebe

  - Spodní část koše plastová rozměr 500x500

  - Podelné sekce drátěné k upevnění do plastových západek spodní části koše

  - Vhodné do průchozí myčky

- Vozík pro 8 ks košů s víky na talíře)

  - vyrobený z chromniklové oceli 18/10

  - rozměry 1360x638x1858mm šxhxv	+/- 10%

  - rozteč mezi policemi 405

  - nosnost jednotlivých polic 50 kg, celková nosnost 200 kg	+/- 10%

  - hmotnost max. 36 kg;

- Koš plastový 36 pozic na víčka misek

  - 36 pevně oddělených pozic

  - Rozměr 500x500

  - vhodný do průchozí myčky

- Nástavec na koš plastový

- Pro pevné spojení s horním rámem plastového koše

- Vozíky pro 16 ks košů s víčky na salátové misky)

  - vyrobený z chromniklové oceli 18/10

  - rozměry 1360x638x1858mm   šxhxv	+/- 10%

  - rozteč mezi policemi 405

  - nosnost jednotlivých polic 50 kg, celková nosnost 200 kg	+/- 10%

  - hmotnost max. 36 kg;

- Podnos do jídelny 200 ks 530x370 mm pol. č. 30 požadavky na podnos:

- hladký povrch

- vysoce odolný

- vhodný pro jídelny ve zdravotnictví

- odolnost vůči skvrnám, poškrábání, chemikáliím, UV záření a vysoké teplotě

- nárazuvzdorný

- vhodný do myček nádobí odolný proti působení teplot dlouhodobě od +5 °C do +90°C

- zesílené rohy

- zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nabízeného barevného provedení

- odvětrávací výstupky na dně podnosu zajišťující cirkulaci vzduchu pro rychlé schnutí při stohování

- Vyhřívaný vozík na koše.

  - kapacita 8 košů 650x530x90mm

  - horní nerezový kryt

  - rozměry: 1020x715x900 mm		+/- 10%.

  - el. vyhřívaný – 230 V.

- Koš nerez na uskladnění misek na přílohových misek:

- Rozměr 650x530x90

- Nevyhřívaný vozík na koše.

  - kapacita 8 košů 650x530x90mm

  - horní nerezový kryt

  - rozměry: 1020x715x900 mm		+/- 10%.

- Koš nerez na uskladnění salátových misek:

- Rozměr 650x530x90

Tímto prohlašujeme, že námi nabízená zařízení specifikovaná v této příloze č.1 Kupní smlouvy na plnění zakázky s názvem „Výdejní systém pro rozvoz stravy“ splňují bezvýhradně všechny výše specifikované parametry.

| V ……………….……….…… dne ……….….……………. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| …………………………………………………………… |  |  |  |
| Vlastnoruční podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka předmětného zadávacího řízení |  |  |  |