Technická specifikace a záruční servis – Univerzální CNC/manuální frézka.

Popis:

Univerzální frézka s řídícím systémem pro snadné a intuitivní programování. Stroj musí umožňovat tradiční manuální a současně plně automatizované CNC obrábění. Frézka musí být schopna propojení s CAD/CAM systémem pro přenos programů do řídícího systému a musí být vybavena bezpečnostními prvky dle současné legislativy.

| Požadované technické parametry |  | Splňuje / hodnota |
| --- | --- | --- |
| Pracovní pojezd v ose X | min. 750 mm |  |
| Pracovní pojezd v ose Y | min. 380 mm |  |
| Pracovní pojezd v ose Z | min. 550 mm |  |
| Max délka stolu | min. 1200 mm |  |
| Vysunutí pinoly | min. 120 mm |  |
| Max otáčky vřetena | min. 4000 ot/min |  |
| Kužel vřetena | ISO30 nebo ISO40 |  |
| Nosnost stolu | min. 500 kg |  |
| Výkon motoru vřetena | min. 2 kW |  |
| Naklopení vřeteníku doprava/doleva | min 45°/45° |  |
| Hmotnost | max 1850 kg |  |
| Litinová konstrukce | ano |  |
| Kluzné vedení ve všech osách | ano |  |
| Pneumatická výměna nástrojů | ano |  |
| Ruční a strojní výsuv pinoly | ano |  |
| Vřeteník s převodovkou | ano |  |
| Požadavky na řídící systém |  |  |
| Ovládání v 3-osém CNC režimu | ano |  |
| Ovládání os X a Y v ručním režimu pomocí koleček | ano |  |
| Dialogové programování s přednastavenými cykly | ano |  |
| Řídící systém s CAD/CAM rozhraním | ano |  |
| USB port | ano |  |
| Ethernet vstup | ano |  |
| Dotyková, barevná obrazovka | ano |  |
| 3D model simulace | ano |  |
| Funkce plynulého odjetí programu ručním kolečkem | ano |  |
| Konvertor ISO kódů | ano |  |
| DXF konvertor nainstalovaný do ŘS stroje | ano |  |
| Offline programování včetně DXF konvertoru | ano |  |
| Základní výbava |  |  |
| 1ks Strojní CNC svěrá, šířka čelistí min.120mm, včetně upínacích prvků | ano |  |
| 1ks fréza rovinná, plátková d63mm, včetně 10ks VBD a upínacího trnu | ano |  |
| 1ks fréza rohová, plátková d20mm, včetně 10ks VBD a upínacího trnu | ano |  |
| 3ks trn kleštinový ER32 | ano |  |
| 2ks sada kleštin ER32 d 6; 8; 12 ; 16mm | ano |  |
| 1ks vrtací sklíčidlo s trnem pro vrtáky d 1 -13mm | ano |  |
| 1ks kompenzační závitovací hlavička pro závitníky M3-M12 | ano |  |
| 1ks sonda pro zaměření obrobku (3D tester) včetně trnu | ano |  |
| 1ks sonda pro zaměření nástroje | ano |  |
| 1ks montážní blok | ano |  |
| Ostatní |  |  |
| Dokumentace v českém jazyce | ano |  |
| CE prohlášení o shodě | ano |  |
| Záruka | min 24 měsíců |  |
| Školení min. 2 dny | ano |  |
| Doprava, instalace, stěhování na místo určení | ano |  |

| Vyjádřete se k výše uvedeným požadavkům do nabídky (vyplňte tabulku). Pokud se účastník |  |
| --- | --- |
| k výše uvedeným požadavkům nevyjádří, nabídka nebude moci být hodnocena. |  |
| *Uveďte ano, nebo konkrétní údaj v položkách kde je uveden min. parametr. |  |
| Jako přílohu přidejte data sheet (katalogový list) konkrétního nabízeného produktu. Veškeré údaje v tabulce se týkají 1 ks CNC/manuální frézky. Předmětem veřejné zakázky jsou 2 ks nabízeného stroje. Cena bez DPH / 1 kus; Sazba DPH / výše DPH v Kč; CENA CELKEM vč. DPH / 1 kus. Cena bez DPH / 2 kusy; Sazba DPH / výše DPH v Kč; CENA CELKEM vč. DPH / 2 kusy. |  |

Záruční servis zajišťuje: doplňte

Předepsané servisní prohlídky – jsou/nejsou  vyberte možnost

četnost:

Provádění záručního servisu v místě: Sochorova 552/15, Vyškov 68201

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Poskytnutá záruka kryje veškeré závady, které nevznikly v rozporu s ustanovením příslušného návodu k obsluze a údržbě.

Záruka se poskytuje za podmínek, že kupující dodržuje veškeré pokyny, uvedené výrobcem v návodu k obsluze, týkající se především předepsaných servisních prohlídek (jsou-li předepsány), údržeb a zacházení se zařízením.

Záruka nezahrnuje náhradu nákladů spojených s

- přirozeným opotřebením dílů, funkčních celků a součástí vzniklého provozem zařízení

- dalšími díly příslušejícími do běžné údržby zařízení.

Výrobce neodpovídá za:

- poškození vzniklá následkem přírodních jevů či jinou událostí (požár) – pokud nebyla způsobena vadou výrobku

- poškození vzniklá v důsledku přepravy (s výjimkou přepravy prodávajícím nebo jím určené osoby)

- vady vzniklé krádeží, požárem či jinou přírodní katastrofou nebo dopravní nehodou, pokud nebyla prokazatelně způsobena výrobní vadou

- vady zvláštních výbav dodaných nebo montovaných po prodeji zařízení neautorizovanou servisní dílnou

Podpisem účastník kromě nabízeného plnění souhlasí se záručními podmínkami.

V ………….…………. dne:						_______________________________

podpis oprávněné osoby