číslo pare

II/373 Ochoz - Brno (Líšeň) - IZ Zaměření charakteristických příčných řezů

| Číslo zakázky : | 543-1/13 |
| --- | --- |
| Datum : | 30.5.2013 |

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

| AKCE: | II/373 Ochoz - Brno (Líšeň) - IZ Zaměření charakteristických příčných řezů |
| --- | --- |
| OBJEDNATEL: | Bajer Jiří ing., Projektová a inženýrská kancelář, Venhudova 25, 613 00 Brno |
| ZAKÁZKA ČÍSLO: | 543-1/13 |
| ZHOTOVITEL: | Hloušek s.r.o., Vančurova 56, 615 00 Brno |

##### PŘEDMĚT MĚŘENÍ:

Na základě požadavku bylo zaměřeno 11 příčných profilů komunikace ve staničeních zadaných objednatelem.

ZPŮSOB MĚŘENÍ A PŘESNOST MĚŘENÍ:

Podrobné body byly určeny technologií GNSS (mobilní stanicí - Trimble R8 GNSS) s využitím diferenčních korekcí ze sítě referenčních stanic TRIMBLE VRS NOW, metodou RTK s VRS.

Vzhledem k tomu, že jsme se pohybovali v lese, kde je signál různě kvalitní, tak tomu odpovídá i kvalita připojení měření. Rozdělil bych to do několika kvalitativních částí.

Přesnost připojení standartní – polohově do 10 cm, výškově do 10 cm – profily 1 – 8

Přesnost připojení – polohově do 10 cm, výškově do 50 cm – profil 11

Přesnost připojení – polohově do 50 cm, výškově do 1 m – profil 10

Přesnost připojení – polohově 1 m, výškově cca 3 m (brát spíš jako místní systém) – profil 9

Přesnost měření vnitřní (v rámci jednoho profilu) je polohově i výškově do 2 cm.

ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ:

V grafickém  systému  MicroStation  byly ze zaměřených bodů zkonstruovány rozvinuté příčné řezy v  měřítku 100/100. Výpočty byly vyhodnoceny v softwaru Geus.

| ZAMĚŘENO DNE: | 29.5.2003 | MĚŘÍTKO: | 1:100/100 |
| --- | --- | --- | --- |
| MĚŘIL: | Richard Samek | ZPRACOVALA: | Jana Hloušková |
| ODEVZDÁNO: | 3x pare obsahující: Technickou zprávu Tisk profilů CD | OBSAH CD: | Soubory pro AutoCad Soubory pro MicroStation Soubory pro Adobe Reader Soubory pro Microsoft Office |

V BRNĚ DNE:  30.5.2013